◎選擇題，每題2.5分，共100分

【隨堂測驗.】

| 1. | 【 】 | 鼓風爐內溫度最高者為 (A)爐床 (B)爐腹 (C)爐胸 (D)爐渣 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 【 】 | 地球上藏量最多者為鋁，其次為 (A)銀 (B)銅 (C)鎂 (D)鐵 |
| 3. | 【 】 | 大部分的新建鋼鐵廠以下列何種方法為主要的煉鋼法？ (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)反射 |
| 4. | 【 】 | 鋼的煉製方法中，時間最短者為 (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)感應爐 |
| 5. | 【 】 | 柏斯麥煉鋼法是採用 (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)感應爐 |
| 6. | 【 】 | 鼓風爐中最常用的熔劑是 (A)大理石 (B)酒精 (C)明礬 (D)石灰石 |
| 7. | 【 】 | 煉鋼法的主要目的為去除生鐵中的雜質，下列何者非為其主要雜質？ (A)矽 (B)錳 (C)硫 (D)鉛 |
| 8. | 【 】 | 鐵礦一般在含量多少方具開採價值？ (A)20%以上 (B)25%以上 (C)40%以上 (D)50%以上 |
| 9. | 【 】 | 下列何種煉鋼法適用於合金鋼的煉製且其溫度控制容易？ (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)高爐 |
| 10. | 【 】 | CaO會與鐵礦中 結合成渣 (A)FeO (B)SiO2 (C)MnO (D)SO2 |
| 11. | 【 】 | 亞共晶鑄鐵的含碳量範圍為何？ (A)0.02~2.0% (B)2.0~4.3% (C)4.3% (D)4.3~6.67% |
| 12. | 【 】 | 低碳鋼的含碳量為何範圍？ (A)0.02%以下 (B)0.02~0.3% (C)0.3~0.6% (D)0.6~1.2% |
| 13. | 【 】 | 過共析鋼的含碳量為何範圍？ (A)0.02%以下 (B)0.02~0.8% (C)0.8% (D)0.8~2.0% |
| 14. | 【 】 | 一般工業用的碳鋼含碳量為 (A)0.5~1.7% (B)1.7~2.0 (C)2.0~3.0% (D)3.0~5.0% |
| 15. | 【 】 | 高碳鋼的含碳量為何範圍？ (A)0.02%以下 (B)0.02~0.3% (C)0.3~0.6% (D)0.6~2.0% |
| 16. | 【 】 | 含碳量少於0.8%的鋼稱為 (A)亞共析鋼 (B)過共晶鋼 (C)亞共晶鋼 (D)過共析鋼 |
| 17. | 【 】 | 一般工業用的碳鋼含碳量為 (A)0.05~1.5% (B)1.7~2.0% (C)2.0~3.0% (D)3.0~4.5% |
| 18. | 【 】 | 一般鐵與鋼的分別，常以含碳量 為基準 (A)1.0% (B)1.5% (C)2.0% (D)2.5% |
| 19. | 【 】 | 純鐵的含碳量為何範圍？ (A)0.02%以下 (B)0.02~0.3% (C)0.3~0.6% (D)0.6~1.2% |
| 20. | 【 】 | 製造較高級的鋼種應選用何者鋼錠？ (A)未靜 (B)全靜 (C)半靜 (D)特殊 |
| 21. | 【 】 | 純鐵的α鐵組織是存在於 (A)210 (B)723 (C)910 (D)1400 ℃以下的組織 |
| 22. | 【 】 | 馬口鐵是指純鐵鍍上 (A)鉻 (B)鎳 (C)鋅 (D)錫 |
| 23. | 【 】 | 純鐵於常溫時其結晶構造為 (A)BCC (B)FCC (C)HCP (D)HCG |
| 24. | 【 】 | 純鐵有 種同素異形體 (A)一 (B)二 (C)三 (D)四 |
| 25. | 【 】 | 純鐵的熔點為 (A)1539℃ (B)1410℃ (C)1180℃ (D)910 ℃ |
| 26. | 【 】 | 一般工業上，均將純鐵鍍上鋅材而形成 (A)馬口鐵 (B)白鐵皮 (C)鋅鋼 (D)鋅鐵 |
| 27. | 【 】 | 純鐵的磁性變態點為 (A)A0 (B)A1 (C)A2 (D)A3 |
| 28. | 【 】 | 純鐵的γ鐵組織其結晶構造為 (A)BCC (B)FCC (C)HCP (D)HCG |
| 29. | 【 】 | 純鐵以電解法得之，其金相組織為 (A)雪明碳鐵 (B)波來鐵 (C)肥粒鐵 (D)麻田散鐵 |
| 30. | 【 】 | 鐵碳平衡圖中，共析點的含碳量為 %C (A)0.8 (B)0.2 (C)1.2 (D)2.0 |
| 31. | 【 】 | 以高碳鋼製成的銼刀，其組織為由波來鐵與雪明碳鐵組成的 (A)共析鋼 (B)亞共析鋼 (C)過共析鋼 (D)軟鋼 |
| 32. | 【 】 | 過共析鋼的組織為 (A)肥粒鐵+波來鐵 (B)波來鐵+雪明碳鐵 (C)肥粒鐵+雪明碳鐵 (D)雪明碳鐵+麻田散鐵 |
| 33. | 【 】 | 鋼鐵的組織成分中，強度及硬度最低為 (A)波來鐵 (B)雪明碳鐵 (C)肥粒鐵 (D)麻田散鐵 |
| 34. | 【 】 | 碳鋼內各組成物中，以何者硬度最高？ (A)肥粒鐵 (B)雪明碳鐵 (C)波來鐵 (D)沃斯田鐵 |
| 35. | 【 】 | 波來鐵為雪明碳鐵與 的混合層狀組織 (A)沃斯田鐵 (B)變韌鐵 (C)肥粒鐵 (D)吐粒散鐵 |
| 36. | 【 】 | 鋼中硫成分的來源為 (A)熱空氣 (B)爐渣 (C)生鐵與焦碳 (D)氧化物 |
| 37. | 【 】 | 18-8的不鏽鋼中，18代表含 18% (A)Ni (B)Cr (C)P (D)S |
| 38. | 【 】 | 何種元素使鋼產生冷脆性？ (A)鉻 (B)鉬 (C)銅 (D)磷 |
| 39. | 【 】 | 何種元素使鋼產生熱脆性？ (A)鋁 (B)鋅 (C)鎳 (D)硫 |
| 40. | 【 】 | 矽的優點很多，下列何者非其優點？ (A)促進鋼液流動 (B)使雪明碳鐵分解成石墨 (C)防止氣孔產生 (D)增進收縮作用 |