一、選擇題：( 25題，每題4分，共計100分)

注意：答案請以2B鉛筆畫記於電腦閱卷卡，否則不予計分。

（　 　）1.如圖所示，則電晶體1、2、3三個端子依序分別代表電晶體BJT的哪一極？(A)射極、基極、集極　(B)基極、集極、射極　(C)集極、射極、基極　(D)基極、射極、集極

（　 　）2.一般電晶體正常工作時，其正確電流的關係式為下列何者？(A)IC＝β．IE　(B)IE＝β．IC　(C)IC＝β．IB　(D)IB＝β．IC

【隨堂講義.】

（　 　）3.電晶體飽和時，則　(A)IB＝0　(B)IC＝0　(C)IE＝0　(D)VCE≒0

（　 　）4.若NPN電晶體工作於作用區，其三端的電壓關係為　(A)VE＞VB＞VC　(B)VB＞VC＞VE　(C)VC＞VE＞VB　(D)VC＞VB＞VE

（　 　）5.下列關於一般雙極性接面電晶體之敘述，何者正確？　(A)射極摻雜濃度最低且寬度最窄　(B)射極摻雜濃度最低且寬度最寬　(C)集極摻雜濃度最高且寬度最窄　(D)集極摻雜濃度最低且寬度最寬

（　 　）6.應用於放大器的BJT，適當的操作點應選擇在此BJT 特性中的哪一個區域？　(A)飽和區域　(B)作用區域　(C)崩潰區域　(D)截止區域

（　 　）7.雙極性接面電晶體若欲提高其內部電流放大率，可由哪兩個方面著手來改善？　集極摻雜濃度　基極摻雜濃度　射極摻雜濃度　基極寬度　射極寬度　(A)　(B)　(C)　(D)

（　 　）8.電晶體CE、CB、CC放大器中，何者輸入與輸出訊號相位反相？　(A)CB放大　(B)CE放大　(C)CC放大　(D)以上皆是

（　 　）9.將BJT電晶體設計為開關用途時，電晶體在哪些區操作？　(A) 截止區與飽和區 (B)作用區與飽和區　(C)作用區

與飽和區　(D) 截止區與作用區

（　 　）10.某PNP型電晶體，若將其偏壓工作在截止區時，則下列有關基極、射極和集極之間的電壓關係，何者正確？　(A)VBE＞0，VBC＞0　(B)VBE＜0，VBC＞0　(C)VBE＜0，VBC＜0　(D)VBE＞0，VBC＜0

（　 　）11.輸入端接於基極，輸出端接於射極，則此電路組態為下列哪一種？(A)共基極(B)共射極(C)共集極(D)共源極

（　 　）12.下列有關電晶體工作在飽和區時之特性敘述，何者正確？　(A)基極與射極接面逆偏，基極與集極接面逆偏　(B)基極與射極接面順偏，基極與集極接面逆偏　(C)基極與射極接面逆偏，基極與集極接面順偏　(D)基極與射極接面順偏，基極與集極接面順偏

（　 　）13.某NPN型雙極性電晶體電路，已知＝120，且流入集極之電流為0.85A，流入基極之電流為10mA，則從射極流出之電流應為多少？　(A)1.2A　(B)0.86A　(C)2.05A　(D)0.35A

（　 　）14.電晶體截止時，是在　(A)IE＝0且IB＝0　(B)IB＝0且IC為最大　(C)IE＞IC　(D)IB＞IC

（　 　）15.電晶體接成共射極組態時，若IB＝20A，IE＝2.02mA，則電晶體之直流增益為何值？(A)100(B)10(C)50　(D)200

（　 　）16.共射極雙極性接面電晶體的輸出特性曲線通常以其三個參數繪製，下列何者不是其中觀察的參數之一？　(A)基極電流　(B)集極到射極電壓　(C)集極電流　(D)射極到基極電壓

（　 　）17.如圖所示，則此電路為下列何種組態？(A)共集極組態　(B)共基極組態　(C)共射極組態　(D)共閘極組態

（　 　）18.如圖所示，如果我們在電路中增加RB之電阻值，則電路之Q點在直流負載線上會如何移動？(A)向飽和點接近　(B)不變　(C)遠離飽和點　(D)以上皆非

（　 　）19.在共射極放大電路中，若提高VCC，且其他元件不變，則負載線的斜率會產生何種變化？　(A)增大　(B)減小　(C)不變　(D)先增大再減小

（　 　）20.如圖所示之電路，屬於下列何種偏壓電路？(A)固定偏壓電路　(B)集極回授偏壓電路　(C)射極回授偏壓電路　(D)基極分壓偏壓電路

（　 　）21.輸入端接於射極，輸出端接於集極，則此電路組態為下列哪一種？(A)共基極(B)共射極(C)共集極(D)共源極

（　 　 ）22.如圖所示之電晶體電路，VCC＝15V，RB＝429kΩ，RC＝1.2kΩ，若VBE＝0.7V，VCE＝7V，則電晶體之β值約為何？(A)152　(B)188　(C)200　(D)220

（　 　）23.如圖所示，已知雙極性接面電晶體＝75，且電晶體處於飽和狀態，則集極電流的飽和近似值應為何值？(A)3mA　(B)2mA　(C)1mA　(D)0.5mA

（　 　）24.如下圖(一)所示，射極電阻RE的功用為(A)降低電路之輸入阻抗　(B)提高電路之電壓增益　(C)增加基極電流　(D)增加電路之穩定
圖(一)
圖(二)

（　 　）25.如上圖(二)所示之電路，若BJT之＝100，VBE＝0.7V，則VCE約為何？(A)4.4V　(B)5.5V　(C)6.9V　(D)8.7V