◎選擇題，每題2分，共50分

【隨堂測驗.】

（　　　）1.萬向接頭兩軸之偏差角度以　(A)5°　(B)8°　(C)l0°　(D)30°　內為最佳

【課本練習題】

（　　　）2.下列何種鍵為無需鍵座之鍵？　(A)鞍形鍵　(B)切線鍵　(C)平鍵　(D)滑鍵

【課本練習題.】

（　　　）3.下列何者不屬於彈簧的主要功能？　(A)吸收振動　(B)儲存能量　(C)機件之定位　(D)力的量度

【課本練習題.】

（　　　）4.有一彈簧受100N軸向負荷，彈簧外徑50mm，彈簧線直徑5mm，則彈簧指數為　(A)8　(B)9　(C)10　(D)11

【課本練習題.】

（　　　）5.鐘錶中的動力來源（俗稱發條）是(A)螺旋壓縮彈簧　(B)螺旋拉伸彈簧　(C)錐形彈簧　(D)蝸旋扭轉彈簧

【課本練習題.】

（　　　）6.軸承承面充以石墨質或其他固定潤滑劑，此即　(A)多孔軸承　(B)環軸承　(C)無油軸承　(D)空氣軸承

【課本練習題.】

（　　　）7.使用萬向接頭時，常成對使用的主要目的是　(A)增加主動軸與從動軸的轉速比　(B)使主動軸與從動軸轉速相同　(C)減少振動和噪音　(D)減少主動軸與從動軸的轉速比

【課本練習題.】

（　　　）8.機車、汽車之活塞銷通常採用　(A)開口銷　(B)定位銷　(C)錐形銷　(D)快釋銷

【課本練習題.】

（　　　）9.下列何種鍵只能用於小動力的傳達？　(A)切線鍵　(B)鞍形鍵　(C)圓形鍵　(D)半圓鍵

【課本練習題.】

（　　　）10.有關「鍵」之敘述，下列何者為非？　(A)方鍵鍵寬與鍵高相等　(B)鞍形鍵適合於重負荷之傳動　(C)無頭斜鍵能承受振動力，不致脫落　(D)半圓鍵有自動調心之優點

【課本練習題.】

（　　　）11.下列何者是錯誤的？　(A)滑動軸承之材料大都使用鑄鐵及鑄鋼　(B)止推軸承可承受徑向負荷　(C)環軸承是滑動軸承的一種　(D)使用滾子軸承能承受之負載比滾珠軸承大

【隨堂講義.】

（　　　）12.下列敘述何者正確？　(A)虎克接頭僅適合兩軸夾角在以內的情況下使用　(B)歐丹聯結器主要應用於二轉軸中心線交於一點時的傳動　(C)虎克接頭連接二旋轉軸時，常成對使用的原因是使主動軸和從動軸的轉速相同　(D)歐丹聯結器之主動軸以等角速度旋轉時，從動軸以變角速度運動

【隨堂測驗.】

（　　　）13.在彈性限度範圍內，彈簧所受的外力與產生的位移變形成　(A)反比　(B)正比　(C)平方成反比　(D)平方成正比

【課本練習題.】

（　　　）14.下列何種彈簧用於汽車或卡車底盤，承載較大負荷？(A)蝸旋彈簧(B)葉片彈簧(C)錐形彈簧(D)扭轉彈簧

【課本練習題.】

（　　　）15.常使用於鬆配合之孔內，且拆卸最方便的銷為　(A)斜銷　(B)定位銷　(C)開口銷　(D)快釋銷

【課本練習題.】

（　　　）16.軸承為機械中的　(A)固定機件　(B)活動機件　(C)連接機件　(D)傳動機件

【課本練習題.】

（　　　）17.軸承A的公稱號碼為6310，軸承B的公稱號碼為6210，則下列敘述何者錯誤？　(A)兩軸承均為深溝滾珠軸承　(B)兩軸承的孔徑相等　(C)B軸承可承受較大的負荷　(D)軸承A的寬度較B的大

【課本練習題.】

（　　　）18.下列敘述何者是錯誤的？　(A)使用彈簧墊圈之主要目的為防止鬆動　(B)齒輪傳動中，常用鍵做為齒輪和軸之連接　(C)裝配時能自動調心的鍵是半圓鍵　(D)鞍形鍵可用來傳送較大動力

【課本練習題.】

（　　　）19.下列何者為剛性聯結器？　(A)凸緣聯結器　(B)萬向接頭　(C)歐丹聯結器　(D)鏈條聯結器

【課本練習題.】

（　　　）20.欲用於負荷大、空間狹小且偏轉不可過大之處所，則下列何種彈簧較適合使用？　(A)蝸旋扭轉彈簧　(B)錐形彈簧　(C)平板彈簧　(D)碟形彈簧

【課本練習題.】

（　　　）21.開口銷可用作　(A)代替定位銷　(B)固定兩塊機件　(C)代替螺栓　(D)防止螺帽或螺釘等機件之鬆脫

【課本練習題.】

（　　　）22.具備自動調整中心功能的鍵為　(A)半圓鍵　(B)平鍵　(C)滑鍵　(D)斜鍵

【隨堂測驗.】

（　　　）23.下列敘述何者錯誤？　(A)滑動軸承之材料大都使用鑄鐵及鑄鋼　(B)止推軸承可承受軸向負荷　(C)自潤軸承能自行從油溝中補充潤滑油　(D)使用滾子軸承能承受之負載比滾珠軸承大

【課本練習題.】

（　　　）24.下列連接裝置中，何者最適合使用於主動軸與從動軸隨時連接或分離的情況下？　(A)圓盤離合器　(B)萬向接頭　(C)歐丹聯結器　(D)鏈條聯結器

【課本練習題.】

（　　　）25.下列何種鍵可用來傳遞最大動力？　(A)方鍵　(B)栓槽鍵　(C)半圓鍵　(D)平鍵

◎計算題，共50分

2.一平鍵尺寸18mmX12mmX100mm，安裝於直徑60mm軸上，若傳動6000N·cm之扭力矩，求該鍵承受之壓應力與剪應力各是多少?              (8%)

1.一直徑10cm之軸，轉速為300rpm時可傳遞31.4KW之功率，動力由一軸上有10cm長之輪轂傳送出去，若鍵的允許剪應力為10Mpa，試求鍵的寬度為多少?                            (8%)

6.一圓盤離合器，圓盤外徑40mm，內徑10mm，若盤面承受均勻的軸向壓應力為5Mpa，摩擦係數0.1，求此離合器傳遞之扭力矩為多少N·mm?

(8%)

4.如圖所示之彈簧系統，K1=20 N/mm，K2=20 N/mm，K3=10 N/mm，K4=10 N/mm，則組合後總彈簧係數為多少N/mm？                  (8%)

3. 三個彈簧所組成的彈簧系統，彈簧常數k1=4 N/mm，k2=4 N/mm，k3=2 N/mm，所有彈簧的位移與作用力均呈線性關係，若重物W 掛置後，位移量Δx=2.5mm，則重物W的重量為多少N？(8%)

5.回答下列軸承內徑尺寸(mm)：          (10%)

(1) N203：

(2) 6310：

(3) 30217：

(4) 905：

(5) 63/28N：