一、選擇題 (40題 每題2分 共80分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

(    )1.	堡形螺帽為防鬆可配合使用何種機件？ (A)螺釘 　(B)開口銷 　(C)彈簧 　(D)鉚釘

(    )2.	一螺旋拉伸彈簧，施加100 N的拉力時，彈簧的伸長量為4 mm；另一螺旋拉伸彈簧，施加150 N的拉力時，彈簧的伸長量為6 mm；若將此二彈簧串聯在一起，施加50 N的拉力時，此二彈簧的總伸長量為多少mm？
(假設以上施力均在兩彈簧的線性範圍內) (A)1 　(B)2 　(C)4 　(D)8

(    )3.	螺旋彈簧之彈簧常數愈大，則表示彈簧 (A)愈容易變形 (B)愈不容易變形 (C)有時容易變形，有時困難 (D)效率愈高

(    )4.	一貫穿螺栓用於連接兩塊厚度均為10 mm之鋼板材料，若螺帽厚度為12 mm，則使用下列何者較恰當？ 
(A)M16×2×30 　(B)M16×2×40 　(C)M12×1.75×20 　(D)M10×1.5×25

(    )5.	木螺釘的特徵為 (A)具有彎鉤或棘齒 　(B)前端具有斜度 　(C)中間段不具螺紋 　(D)頭部為六角形

(    )6.	可承受極大的扭力矩且彈性能高，常用於小型車之吊架彈簧為 (A)板片彈簧 (B)壓縮彈簧 (C)拉伸彈簧 (D)扭桿彈簧

(    )7.	如圖所示之彈簧，K1=5 N/cm，K2=10 N/cm，K3=15 N/cm，試求其總彈簧常數
 
(A)2.5 N/cm 　(B)6 N/cm 　(C)7.5 N/cm 　(D)30 N/cm

(    )8.	有關彈簧的敘述，下列何者錯誤？ (A)扣環可防止機件發生軸向運動 　(B)彈簧平均直徑與線徑之比稱為彈簧指數 　(C)指甲剪為單片彈簧的應用 　(D)錐形彈簧之彈簧常數恆為定值

(    )9.	一螺栓公稱直徑D，則正級螺栓頭及螺帽對邊的寬度為 (A) 　(B) 　(C)D 　(D)

(    )10.	機車、汽車之活塞銷，通常採用 (A)開口銷 　(B)定位銷 　(C)錐形銷 　(D)快釋銷

(    )11.	一鋼製壓縮彈簧，受壓縮力由2 kN 增加至3 kN時，彈簧長度由100 mm被壓縮至50 mm，彈簧之自由長度為 
(A)50 mm 　(B)100 mm 　(C)200 mm 　(D)250 mm

(    )12.	兩拉伸彈簧，其彈簧常數分別為10 N/cm和20 N/cm，若施一拉力60 N，則其最小總撓曲量為多少？ 
(A)18 cm 　(B)12 cm 　(C)9 cm 　(D)2 cm

(    )13.	兩彈簧其常數各為K1、K2，並聯時之總彈簧常數K為

(    )14.	若要將輪轂與軸連結成一體，使彼此間不發生相對迴轉運動，但允許軸與輪轂間有軸向的相對運動，則適合採用之機件為 (A)半圓鍵 　(B)帶頭斜鍵 　(C)栓槽鍵 　(D)切線鍵

(    )15.	以下何者不是銷的主要功能？ (A)儲存能量 　(B)傳達小動力 　(C)防鬆 　(D)定位

(    )16.	下列何者不是螺帽防鬆的方法？ (A)使用堡形螺帽 　(B)使用梅花墊圈 　(C)使用翼形螺帽 　(D)使用槽縫螺帽

(    )17.	使用於手工鋸，方便拆卸鋸條的螺帽為 (A)方形螺帽 　(B)六角螺帽 　(C)翼形螺帽 　(D)蓋頭螺帽

(    )18.	方鍵所承受之壓應力為剪應力的 (A) 　(B)1 　(C)2 　(D)4　倍

(    )19.	開口銷用於槽形螺帽處，其主要目的是為了 (A)易於拆卸 　(B)易於定位 　(C)防止螺帽鬆脫 　(D)美觀

(    )20.	為防止螺帽之鬆脫可使用彈簧鎖緊墊圈，此法是屬於 
(A)摩擦鎖緊裝置 　(B)確閉鎖緊裝置 　(C)撓性鎖緊裝置 　(D)剛性鎖緊裝置

(    )21.	兩拉伸彈簧以串聯互鉤，並受150 N之負荷，其彈簧常數分別為K1 =150 N/cm，K2 =100 N/cm，則組合後之總伸長量為 
(A)1 cm 　(B)0.6 cm 　(C)1.5 cm 　(D)2.5 cm

(    )22.	內燃機汽缸蓋之鎖緊常利用 (A)帶頭螺栓 　(B)螺樁 　(C)貫穿螺栓 　(D)機螺釘

(    )23.	堡形螺帽須配合使用開口銷，其目的是 (A)增加螺帽強度 　(B)防止螺帽變形 　(C)增加鎖緊力 　(D)防止螺帽鬆動

(    )24.	汽車之煞車踏板彈簧，其作用為 (A)儲存能量 　(B)產生作用力 　(C)緩衝及吸收振動能 　(D)力的量度

(    )25.	鍵受動力傳動時，必須能成承受 (A)抗拉 　(B)抗壓 　(C)抗剪 　(D)抗壓與抗剪

(    )26.	固定螺釘又稱為定位螺釘，通常為何種材料製成？ (A)硬化鋼 　(B)黃銅 　(C)不銹鋼 　(D)退火鋼

(    )27.	當軸與輪轂配合件需承受衝擊性負載，則採用下列何種鍵來連接較適宜？ (A)切線鍵 　(B)鞍形鍵 　(C)半月鍵 　(D)斜鍵

(    )28.	已知一鍵之寬、高、長分別為5、5、20 mm，裝於直徑20 mm之軸上，若鍵受力為2000 N，則有關該鍵所承受應力，何者正確？ (A)壓應力40 N/mm2 　(B)壓應力20 N/mm2 　(C)剪應力40 N/mm2 　(D)剪應力80 N/mm2

(    )29.	下列有關圓盤形彈簧(disk spring)的敘述，何者錯誤？ (A)圓盤形彈簧又稱為皿形彈簧 　(B)圓盤形彈簧可承受較大的負荷 　(C)圓盤形彈簧常採多片疊置方式組裝 　(D)圓盤形彈簧組裝不易且佔用較大空間

(    )30.	於原有螺帽上再加裝另一螺帽，稱為 (A)鎖緊螺帽 (B)槽縫螺帽 (C)蓋頭螺帽 (D)翼形螺帽　可以達到防鬆的目的

(    )31.	具有彈性之墊片，類似彈簧墊圈，此即 (A)圓盤形彈簧 　(B)扣環 　(C)單片彈簧 　(D)板片彈簧

(    )32.	有一5×5×50 mm 之鍵連結於軸上，已知其所受之轉矩為50 N-m，軸之直徑為100 mm，試求鍵所受之剪應力為若干MPa？ (A)8 　(B)6 　(C)5 　(D)4

(    )33.	為防止鎖緊的螺帽鬆脫，常在螺帽承面與結合件間置入彈簧墊圈，這是利用何種原理來阻止螺帽鬆脫？ 
(A)彈簧所貯藏的能量 　(B)彈簧之彈性力 　(C)接觸面之摩擦力 　(D)彈簧之壓力

(    )34.	拆卸最方便，且頭部有環者為 (A)斜銷 　(B)定位銷 　(C)開口銷 　(D)快釋銷

(    )35.	彈簧線鎖緊之螺帽鎖緊裝置，是屬於 (A)確閉鎖緊 　(B)摩擦鎖緊 　(C)撓性鎖緊 　(D)剛性鎖緊

(    )36.	下列有關於鍵的敘述，何者錯誤？ (A)鞍鍵安裝的軸上無鍵座，且僅適合小負荷 　(B)半圓鍵安裝的軸上具有半圓形鍵座，且具有自動調心功能 　(C)切線鍵的對角線必須通過軸的中心，其主要目的在承受壓力作用 　(D)滑鍵為利用埋頭螺絲將鍵固定於軸上，使套裝在軸上的機件能進行軸向滑動

(    )37.	凸輪及離合器所使用之彈簧，其作用為 (A)儲存能量 　(B)控制機件運動 　(C)緩衝及吸收振動能 　(D)產生作用力

(    )38.	適合於製作小型彈簧，其機械性質佳、抗拉強度高且韌性大之材料為 (A)琴鋼線 　(B)不銹鋼 　(C)磷青銅 　(D)鎳碳合金鋼

(    )39.	螺旋壓縮彈簧的彈簧常數通常隨著壓縮量增加而 (A)減小 　(B)先減後增 　(C)不變 　(D)增加

(    )40.	傳達軸扭轉力矩的方鍵，作用於方鍵材料上的工作應力包括 (A)剪切及拉伸應力 　(B)壓縮及拉伸應力 　(C)剪切及壓縮應力 　(D)壓縮、拉伸及剪切應力

二、計算題 (2題 每題10分 共20分)

1.	一直徑200mm之鋼圓軸，以帶輪使之旋轉，並以10×10×50mm之鍵連結，在每分鐘600轉之情況下，所傳遞之功率為

31.4kW，則該鍵所受之壓應力與剪應力各為多少？

2.	如圖所示之彈簧組合，若k1＝3 kN/cm，k2＝2 kN/cm，k3＝4 kN/cm，試求總彈簧常數為若干？