※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記(沒劃記扣總分10分)

| 一、單選題（每題2分，共100分）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 【 】 | 鋼鐵中含碳量愈高者其什麼愈高？ (A)延性 (B)展性 (C)強度與硬度 (D)韌性 |
| 2. | 【 】 | 波來鐵是一種 (A)特殊的鋼鐵 (B)碳化合物 (C)純鐵 (D)混合物 |
| 3. | 【 】 | 由純鐵的顯微組織可看出，在何處凝聚大量的不純物？ (A)晶界 (B)晶內 (C)晶底 (D)晶格 |
| 4. | 【 】 | 在亞共析鋼中，隨著含碳量增加，下列何者為非？ (A)硬度增加 (B)伸長率增加 (C)抗拉強度增加 (D)降伏強度增加 |
| 5. | 【 】 | 當碳鋼由常溫加熱至何種溫度區間時，材質由軟變硬脆？ (A)200∼300°C (B)300∼400°C (C)400∼500°C (D)500∼600°C |
| 6. | 【 】 | 雪明碳鐵為一種 (A)混合物 (B)化合物 (C)固溶體 (D)純金屬 |
| 7. | 【 】 | 一般工業上，均將純鐵鍍上鋅材而形成 (A)馬口鐵 (B)白鐵皮 (C)鋅鋼 (D)鋅鐵 |
| 8. | 【 】 | 合金鋼如增加鉻（Cr）、鎢（W）、鉬（Mo）等合金元素，亦相當於增加碳鋼之冷卻速度，則雖於空氣中冷卻，亦可得麻田散鐵組織，因此類合金鋼均有自硬性，而稱為 (A)淨鋼 (B)超冷鋼 (C)構造用鋼 (D)風硬鋼 |
| 9. | 【 】 | 波來鐵為何者的組織成分？ (A)亞共析鋼 (B)共析鋼 (C)過共析鋼 (D)共晶鑄鐵 |
| 10. | 【 】 | 碳鋼含量在0.85%以下者，除含有波來鐵組織外，當有多角形之鐵晶體存在，稱之為 (A)游離肥粒鐵 (B)游離雪明碳鐵 (C)共析鋼 (D)過共析鋼 |
| 11. | 【 】 | 雪明碳鐵的磁性變態點溫度為 (A)210°C (B)723°C (C)768°C (D)910°C |
| 12. | 【 】 | 雪明碳鐵+波來鐵為何者的組織成分 (A)亞共析鋼 (B)共析鋼 (C)過共析鋼 (D)共晶鑄鐵 |
| 13. | 【 】 | 含碳量多少以上的碳鋼才會發生A1變態？ (A)0.02% (B)0.2% (C)0.8% (D)2.0% |
| 14. | 【 】 | 0.3%的亞共析鋼，其常溫組織中，波來鐵組織的含量為 (A)35.6% (B)64.4% (C)48.7% (D)51.3% |
| 15. | 【 】 | 碳鋼中於不同含碳量時，各組成相的計算是採用什麼原理？ (A)平衡 (B)平均 (C)槓桿 (D)量化 |
| 16. | 【 】 | 共析鋼與過共析鋼的正常化溫度線為何？ (A)A0 (B)A1 (C)A3 (D)Acm |
| 17. | 【 】 | 沃斯田鐵的碳最高溶解度為 (A)1.0% (B)2.0% (C)1.5% (D)4.3% |
| 18. | 【 】 | 下列何種冷卻方式將使材料的長度成長較大？ (A)水 (B)油 (C)空氣 (D)爐 |
| 19. | 【 】 | 冷卻劑中以何種的冷速最快？ (A)水 (B)油 (C)空氣 (D)爐中 |
| 20. | 【 】 | 冷卻速率愈快，則變態反應溫度愈 (A)低 (B)高 (C)不一定 (D)無關 |
| 21. | 【 】 | S曲線鼻部溫度約為 (A)200°C (B)350°C (C)450°C (D)550°C |
| 22. | 【 】 | 含碳量愈高，S曲線會往哪裡移動？ (A)左邊 (B)右邊 (C)上方 (D)下方 |
| 23. | 【 】 | 麻回火的特點為 (A)可消除殘留的內應力 (B)必須再回火一次 (C)變態時間短 (D)組織全為麻田散鐵 |
| 24. | 【 】 | 亞共析鋼正常化加熱溫度在何種上30°C∼50°C？ (A)A1 (B)A2 (C)A3 (D)Acm |
| 25. | 【 】 | 下列何者非沃斯回火的特點？ (A)適合大量生產 (B)不必再施行回火 (C)所處理的零件尺寸較大 (D)成本較高 |
| 26. | 【 】 | 金屬之正常化熱處理一般在 (A)水 (B)鹽浴 (C)油 (D)空氣中冷卻 |
| 27. | 【 】 | 主要目的在使鋼組織微細化者為 (A)淬火 (B)退火 (C)回火 (D)正常化 |
| 28. | 【 】 | 共析鋼及過共析鋼淬火加熱溫度在何種上30°C∼50°C？ (A)A1 (B)A2 (C)A3 (D)Acm |
| 29. | 【 】 | 良好之淬火液應具有何種特性？ (A)比熱小 (B)導熱度大 (C)黏度大 (D)揮發性大 |
| 30. | 【 】 | 鋼施行淬火是希望得到何種組織？ (A)雪明碳鐵 (B)波來鐵 (C)麻田散鐵 (D)肥粒鐵 |
| 31. | 【 】 | 欲增加鋼的韌性可施以何種處理？ (A)回火 (B)退火 (C)正常化 (D)球化 |
| 32. | 【 】 | 亞共析鋼之常溫組織 (A)肥粒鐵（α）＋沃斯田鐵（γ） (B)沃斯田鐵（γ）＋波來鐵（P） (C)肥粒鐵（α）＋波來鐵（P） (D)波來鐵（P）＋雪明碳鐵 |
| 33. | 【 】 | 下列何種材料滲碳效果最佳？ (A)S20C (B)S50C (C)鋼鐵 (D)鉻鋼 |
| 34. | 【 】 | 滲碳法中於不需滲碳面可鍍上 (A)鉛 (B)銅 (C)鎂 (D)鎳 |
| 35. | 【 】 | 滲硫法主要在提高鋼件的 (A)硬度 (B)耐蝕性 (C)耐磨性 (D)韌性 |
| 36. | 【 】 | 下列何者非為表面硬化法？ (A)滲碳法 (B)氮化法 (C)氰化法 (D)球化法 |
| 37. | 【 】 | 鍍鉻法是將材料接於負極，而陽極接不與電鍍液起作用的材料如 (A)塑膠 (B)石墨 (C)不鏽鋼 (D)花崗石 |
| 38. | 【 】 | 在高溫進行液體滲碳時，哪一種反應會成為主體？ (A)氮化反應 (B)滲碳反應 (C)滲碳與氮化同時反應 (D)無法反應 |
| 39. | 【 】 | 高週波淬火又稱 (A)感應電熱法 (B)氰化法 (C)氮化法 (D)珠擊法 |
| 40. | 【 】 | 鍍層前，一般材料均先作何種處理？ (A)水洗 (B)酸洗 (C)烘乾 (D)塗碳 |
| 41. | 【 】 | 精密儀之表面硬化 (A)應採用滲碳法 (B)應採用氮化法 (C)以上兩種方法都很理想 (D)以上兩種方法都不理想 |
| 42. | 【 】 | 氮化法是利用何者分解出氮氣並滲入鋼中，以得到表面硬度？ (A)鉻氣 (B)氮氣 (C)氨氣 (D)氫氣 |
| 43. | 【 】 | 下列何者非為表面硬化加工？ (A)滲碳法 (B)氰化法 (C)氮化法 (D)球狀化 |
| 44. | 【 】 | 避免變形過大，一般可採用何種表面硬化法？ (A)滲碳法 (B)氮化法 (C)氰化法 (D)高週波硬化法 |
| 45. | 【 】 | 何種表面硬化法易生毒性？ (A)滲碳法 (B)氮化法 (C)滲碳氮化法 (D)滲硫法 |
| 46. | 【 】 | 鍍層硬化法常用何種為鍍層金屬？ (A)金 (B)鋁 (C)鋅 (D)鉻 |
| 47. | 【 】 | 氮化法的表面硬化，一般均加熱於多少°C而不會影響其硬度？ (A)200°C (B)500°C (C)800°C (D)1200°C |
| 48. | 【 】 | 滲碳法以何種碳鋼為主？ (A)低 (B)中 (C)高 (D)合金 |
| 49. | 【 】 | 碳在鐵中，成游離狀態，並呈灰色板狀結晶者，稱為 (A)雪明碳鐵 (B)石墨碳 (C)波來鐵 (D)肥粒鐵 |
| 50. | 【 】 | 從熔鐵爐（Cupola）提煉出來的產品為 (A)生鐵 (B)鑄鐵 (C)熟鐵 (D)鋼 |