◎選擇題，每題2.5分，共100分

| 1. | 【 】 | 鐵金屬材料由α鐵變態到β鐵之性變態點溫度是 (A)210℃ (B)768℃ (C)910℃ (D)1410℃ |
| --- | --- | --- |
| 2. | 【 】 | 亞共析鋼之常溫組織 (A)肥粒鐵(α)＋沃斯田鐵(γ) (B)沃斯田鐵(γ)＋波來鐵(P) (C)肥粒鐵(α)＋波來鐵(P) (D)波來鐵(P)＋雪明碳鐵 |
| 3. | 【 】 | 沃斯田鐵的碳最高溶解度為 以上的碳鋼才會發生A1變態 (A)1.0% (B)2.0% (C)1.5% (D)4.3% |
| 4. | 【 】 | 碳鋼含量在0.85%以下者，除含有波來鐵組織外，當有多角形之鐵晶體存在，稱之為 (A)游離肥粒鐵 (B)游離雪明碳鐵 (C)共析鋼 (D)過共析鋼 |
| 5. | 【 】 | 波來鐵為 (A)肥粒鐵+沃斯田鐵 (B)吐粒散鐵+雪明碳鐵 (C)肥粒鐵+雪明碳鐵 (D)雪明碳鐵+麻田散鐵 |
| 6. | 【 】 | 雪明碳鐵的磁性變態點溫度為 (A)210℃ (B)723℃ (C)768℃ (D)910℃ |
| 7. | 【 】 | 下列何種作法無法得到麻田散鐵組織？ (A)冷即曲線在S曲線鼻部右邊 (B)冷速快 (C)急冷於水中 (D)S曲線往右移 |
| 8. | 【 】 | 鋼於油中冷卻後的常溫組織為 (A)麻田散鐵+肥粒鐵 (B)吐粒散鐵+麻田散鐵 (C)糙斑鐵+中波來鐵 (D)粗波來鐵+肥粒鐵 |
| 9. | 【 】 | 麻田散鐵變態量與 (A)時間 (B)溫度 (C)淬火液 (D)冷速無關 |
| 10. | 【 】 | 下列何種冷卻方式將使材料的長度成長較大？ (A)水 (B)油 (C)空氣 (D)爐 |
| 11. | 【 】 | 一般冷卻速率在 以上時，可得麻田散鐵 (A)50℃/s (B)100℃/s (C)150℃/s (D)200℃/s |
| 12. | 【 】 | 高溫回火徐冷脆性的發生是因為含有 (A)鉻、錳 (B)鎳、矽 (C)硫、鋁 (D)磷、錳 |
| 13. | 【 】 | 主要目的在使鋼軟化者為 (A)淬火 (B)退火 (C)回火 (D)正常化 |
| 14. | 【 】 | 良好之淬火液應具有何種特性？ (A)比熱小 (B)導熱度大 (C)黏度大 (D)揮發性大 |
| 15. | 【 】 | 主要目的在使鋼組織微細化者為 (A)淬火 (B)退火 (C)回火 (D)正常化 |
| 16. | 【 】 | 主要目的在使鋼增加韌性者為 (A)淬火 (B)退火 (C)回火 (D)正常化 |
| 17. | 【 】 | 共析鋼及過共析正常化加熱溫度在(上30℃~50℃) (A)A1 (B)A2 (C)A3 (D)Acm |
| 18. | 【 】 | 沃斯回火係將鋼料加熱至 (A)700℃以下 (B)780~860℃ (C)900~950℃ (D)950℃以上 |
| 19. | 【 】 | 欲增加鋼的韌性可施以 (A)回火 (B)退火 (C)正常化 (D)球化 處理 |
| 20. | 【 】 | 製程退火的目的在 (A)消除內應力 (B)軟化 (C)硬化 (D)增加強度 |
| 21. | 【 】 | 鋼施行淬火是希望得到 (A)雪明碳鐵 (B)波來鐵 (C)麻田散鐵 (D)肥粒鐵 組織 |
| 22. | 【 】 | 電熱爐的加熱方式係以 電熱線通以電流而產生高溫 (A)Ni-Cu (B)Ni-Cr (C)Cu-Al (D)W-Cr |
| 23. | 【 】 | 下列何者非熱處理爐？ (A)電磁爐 (B)電熱爐 (C)燃燒爐 (D)真空爐 |
| 24. | 【 】 | 真空爐是在 torr的真空下將材料加熱 (A)10−1 (B)10−2~10−5 (C)10−5~10−6 (D)10−7以上 |
| 25. | 【 】 | 火焰硬化法的硬化深度可達？ (A)3mm (B)5mm (C)8mm (D)10mm |
| 26. | 【 】 | 感應電熱法常用頻率為 kHz (A)1~10 (B)10~200 (C)200~300 (D)300~1000 |
| 27. | 【 】 | 高週波淬火又稱 (A)感應電熱法 (B)氰化法 (C)氮化法 (D)珠擊法 |
| 28. | 【 】 | 火焰硬化法適合 碳鋼的硬化 (A)低 (B)中 (C)高 (D)合金 |
| 29. | 【 】 | 低碳鋼經滲碳處理後其表層為 (A)亞共析鋼 (B)共析鋼 (C)過共析鋼 (D)肥粒鐵 |
| 30. | 【 】 | 下列何種材料滲碳效果最佳？ (A)S20C (B)S50C (C)鋼鐵 (D)鉻鋼 |
| 31. | 【 】 | 低碳鋼適用何種硬化法？ (A)滲碳法 (B)氮化法 (C)氰化法 (D)高週波硬化法 |
| 32. | 【 】 | 滲碳法於處理後 (A)不必再作熱處理 (B)再施以淬火及回火 (C)再施以退火 (D)只須淬火 |
| 33. | 【 】 | 再高溫進行液體滲碳時，那一種反應會成為主體？ (A)氮化反應 (B)滲碳反應 (C)滲碳與氮化同時反應 (D)無法反應 |
| 34. | 【 】 | 氮化法的硬度可達 以上 (A)46HRC (B)56HRC (C)70HRC (D)80HRC |
| 35. | 【 】 | 氮化後的鋼料可保持在 而不會軟化 (A)1000℃ (B)800℃ (C)500℃ (D)300℃ |
| 36. | 【 】 | 氮化法的表面硬化，一般均加熱於 而不會影響其硬度 (A)200℃ (B)500℃ (C)800℃ (D)1200℃ |
| 37. | 【 】 | 氮化法是使用何種氣體來作表面硬化？ (A)氮氣 (B)氫氣 (C)氨氣 (D)二氧化碳 |
| 38. | 【 】 | 氮化法所常用的鋼種為 (A)Cu-Zn-Cr (B)Al-Cr-Mo (C)W-Cr-V (D)Pb-Sn-Zn |
| 39. | 【 】 | 鍍層硬化法常用 為鍍層金屬 (A)金 (B)鋁 (C)鋅 (D)鉻 |
| 40. | 【 】 | 可得最硬組織的硬化法為 (A)滲硼法 (B)鍍鉻法 (C)氮化法 (D)滲碳法 |

【隨堂測驗.】