一、單選題（每題2分‧共60分）單選題請於電腦卡上作答，計算題請於試卷上作答，試卷如沒寫姓名者，不予給分

（  ）  1.如兩軸正交須利用摩擦輪以傳遞速比可變的工作，通常均採用
(A)圓錐形摩擦輪　(B)圓柱形摩擦輪　(C)凹槽形摩擦輪　(D)圓盤與滾子。

（  ）  2.下列何者係利用摩擦力傳動？
(A)萬向接頭　(B)歐丹聯結器　(C)顎夾離合器　(D)橢圓輪。

（  ）  3.下列何者屬於起重鏈？
(A)平環鏈　(B)無聲鏈　(C)滾子鏈　(D)塊狀鏈。

（  ）  4.使用萬向接頭，兩軸中心線相交的角度最大不宜超過
(A)5°　(B)10°　(C)20°　(D)30°

（  ）  5.傳動無噪音之鏈條是
(A)塊狀鏈　(B)滾子鏈　(C)柱環鏈　(D)倒齒鏈。

（  ）  6.一皮帶輪於500rpm時，可傳送功率5πkW，若其有效拉力為600N 時，該輪直徑為
(A)5 cm　(B)10 cm　(C)50 cm　(D)100 cm。(出處：7-6)

（  ）  7.皮帶傳動中之帶輪，常製成中央圓弧形隆起之形狀，主要目的為
(A)防止皮帶脫落　(B)增加傳送馬力　(C)減少皮帶磨損　(D)增加接觸面積。

（  ）  8.多孔性之自潤軸承常以下列何種方法製成？
(A)鑄造　(B)切削加工　(C)粉末冶金　(D)衝壓加工。(出處：6-1)

（  ）  9.軸承公稱號碼638，其中「8」係代表內徑。
(A)80 mm　(B)40 mm　(C)8 mm　(D)18 mm。

（  ）  10.公稱號碼6202 之軸承，其內徑為
(A)10mm　(B)12mm　(C)15mm　(D)17mm。

（  ）  11.下列滾珠軸承編號中，何者之內徑為60mm？
(A)6006　(B)6060　(C)6210　(D)6212。

（  ）  12.公稱號碼736/28 之軸承，其內徑為
(A)140mm　(B)14mm　(C)28mm　(D)112mm。

（  ）  13.下列何者屬於動力傳達鏈？
(A)平環鏈　(B)滾子鏈　(C)輸送鏈　(D)柱環鏈。

（  ）  14.鏈輪設計時，輪齒通常採用奇數齒的主要原因是
(A)減少振動　(B)使磨損均勻　(C)避免脫鏈　(D)減少弦線作用。

（  ）  15.下列何種型別之V型帶具有最大之斷面積？
(A)M　(B)A　(C)D　(D)E。

（  ）  16.帶輪傳動中，緊側張力與鬆側張力之比值以＿＿＿倍為宜。
(A)3　(B)7/3　(C)7　(D)3/7。

（  ）  17.滾子鏈之鏈節愈長
(A)愈適合高速傳動　(B)愈不適合高速傳動　(C)傳動馬力愈大　(D)有效拉力愈大。

（  ）  18.當動力傳動受到阻力，或負荷超過機構的負載量時，輪間會有打滑現象，並不會造成機構損壞的是
(A)齒輪　(B)鏈輪　(C)摩擦輪　(D)凸輪。

（  ）  19.軸承所承受之負載係與軸中心線垂直者為
(A)徑向軸承　(B)樞軸承　(C)止推軸承　(D)環軸承。

（  ）  20.兩軸間選擇皮帶輪傳動，是基於下列何種考量？
(A)摩擦係數較小　(B)速比較正確　(C)耐久性較佳　(D)兩軸距離較遠。

（  ）  21.萬向接頭之兩軸夾角愈大，則角速比變化
(A)不變　(B)愈大　(C)愈小　(D)不一定。

（  ）  22.兩摩擦輪作滾動接觸而傳達運動，若兩輪間之摩擦係數為μ，正壓力為P，則其摩擦力為
(A)2μP　(B)μP　(C)2P　(D)P。

（  ）  23.軸承公稱號碼“6308”，其中「3」係代表
(A)軸承型式　(B)尺寸級序　(C)接觸角記號　(D)內徑代號。

（  ）  24.兩摩擦輪傳動時，轉速愈快則摩擦力
(A)愈大　(B)愈小　(C)不變　(D)先小後大。

（  ）  25.直接接觸傳動之兩機件，若接觸處無相對運動發生，則此二機件為
(A)滑動接觸　(B)滾動接觸　(C)滾動兼滑動　(D)無法確定。

（  ）  26.以空氣為潤滑劑之軸承為
(A)空氣軸承　(B)自潤軸承　(C)無油軸承　(D)多孔軸承。

（  ）  27.若滾柱之長度與直徑比值為6倍或6倍以上者，稱為
(A)滾珠軸承　(B)樞軸承　(C)滾針軸承　(D)對合軸承。

（  ）  28.利用皮帶與帶輪傳達動力時，皮帶繞於帶輪上之接觸角，不宜小於
(A)180°　(B)120°　(C)90°　(D)60°。

（  ）  29.有關無油軸承的敘述，下列何者錯誤？
(A)適合輕負載　(B)是一種多孔軸承　(C)軸承承面可以石墨為潤滑劑　(D)不必加油亦具有極佳潤滑性。

（  ）  30.滾動軸承編號「6312」，是屬於
(A)錐形滾子軸承　(B)單列深槽徑向滾珠軸承　(C)單列斜角滾珠軸承　(D)自動對正滾珠軸承。

二、計算題（每題10分‧共40分）

1.兩皮帶輪外徑為DA= 120cm與DB=80cm,兩軸相距200cm, 請問?

(1) 開口帶帶長?       (2) 交叉帶帶長?     (3) 兩者帶長差距?

2.皮帶輪傳動原動輪直徑250mm，轉速1000rpm，如皮帶緊邊張力為800N，鬆邊張力為200N ，試求可傳動之功率(kW)?

3.兩鏈輪直徑分別為120cm及80cm，中心距離為160cm，鏈節長度為2cm，求其鏈節所需數目為多少節?

4.摩擦輪能傳達1200 π W，假設轉速1200rpm，接觸點正壓力2000N，摩擦係數為0.3，求此摩擦輪半徑(cm)?