一、選擇題 60分 (使用2B鉛筆作答於答案卡)

1.溫度上升時，電晶體的(A)增加 (B)漏電流減少 (C)靜態工作點（Q點）向飽和點移動 (D)β減少

2.當電晶體進入飽和區時(A) (B) (C) (D)

3.電晶體當放大器使用時，此時電晶體各接面的偏壓情形是
(A)B-E接面順向偏壓、C-B接面順向偏壓 (B)B-E接面順向偏壓、C-B接面逆向偏壓 (C)B-E接面逆向偏壓、C-B接面逆向偏壓 (D)B-E接面逆向偏壓、C-B接面順向偏壓

4.當電晶體工作於飽和區時，下列選項何者正確？(A) (B) (C) (D)以上皆非

5.溫度上升時，電晶體集極電流上升是因為(A)漏電流 (B)電晶體的β值 (C)基極-射極電壓 (D)以上三者皆有影響

6.下列敘述何者錯誤？(A)更換不同α值的電晶體，不會影響電路的工作點 (B)電晶體欲用在線性放大電路時，須工作於作用區 (C)線性放大器常用來做小信號放大 (D)電晶體的工作點又稱為靜態工作點，簡稱為Q點

7.若溫度上升，則電晶體之工作點Q將往何處移動？(A)作用區 (B)飽和區 (C)截止區 (D)不動

8.下列敘述何者錯誤？(A)電晶體的工作點又稱為Q點 (B)更換不同β值的電晶體，會影響電路的工作點 (C)電晶體欲用在線性放大電路時，須工作於飽和區 (D)線性放大器常用來做小信號放大

9.最穩定的電晶體偏壓方式為(A)固定偏壓 (B)集極回授偏壓 (C)射極電阻回授偏壓 (D)分壓偏壓

10.溫度變化時，穩定度最佳的偏壓方法是(A)固定偏壓 (B)射極電阻回授偏壓 (C)集極電阻回授偏壓 (D)分壓偏壓

11.下列有關偏壓電路的敘述何者錯誤？(A)基極偏壓電路，偏壓方式簡單，工作點不易受影響而變動 (B)偏壓電路的目的在於維持適當的工作點 (C)偏壓電路中增加回授路徑的目的在於提高穩定性 (D)當電晶體放大電路溫度升高，引起工作點移動的因素有β、及

12.下列何者是穩定度最好的偏壓方式？(A)固定偏壓 (B)分壓偏壓 (C)射極回授偏壓 (D)集極回授偏壓

13.在分析放大器時，關於電容器的敘述何者正確？(A)對AC分析而言，可視為短路 (B)對AC分析而言，可視為開路 (C)對DC分析而言，可視為短路 (D)以上皆是

14.電晶體當作線性放大器使用時，其工作區域在(A)作用區 (B)飽和區 (C)截止區 (D)無限制

15.一電晶體在室溫20°C下的熱電壓，若此電晶體的集極直流電流，β=100，則其基極交流等效電阻為多少？(A)0.5kΩ (B)1kΩ (C)1.25kΩ (D)1.5kΩ

16.欲使BJT放大器的輸出與輸入信號呈比例放大，則輸入信號應為(A)直流信號 (B)小信號 (C)大信號 (D)任何信號皆可

17.如下圖所示之電路，C1之主要功能為何？(A)隔離直流偏壓 (B)消除雜訊 (C)提高輸入阻抗 (D)隔離交流信號

18.進行電晶體小信號分析時，下列敘述何者正確？(A)直流電壓源須短路，電容須短路 (B)直流電壓源須開路，電容須短路 (C)直流電壓源須短路，電容須開路 (D)直流電壓源須開路，電容須開路

19.下列關係式何者正確？(A) (B) (C) (D)

20.當室溫在27°C時，熱電壓；若溫度上升至57°C，則熱電壓變為多少？(A)23.4mV (B)26mV (C)28.6mV (D)31.2mV

21.下列敘述何者錯誤？(A)小信號模型可以幫助我們分析電路的交流特性 (B)混合π型小信號模型適用於NPN型和PNP型的電晶體 (C)小信號分析是為了瞭解電路的交流特性，與直流偏壓無關 (D)畫小信號等效電路時，需將原電路的直流電壓源短路，直流電流源斷路

22.下列有關共射極放大器的敘述，何者有誤？(A)輸入阻抗小 (B)輸出阻抗高 (C)電壓增益小 (D)電流增益大

23.在共射極（CE）組態下，電晶體之射極交流電阻應為(A) (B) (C) (D)

24.有一共射極組態電路，其β = 50，集、射極間電阻為200kΩ，射、基極間電阻為2kΩ，求其電壓增益為多少？(A)3000 (B)4000 (C)5000 (D)8

25.電晶體哪一種接法具有電壓增益與電流增益？(A)CB (B)CE (C)CC (D)CG

26.在電晶體共射極組態的電路中，其輸入信號和輸出信號的相位(A)相同 (B)相差45度 (C)相差90度 (D)相差180度

27.下列關於電晶體共射極且無旁路電容之射極回授偏壓電路之敘述，何者錯誤？(A)可改善工作點穩定度 (B)具有電流負回授之功能 (C)與有旁路電容之射極回授偏壓電路比較，電流增益降低 (D)與有旁路電容之射極回授偏壓電路比較，電壓增益增加

28.射極隨耦器的主要功用，下列何者為非？(A)做為緩衝電路 (B)提高電流增益 (C)阻抗匹配用 (D)消除米勒電容的影響

29.下列何者為射極隨耦器的特性？(A)輸入阻抗非常低 (B)輸出阻抗非常高 (C)電壓增益約為1 (D)電流增益約為1

30.下列何者為共集極放大電路的最大可能電流增益大小？(A)α (B)1+β (C)1 (D)

背面尚有試題

二、問答題

- 如下圖所示電路，試求此電路的工作點為何(5分)？（假設）

- 如下圖所示電路，若電晶體為矽質（即），其β值為49，、、、，試求集極電流(3分))與集極-基極電壓為多少(3分)？

- 如下圖所示電路，試求：
(1) 若電路的工作點落在直流負載線的中點，則所需的電阻為多少？(5分)

(2)畫出直流負載線 ?(5分)
(3) 若電晶體的，試求混合π模型（參數）(5分) 並求其、、、為多少？(各5分)