◎選擇題，每題2.5分，共100分

【隨堂測驗.】

（　　　）1.直角迴轉帶輪裝置中，其二軸在空間　(A)互成平行　(B)互成直角而不相交，帶圈需循一定方向迴轉　(C)互相平行，帶圈可反向迴轉　(D)互成直角而不相交，帶圈可反向迴轉

【隨堂測驗.】

（　　　）2.一對皮帶輪傳動裝置，輪徑為500mm及800mm，軸心距離1m，試求交叉帶與開口帶之帶差長度為多少mm？　(A)400　(B)500　(C)550　(D)600

【課本練習題.】

（　　　）3.帶輪傳動中，若F1表皮帶的緊邊張力，F2表皮帶的鬆邊張力，則有效拉力為　(A)F1－F2　(B)F1＋F2　(C)F2－F1　(D)

【課本練習題.】

（　　　）4.皮帶輪若用開口式皮帶法，下列敘述何者正確？　(A)二軸轉向相反　(B)二軸之轉速比與皮帶輪直徑成正比　(C)若二軸皆在水平面，通常以上方為緊邊(D)若緊邊與鬆邊張力差愈大，則可傳遞馬力愈大

【隨堂測驗.】

（　　　）5.下列何種傳動不會產生滑動的現象？　(A)平皮帶　(B) V形皮帶　(C)圓皮帶　(D)齒形皮帶

【隨堂講義.】

（　　　）6.在皮帶摩擦公式中，F1＝F2eμα，若μα≠0，則　(A)F1＞F2　(B)F2＞F1　(C)F1＝F2　(D)F2＝0

【課本練習題.】

（　　　）7.下列何種接合方式適合於三角皮帶的接合？　(A)膠合　(B)縫合　(C)鋼絲接合　(D)一體成型

【隨堂測驗.】

（　　　）8.一組帶輪傳動機構，A輪直徑為15cm，B輪直徑為35cm，若A輪為主動輪，其轉速為200rpm，假設皮帶厚度可忽略且無滑動現象，則B輪之轉速為多少rpm？　(A) 85.7rpm　(B) 94.1rpm　(C) 97.3rpm　(D) 101.4rpm

【隨堂講義.】

（　　　）9.已知一對相同之五級塔輪，其從動軸之最高轉速為2000rpm，而從動軸最低轉速為20rpm，則主動軸轉速為多少rpm？　(A) 150rpm　(B) 200rpm　(C) 250rpm　(D) 300rpm

【隨堂講義.】

（　　　）10.主動件與從動件間相距過遠應用何者聯接較適宜？　(A)筒形聯結器　(B)賽勒氏錐形聯結器　(C)分筒聯結器　(D)皮帶

【隨堂測驗.】

（　　　）11.二帶輪中心距離及直徑固定且採用相同型別皮帶，則交叉帶圈較開口帶圈之寬度　(A)較長　(B)相等　(C)較短　(D)不一定

【隨堂測驗.】

（　　　）12.皮帶輪與皮帶的傳動是屬於　(A)撓性體中間聯接傳動　(B)流體中間聯接傳動　(C)剛體中間聯接傳動　(D)滑動接觸傳動

【隨堂講義.】

（　　　）13.有一帶圈之設計強度為20N/mm，若在帶圈傳動中，帶圈緊邊張力為2000N，鬆邊張力為800N，原動輪外徑50cm，轉數為500rpm，則帶圈之有效拉力為　(A)2800N　(B)2000N　(C)1200N　(D)1000N

【課本練習題.】

（　　　）14.皮帶輪與皮帶間之摩擦力愈大，其傳達的功率　(A)愈小　(B)愈大　(C)無關　(D)相等

【隨堂講義.】

（　　　）15.有關V形皮帶，下列敘述何者正確？　(A)斷面為三角形　(B)規格分A、B、C、D、E等五種形式　(C)A型的斷面積較C型大　(D)數目相同時選用D型可比B型傳達較大動力

【課本練習題.】

（　　　）16.一對相等三級塔輪，主動輪迴轉速為100rpm，從動輪每分鐘最低轉速為50rpm，從動輪之最高轉速為　(A)80rpm　(B)160rpm　(C)200rpm　(D)360rpm

【課本練習題.】

（　　　）17.下列何者傳動可得確切傳動？　(A)平皮帶　(B)定時皮帶　(C)圓形皮帶　(D)V形皮帶

【隨堂測驗.】

（　　　）18.下列有關常用V形皮帶之敘述，何者錯誤？　(A)V形皮帶又稱三角皮帶　(B)V形皮帶之規格有M、A、B、C、D、E等六種型別　(C)V形皮帶之夾角為40°　(D)型別為M的V形皮帶之截面積最大

【課本練習題.】

（　　　）19.二皮帶輪，主動輪的直徑為200mm，從動輪的直徑為400mm，皮帶厚度為10mm，若主動輪的轉速為1230rpm，則從動輪的轉速為　(A) 625rpm　(B) 630rpm　(C) 2460rpm　(D) 2520rpm

【隨堂講義.】

（　　　）20.一對相等五級塔輪，主動軸每分鐘迴轉數為120，從動軸每分鐘最低迴轉數為20，則從動軸最高轉速與最低轉速之比為　(A)36：1　(B)30：1　(C)24：1　(D)18：1

【課本練習題.】

（　　　）21.一組平皮帶輪傳動機構，原動輪A之外徑為20cm，從動輪B之外徑為50cm，如原動輪之轉速為505rpm，設皮帶厚度為0.5cm，不計滑動時則從動輪B之轉速為多少rpm？　(A)205　(B)215　(C)1245　(D)1255

【課本練習題.】

（　　　）22.二輪中心距離及直徑固定，則交叉帶圈較開口帶圈之長度　(A)較短　(B)較長　(C)相等　(D)不一定

【隨堂講義.】

（　　　）23.在相等塔輪中，主動軸之轉速為從動塔輪在中級二邊對稱位置上塔輪轉速之　(A)乘積　(B)比例中項　(C)和　(D)差

【隨堂講義.】

（　　　）24.V形皮帶B×600，表示　(A)600代表帶輪直徑　(B)B代表帶輪寬度　(C)600代表帶圈長度　(D)B代表帶圈強度

【隨堂測驗.】

（　　　）25.以開口皮帶傳動時，下列何者錯誤？　(A)大輪之接觸角恆大於180　(B)小輪之接觸角恆小於180　(C)大小二輪之接觸角恆相等　(D)大小二輪之接觸角和為360

【隨堂講義.】

（　　　）26.設有一帶圈之速度為200m/min，其緊邊張力與鬆邊張力之差為900N，試求其傳達功率為　(A)3kW　(B)4kW　(C)5kW　(D)6kW

【課本練習題.】

（　　　）27.三角皮帶中華民國國家標準夾角為　(A)30°　(B)40°　(C)36°　(D)34°

【課本練習題.】

（　　　）28.兩皮帶輪之直徑分別為20cm及10cm，設皮帶厚度為0.2cm，若大輪轉速為1000rpm，滑動損失為2％，則從動小輪之轉速約為若干rpm？　(A)876　(B)1011　(C)1821　(D)1941

【課本練習題.】

（　　　）29.V形皮帶的規格有　(A)A、B、C三種　(B)A、B、C、D四種　(C)A、B、C、D、E五種　(D)M、A、B、C、D、E六種

【隨堂測驗.】

（　　　）30.一組開口帶輪傳動，若D為大輪直徑，d為小輪直徑，C為二輪中心距，則大輪之作用角為　(A)　(B)　(C)　(D)

【隨堂測驗.】

（　　　）31.用測量法求皮帶全長時，可用皮尺繞二帶輪實際量之，然後以量得之數值中每3m減去　(A)12.5　(B)25.4　(C)37.5　(D)50.8　mm，即為皮帶之自由長度

【隨堂測驗】

（　　　）32.如下圖所示為一交叉皮帶傳動，A輪之直徑為20cm，轉速為1200rpm C.W.，若B輪之直徑為30cm，則B輪之轉速及方向為（C.W.表順時針，C.C.W.表逆時針）　

(A)800rpm C.C.W.　(B)800rpm C.W.　(C)1800rpm C.C.W.　(D)1800rpm C.W.

【課本練習題.】

（　　　）33.A、B兩皮帶傳動輪，主動輪A直徑15cm，其轉速為每分鐘200轉，從動輪B直徑為30cm，皮帶與皮帶輪之間的滑動率為2％，試求B輪之轉速為每分鐘多少轉？　(A) 90rpm　(B) 94rpm　(C) 98rpm　(D) 102rpm

【隨堂講義.】

（　　　）34.開口平皮帶傳動軸相距48cm，兩皮帶輪之外徑各為16cm與20cm，則皮帶全長為　(A)89.8cm　(B)152.6cm　(C)159.27cm　(D)209.12cm

【課本練習題.】

（　　　）35.皮帶寬度等於輪面寬度之　(A)50％為宜　(B)60％為宜　(C)85％為宜　(D)95％為宜

【隨堂測驗.】

（　　　）36.皮帶傳動時，皮帶與帶輪的接觸角不得小於　(A)200°　(B)180°　(C)150°　(D)120°

【隨堂測驗.】

（　　　）37.rpm為　(A)絕對溫度單位　(B)角速度單位　(C)線加速度單位　(D)黏度單位

【隨堂測驗.】

（　　　）38.三角皮帶二個側邊之夾角　(A)應大於　(B)應小於　(C)應等於　(D)可大於亦可小於　三角皮帶輪之V形槽角

【隨堂講義】

（　　　）39.一對相等塔輪如下圖，從動軸最低轉速160rpm，主動軸轉速為200rpm，則從動軸最高轉速為

(A) 150rpm　(B) 200rpm　(C) 250rpm　(D) 300rpm

【隨堂講義.】

（　　　）40.家庭用縫紉機上，常用　(A)平皮帶　(B)V形皮帶　(C)特殊皮帶　(D)圓形皮帶