一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.適用於粗切削、塑性加工、砂模鑄造等不須配合工件的標準公差等級為  (A)IT01～04  (B)IT5～10  (C)IT11～18  (D)IT19～24

【龍騰自命題.】

（　　　）2.在鋼料中加入下列何種成分，可改善其切削性？　(A)鉛、硫　(B)鎳、鎂　(C)銻、鎢　(D)銅、鈷

【091年歷屆試題.】

（　　　）3.選用材料應　(A)考慮材料的加工性　(B)考慮材料的價格與貨源　(C)了解材料的特性　(D)全部皆是

【龍騰自命題.】

（　　　）4.對液壓式衝床之敘述，下列何者錯誤？  (A)通常比機械式衝床行程長  (B)動作比機械式衝床緩慢且均勻  (C)適合金屬板之引伸工作  (D)適合金屬板之大量衝孔及剪切工作

【增廣延伸題.】

（　　　）5.特別適用於各種不同尺寸及形狀孔之金屬板製作的壓床為　(A)方剪床  (B)彎曲壓床 (C)轉塔壓床  (D)多滑塊衝床

【龍騰自命題.】

（　　　）6.對於火焰硬化法的敘述，下列何者錯誤？　(A)設備簡單、施工容易　(B)使用氧乙炔火焰　(C)火焰大小、移動速度容易控制　(D)適用於中碳鋼材料

【龍騰自命題.】

（　　　）7.犧牲陽極法又稱　(A)發藍處理　(B)陰極防蝕法　(C)染黑　(D)派克處理

【龍騰自命題.】

（　　　）8.鑄造合金刀具的主要成分，為下列哪幾種金屬？　(A)鈷、錫、鎢　(B)鉻、鎢、釩　(C)鋁、鉻、鉬　(D)鈷、鉻、鎢

【隨堂測驗.】

（　　　）9.金屬液在澆鑄時的溫度稱為澆鑄溫度，下列敘述何者錯誤？　(A)溫度太高時鑄件易產生縮孔　(B)溫度太高時易造成模砂與鑄件燒結　(C)溫度太低時易造成鑄件內含氣泡　(D)溫度太低時易造成滯流

【課本練習題.】

（　　　）10.有些筆記型電腦的外殼是以鎂合金製造，此材料是屬於　(A)鐵金屬材料　(B)有機質材料　(C)非鐵金屬材料　(D)無機質材料

【龍騰自命題.】

（　　　）11.下列數值控制程式的儲存裝置，哪一種使用最為廣泛？　(A)紙孔卡　(B)紙孔帶　(C)磁帶　(D)硬碟

【課本練習題.】

（　　　）12.游標卡尺由本尺與游尺組合而成，若本尺之49mm等分為49小格，但在游尺上等分成50小格，則此游標卡尺的最小讀數為若干？　(A)0.001mm　(B)0.002mm　(C)0.01mm　(D)0.02mm

【095年歷屆試題.】

（　　　）13.以虎鉗夾持加工完成之六面體，各面相互垂直之結果是利用下圖中何處的直角特性而完成？

(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

【龍騰自命題.】

（　　　）14.有關研磨加工之敘述，下列何者不正確？　(A)研磨加工屬多刃加工　(B)研磨面積大或砂輪迴轉速度高時，應選用硬砂輪　(C)研磨硬材料時，應選用軟砂輪　(D)無心磨床適合用於圓柱形工件之大量生產

【101年歷屆試題.】

（　　　）15.有關半導體及其周邊產業的生產技術，下列敘述何者正確？　(A)化學機械拋光（CMP）技術可使用於晶圓表面拋光加工　(B)純矽是電的良導體，要加入其他雜質使其成為半導體　(C)光罩的作用是防止光阻曝光，並保護晶圓避免磨損　(D)微放電加工使用的電極無法細化，故不屬於微細製造的領域

【100年歷屆試題.】

（　　　）16.下列有關龍門鉋床的敘述，何者為非？　(A)適合大型工件　(B)床台做往復運動　(C)切削時採橫向移動床台進給　(D)切削時間：回程時間為2：1

【龍騰自命題.】

（　　　）17.下列使用熔化、氣化原理，對材料進行切割的加工方法中，何者加工精度最高？　(A)火焰切割　(B)雷射切割　(C)電漿電弧切割　(D)電子束切割

【龍騰自命題.】

（　　　）18.下列切削力與切削條件的敘述，何者為正確？　(A)進刀量愈大，切削力愈小　(B)切削深度愈深，切削力愈小　(C)切削速率對切削力的影響比切削深度大　(D)加切削劑可略減切削力

【092年歷屆試題.】

（　　　）19.下列哪一種特殊加工法，加工過程中未使用到磨料去切削多餘材料？　(A)超音波加工　(B)電化加工　(C)電化研磨　(D)水噴射加工

【增廣延伸題.】

（　　　）20.下列哪一種工具機最適於加工包含有平面、圓孔、溝槽、階級等形狀的工件？  (A)銑床  (B)工具磨床  (C)鑽床  (D)鉋床

【龍騰自命題.】

（　　　）21.二氧化碳砂模係以純矽砂與下列何者混合而成？　(A)碳酸鈉　(B)矽酸鈉　(C)氫氧化鈉　(D)硫酸鈉

【龍騰自命題.】

（　　　）22.由螺桿端面觀察4線螺紋，其起點在圓周上間隔的角度為　(A)0　(B)45　(C)90　(D)180

【課本練習題.】

（　　　）23.下列何者不是塑膠應用於機械或電氣零件的優點？　(A)抗蝕性佳　(B)可塑性大　(C)硬度低、延展性小　(D)絕緣性好

【隨堂測驗.】

（　　　）24.數值控制車床，何者不為其構造特點？　(A)主軸無段變速　(B)滾珠導螺桿傳動　(C)多級變速齒輪箱　(D)油壓自動夾持工件

【龍騰自命題.】

（　　　）25.若有10個齒輪工件，欲進行鍵槽加工，應採用　(A)拉床　(B)插床　(C)車床　(D)立式帶鋸機

【龍騰自命題.】

（　　　）26.市售螺絲的螺紋加工是屬於何種方式製成？  (A)滾軋  (B)車削  (C)銑削  (D)模鍛

【龍騰自命題.】

（　　　）27.下列哪一種品管工具係根據「20/80定律」，可找出造成品質不良之少數但重要的原因，作為優先改善的對象？　(A)直方圖　(B)柏拉圖　(C)特性要因圖　(D)管制圖

【課本練習題.】

（　　　）28.下列關於彈性製造系統（FMS）優勢的敘述，何者有誤？　(A)減少製造的前置作業時間　(B)減少製品的存貨　(C)減少了機具的使用率　(D)減少了直接與間接的密集勞力

【龍騰自命題.】

（　　　）29.熱作的定義係指工件在什麼溫度狀態下，施以外力，使其產生塑性變形的加工法？　(A)退火溫度以下　(B)退火溫度以上　(C)再結晶溫度以下　(D)再結晶溫度以上

【094年歷屆試題.】

（　　　）30.下列何種工件，最需要表面硬化處理？　(A)齒輪　(B)車床底座　(C)鋼筋　(D)普通螺栓

【隨堂測驗.】

（　　　）31.下列哪一種工具機，最適合中量多樣的圓桿工件外圓加工生產？　(A)六角鑽床　(B)高速車床　(C)CNC銑床　(D)CNC車床

【隨堂測驗.】

（　　　）32.下列有關針盤指示器應用的敘述，何者不正確？　(A)可配合塊規進行工件高度比較量測　(B)可配合工具機進行虎鉗之固定鉗口平行度調校　(C)可量測工件表面粗糙度　(D)可配合正弦桿做工件錐度檢測

【097年歷屆試題.】

（　　　）33.有關量具的使用，下列敘述何者不正確？　(A)螺紋分厘卡的用途是測量螺紋的外徑　(B)光學平板是利用光波干涉原理檢驗工件　(C)齒輪游標卡尺之平尺用於量測齒輪的弦齒厚　(D)一游標卡尺主尺每刻劃的間隔為1 mm，取主尺39刻劃之距離，並將此距離於副尺上分為20等分，則其精度為0.05 mm

【105年歷屆試題.】

（　　　）34.車床橫向進刀刻度盤每格的切削量為直徑0.04mm，若要將工件的直徑從35.80mm車削成35mm，則車刀還須進刀幾格？　(A)20格　(B)30格　(C)40格　(D)80格

【龍騰自命題.】

（　　　）35.下列何種鑄造法不須使用模型？　(A)金屬模鑄造法　(B)溼砂模鑄造　(C)CO2造模法　(D)包模鑄造

【龍騰自命題.】

（　　　）36.下列有關電弧銲接（電銲）的敘述，何者正確？　(A)須使用直流電，工件須接在正極，電極則須接在負極　(B)電極可以為消耗性也可以為非消耗性的型式　(C)電極與工件須直接接觸，形成電的通路方可進行銲接　(D)只適用於銲接位置為平銲者，不能用於仰銲或立銲

【097年歷屆試題.】

（　　　）37.古代鑄造砲身所用的砲銅之合金是　(A)青銅　(B)黃銅　(C)特殊青銅　(D)全部皆非

【龍騰自命題.】

（　　　）38.下列有關合金的通性，何者錯誤？　(A)延展性比成分金屬優良　(B)導電率與導熱率較成分金屬低　(C)熔點非固定溫度　(D)強度、硬度提高

【隨堂測驗.】

（　　　）39.利用正弦桿測量工件錐度，須配合量具為　(A)塊規　(B)塊規、平台　(C)塊規、平台、指示量錶　(D)塊規、平台、指示量錶、直角規

【龍騰自命題.】

（　　　）40.碳鋼中含碳量提高時，下列哪一種性質會同時增加？　(A)硬度　(B)展性　(C)延性　(D)韌性

【課本練習題.】

（　　　）41.下列哪一種電銲法，使用非消耗性電極來銲接？　(A)金屬電極電弧銲（Shielded metal electrode arc welding，簡稱MAW）　(B)惰氣鎢電極電弧銲（Tungsten inert gas arc welding，簡稱TIG）　(C)潛弧銲（Submerged arc welding，簡稱SAW）　(D)惰氣金屬電極電弧銲（Metal inert gas arc welding，簡稱MIG）

【課本練習題.】

（　　　）42.模數為5之正齒輪，其齒數為30齒，該齒輪的外徑為　(A)140mm　(B)150mm　(C)160mm　(D)6mm

【龍騰自命題.】

（　　　）43.下列有關螺紋之敘述，何者錯誤？　(A)螺紋深度為（為外徑，為根徑）　(B)外徑指螺紋最大直徑　(C)螺距P、線數N、導程L，則P  N=L　(D)螺旋角，L指螺紋導程

【龍騰自命題.】

（　　　）44.將板材加熱軟化後，以覆蓋、真空吸引或高壓空氣使軟化的膠板緊貼模壁的成形方法，是下列哪一種？　(A)發泡成形　(B)旋轉成形　(C)吹製成形法　(D)熱成形法

【龍騰自命題.】

（　　　）45.下列何種滾軋方式最適宜作寬而厚的金屬板？　(A)二重式　(B)三重式　(C)四重式　(D)叢集式

【龍騰自命題.】

（　　　）46.加工時，無熱應力產生而不致影響機械性質的特殊加工法是　(A)放電加工　(B)雷射加工　(C)電子束加工　(D)超音波加工

【增廣延伸題.】

（　　　）47.以高速度鋼車刀切削直徑為45mm的中碳鋼，若切削速度為30m/min，則車床之迴轉數為　(A)140rpm　(B)210rpm　(C)350rpm　(D)490rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）48.下列哪一項是節圓上相鄰兩齒對應位置的距離？　(A)齒冠高度　(B)周節　(C)齒厚　(D)徑節

【龍騰自命題.】

（　　　）49.公制螺紋規格為L-2N-M20×2，則其導程為下列何者？　(A)2mm　(B)4mm　(C)18mm　(D)20mm

【隨堂測驗.】

（　　　）50.下列哪一種刀具硬度最高、最適合用於切削淬火後高硬度的鋼鐵材料？　(A)陶瓷　(B)氮化硼　(C)瓷金　(D)含鈷之超高速鋼