新北市立新北高工108學年度第1學期 競試 考試; 班級; 座號. 科 目; 製圖實習; 命題教師; 顏俊杰; 年級; 二; 科別; 模具科; 姓名.

共  2  頁,第  1 頁

■使用電腦讀卡

□答案請寫於答案卷上

□答案請寫於試卷上

一、單選題 (50題 每題2分 共100分)

（　　　）1.一般而言，圖形語言可分為美術圖與　(A)土木圖　(B)機電圖　(C)工程圖　(D)電子圖　等兩大類

【課本練習題】

（　　　）2.依據CNS標準，一般工程製圖之尺寸未註明其單位，其單位均採用為　(A)m　(B)cm　(C)mm　(D)m

【檢定題.】

（　　　）3.關於各國標準組織標記圖式，下列何者錯誤？　(A)中華民國國家標準　(B)德國國家標準　(C)國際標準組織　(D)美國國家標準協會

【增廣延伸題.】

（　　　）4.我國CNS標準之主管機關為　(A)內政部標準局　(B)財政部商品檢驗局　(C)經濟部標準檢驗局　(D)經濟部工業局

【龍騰自命題.】

（　　　）5.製圖的主要構成是由　(A)中、英文字及數字　(B)線條、文字及符號　(C)正投影、斜投影及透視投影　(D)文字、色彩及圖案　註記而成

【課本練習題】

（　　　）6.美國國家標準協會的簡稱為　(A)JIS　(B)ANSI　(C)CNS　(D)ISO

【課本練習題.】

（　　　）7.工業產品依規格標準化後，可達到何種功能？　(A)提高品質和生產效率　(B)降低成本　(C)確保互換性　(D)以上皆是

【課本練習題】

（　　　）8.下列敘述何者錯誤？　(A)CNS是中華民國國家標準　(B)ANS是美國國家標準　(C)BS是英國標準協會　(D)JIS是日本工業規格協會

【課本練習題.】

（　　　）9.不規則連續細實線為　(A)輪廓線　(B)指線　(C)折斷線　(D)隱藏線

【檢定題.】

（　　　）10.國際標準組織之簡稱為　(A)OIS　(B)SIO　(C)ISO　(D)IOS

【檢定題.】

（　　　）11.一般機械業在機械製造過程中所使用的圖面，稱為　(A)配線圖　(B)零件圖　(C)訂貨圖　(D)承認圖

【課本練習題.】

（　　　）12.將設計構想以徒手用鉛筆繪製出設計草圖，為工程圖的最初設計原圖，其繪圖方式為　(A)徒手畫　(B)儀器畫　(C)電腦畫　(D)以上皆是

【課本練習題】

（　　　）13.一張A0的圖紙其面積為　(A)1m2　(B)1.5m2　(C)　(D)2m2

【龍騰自命題.】

（　　　）14.製圖用紙大小的圖紙為　(A)A2圖紙　(B)A3圖紙　(C)A4圖紙　(D)A5圖紙

【龍騰自命題.】

（　　　）15.圖紙需裝訂成冊時，則左邊的圖框線應離紙邊　(A)10mm為裝訂邊　(B) 15mm為裝訂邊　(C)20mm為裝訂邊　(D)25mm為裝訂邊

【龍騰自命題.】

（　　　）16.較A4大的圖紙或藍圖通常摺疊成何種規格，以便保存於文書夾中裝訂成冊？　(A)A1規格　(B)A2規格　(C)A3規格　(D)A4規格

【龍騰自命題.】

（　　　）17.A0圖紙的尺度大小為　(A)841  1189mm　(B)594  841mm　(C)420  594mm　(D)297  420mm

【檢定題.】

（　　　）18.A3～A4圖紙不需裝訂成冊時，則左邊的圖框線應離紙邊　(A)10mm為裝訂邊　(B) 15mm為裝訂邊　(C)20mm為裝訂邊　(D)25mm為裝訂邊

【龍騰自命題.】

（　　　）19.關於圖紙的大小，下列敘述何者錯誤？　(A)A4圖紙大小為210×297mm　(B)A3圖紙大小為297×420mm　(C)A2圖紙大小為594×841mm　(D)A0圖紙大小為841×1189mm

【龍騰自命題.】

（　　　）20.A0～A2圖紙不需裝訂成冊時，則左邊的圖框線應離紙邊　(A)10mm為裝訂邊　(B)15mm為裝訂邊　(C)20mm為裝訂邊　(D)25mm為裝訂邊

【龍騰自命題.】

（　　　）21.工程圖之標題欄的位置應置於圖紙何處？　(A)右下角　(B)右上角　(C)左下角　(D)任何適當位置

【龍騰自命題.】

（　　　）22.下列有關A系列圖紙的規格敘述，哪一項為正確？　(A)A0圖紙的長邊為短邊的倍　 (B)A0圖紙的長邊為A1圖紙長邊的2倍　(C)A1圖紙的面積為A3圖紙面積的3倍　(D)A1圖紙的面積為A3圖紙面積的4倍

【095年歷屆試題.】

（　　　）23.工程師繪製設計草圖或實物測繪的場合，常使用的紙張為　(A)書面紙　(B)方格紙　(C)模造紙　(D)描圖紙

【課本練習題.】

（　　　）24.A1圖紙可裁成A4圖紙　(A)2張　(B)4張　(C)6張　(D)8張

【課本練習題.】

（　　　）25.中華民國國家標準規定A3規格的製圖紙之長邊與短邊的比值為何？　(A)1：2　(B)1：　(C)：1　(D)2：1

【課本練習題.】

（　　　）26.依照CNS規範，A0規格圖紙面積為1m2，則可推算A4規格圖紙面積為若干？　(A)0.0625m2　(B)0.25m2　(C)2m2　(D)4m2

【094年歷屆試題.】

（　　　）27.下列敘述何者錯誤？　(A)A3的圖紙大小為297mm420mm　(B)A3圖紙可裁成A4圖紙4張　(C)A3圖紙大小是A2圖紙的倍　(D)A4的圖紙大小為210mm297mm

【課本練習題.】

（　　　）28.機械製圖時，下列何者為常用的放大比例？　(A)1：2　(B)2：1　(C)1：3.33　(D)3.33：1

【094年歷屆試題.】

（　　　）29.使用丁字尺及一組三角板，最多可將一圓分成幾等分？　(A)24　(B)12　(C)9　(D)6

【龍騰自命題.】

（　　　）30.萬能製圖儀的功能與使用法下列何者錯誤？　(A)分度盤可調整最小角度為10'　(B)僅可繪製15倍數的傾斜線　(C)可繪製任意角度的傾斜線　(D)水平比例尺刻度朝上，垂直比例尺刻度朝左搭配

【課本練習題.】

（　　　）31.萬能製圖儀的用途包含有　(A)丁字尺　(B)三角板　(C)量角器　(D)以上均是

【課本練習題】

（　　　）32.關於線條的畫法，下列敘述何者錯誤？　(A)表面處理範圍畫法為一點粗鏈線，空白之間隔約為字高（1mm），兩間隔中之小線段長約為空白間隔之半（0.5mm）　(B)假想線畫法為一點細鏈線，空白之間隔約為字高（1mm），兩間隔中之小線段長約為空白間隔之半（0.5mm）　(C)折斷線畫法為不規則的連續細實線（徒手畫）　(D)隱藏線畫法為短劃中線，線段長約為字高（3mm），間隔約為字高（1mm）

【龍騰自命題.】

（　　　）33.表示物體可見的外形輪廓線用　(A)虛線　(B)徒手細線　(C)細實線　(D)粗實線

【檢定題.】

（　　　）34.表示參考用的鄰接部分以　(A)細實線　(B)徒手畫線　(C)細虛線　(D)細鏈線　繪之

【檢定題】

（　　　）35.尺度標註中「35」是表示　(A)35為參考尺度　(B)35為弧長　(C)35是錯誤尺度　(D)35是更正尺度

【龍騰自命題】

（　　　）36.尺度標註中「 1：30」，是表示　(A)錐度1：30　(B)斜度1：30　(C)直角△1：30　(D)坡度1：30

【龍騰自命題】

（　　　）37.經已知直線外一點，可作　(A)1　(B)2　(C)3　(D)無數　直線，平行已知直線

【龍騰自命題】

（　　　）38.作一線段垂直平分線時，以該線段的兩端各為圓心取一定長為半徑，該定長應　(A)大於該線段　(B)等於該線段　(C)小於該線段的一半　(D)大於該線段的一半

【課本練習題.】

（　　　）39.正多邊形之頂點與圓周相接時，則稱此圓為多邊形的　(A)內切圓　(B)內接圓　(C)外切圓　(D)外接圓

【檢定題.】

（　　　）40.正多邊形的每邊兩端接於圓周上，稱此多邊形為　(A)內切　(B)外切　(C)內接　(D)外接　多邊形

【檢定題】

（　　　）41.下列何者不屬於平面曲線（單曲線）？　(A)圓　(B)漸開線　(C)擺線　(D)圓柱螺旋線

【課本練習題.】

（　　　）42.徒手畫小型物件，如何訂出圖形之比例？　(A)目測　(B)利用鋼尺量測　(C)利用鉛筆量測　(D)以上皆可

【龍騰自命題】

（　　　）43.徒手畫視圖之繪製是　(A)視圖之線條粗細不拘　(B)視圖之排列依正投影法　(C)視圖線條樣式不拘　(D)視圖之排列位置不拘

【龍騰自命題.】

（　　　）44.下列何者是徒手畫曲線正確的方法？　(A)利用曲線板畫曲線　(B)利用、軸之距離定點，再連接各點畫曲線　(C)利用曲線條畫曲線　(D)以上皆可

【龍騰自命題】

（　　　）45.如圖所示之物體中有幾個正垂面？　
 
(A)四個　(B)五個　(C)六個　(D)七個

【龍騰自命題.】

（　　　）46.一個立方體的等角圖，其寬度、高度、深度的比例是　(A)1：1：1　(B)1：1：1.2　(C)1：1：0.82　(D)比例不一定

【龍騰自命題.】

（　　　）47.如圖所示之正確的前視圖是
 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

【龍騰自命題.】

（　　　）48.對於下列線條種類與用途之敘述，何者為錯誤？　(A)輪廓線是用粗實線　(B)中心線是兩點細鏈線　(C)尺度線是用細實線　(D)虛線是用短劃中線

【課本練習題.】

（　　　）49.中心線繪製時宜超出圓外之長度約　(A)不超出　(B)2～3mm　(C)5～8mm　(D)10～12mm

【課本練習題.】

（　　　）50.有關線條的種類及用途，下列敘述何者正確？　(A)折斷線為不規則而連續的粗實線　(B)重疊於原視圖中的旋轉剖面之輪廓線係以細實線繪製　(C)因圓角而消失的稜線與隱藏線的畫法相同　(D)須特殊處理物面的範圍係以細鏈線表示

【100年歷屆試題.】