| 市立新北高工108學年度第一學期補考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 | 甲 乙 | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械原理進階 | 命題老師 | 胡竣泓 | 年級 | 三 | 科別 | 機械 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題

每題2分，共100分

(    )1.	用皮帶輪傳動的兩軸，已知原動輪轉速240 rpm，從動輪轉速400 rpm，若皮帶速率為3.14公尺／秒，則原動輪之直徑為 
(A)25公分 　(B)40公分 　(C)50公分 　(D)60公分

(    )2.	兩輪為外切圓柱形摩擦輪，若兩平行軸之中心距離為60 cm，主動輪之轉速為80 rpm，從動輪轉速為20 rpm，則兩輪之直徑相差多少cm 
(A)36 　(B)72 　(C)40 　(D)80

(    )3.	中心距為72 cm之兩外切圓柱形摩擦輪，速比為1/3，則大輪直徑為 
(A)18 cm 　(B)36 cm 　(C)50 cm 　(D)108 cm

(    )4.	三種機械之機械利益分別為2、3、4，當三者一起使用時，其總機械利益為 
(A)3 　(B)9 　(C)4 　(D)24

(    )5.	印刷電路板鑽孔機之主軸軸承多用 
(A)滾珠軸承 　(B)滾子軸承 　(C)無油軸承 　(D)空氣軸承

(    )6.	若兩皮帶輪外徑分別各為60 cm及30 cm，中心距離為200 cm，則交叉皮帶長為 
(A)442.425 cm 　(B)542.425 cm 　(C)551.425 cm 　(D)651.425 cm

(    )7.	摩擦輪傳動裝置中，輪之週邊材料應使 
(A)原動輪較軟 　(B)從動輪較軟 　(C)原動輪與從動輪軟硬一致 　(D)直徑大者較軟

(    )8.	公制螺紋與英制統一標準螺紋之精度配合均分為三級，以下何者錯誤？ 
(A)公制螺紋之級數愈小，精度愈高 　(B)統一螺紋之級數愈大，精度愈高 　(C)統一螺紋級數愈小，精度愈高 　(D)公制螺紋一般機件為2級配合

(    )9.	一對互相正交的斜齒輪，齒數皆為50，則其節圓錐角皆為 
(A)90° 　(B)60° 　(C)45° 　(D)30°

(    )10.	皮帶輪若用開口式皮帶法，下列敘述何者有誤？ 
(A)兩軸轉向相同 　(B)兩軸之轉速比與皮帶輪直徑成反比 　(C)若兩軸皆在水平面，通常以下方為緊邊 　(D)若緊邊與鬆邊張力差越大，則可傳遞馬力越小

(    )11.	如圖所示之行星齒輪系，A代表臂桿，S為太陽齒輪，P為行星齒輪，R為環齒輪，齒數分別為72，18，108，若S之轉速為600 rpm順時針，A之轉速為300 rpm順時針，試求環齒輪R之轉速與轉向
 
(A)150 rpm，逆時針 　(B)200 rpm順時針 　(C)100 rpm，順時針 　(D)200 rpm，逆時針

(    )12.	已知模數為5之兩正齒輪，齒數分別為60和90，若兩軸轉向相同，則兩軸之中心距離為多少mm？ 
(A)750 　(B)375 　(C)150 　(D)75

(    )13.	滾動軸承20324ZNR，其中NR係代表 
(A)接觸角記號 　(B)保持器記號 　(C)座圈環形狀記號 　(D)組合記號

(    )14.	如圖所示，鼓輪直徑8 cm，平衡扭矩為400 N-cm，當時，則停止轉動，試求制動力P為
 
(A)10 N 　(B)15 N 　(C)20 N 　(D)25 N

(    )15.	一組皮帶輪傳動裝置，主動輪直徑30 cm，從動輪直徑20 cm，中心距200 cm，分別使用交叉皮帶與開口皮帶連結，若比較兩種連結方式的皮帶長度，下列敘述何者正確？ 
(A)交叉皮帶比開口皮帶長3 cm 　(B)交叉皮帶比開口皮帶長6 cm 　(C)開口皮帶比交叉皮帶長3 cm 　(D)開口皮帶比交叉皮帶長6 cm

(    )16.	一對嚙合傳動之齒輪，最主要應具有相同的 
(A)節徑 　(B)周節 　(C)齒高 　(D)齒根圓

(    )17.	如圖為一回歸齒輪系，若兩對轉動齒輪模數相同，設T表齒數，則 
 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )18.	下列有關機件、機構與機械之敘述，何者錯誤？ 
(A)機構為機件之集合體 　(B)機械為機構之集合體 　(C)軸承為固定機件 　(D)機件必定為剛體

(    )19.	鏈輪傳動馬力的大小，下列何者錯誤？ 
(A)與鏈輪轉速成正比 　(B)鏈輪直徑成正比 　(C)與鏈條移動速度成正比 　(D)與鏈輪齒數成正比

(    )20.	依螺栓標註M16×1.5×50-1，式中“16”表示 
(A)螺栓長度16 mm 　(B)螺栓公稱直徑16 mm 　(C)螺紋長度16 mm 　(D)螺距16 mm

(    )21.	如圖所示，螺紋的旋向相反，並假設其機械效率為1，則其機械利益為
 
(A)10 　(B)157 　(C)5 　(D)31.4

(    )22.	一對圓錐形摩擦輪，軸角為30°，兩軸轉向相同，若大輪之半頂角為60°且轉速為500 rpm，則小輪轉速為 
(A)144.3 rpm 　(B)288.6 rpm 　(C)577 rpm 　(D)866 rpm

(    )23.	一組平皮帶輪傳動機構，若兩軸中心距離為C，大輪直徑為D，小輪直徑為d，則交叉帶與開口帶之帶長差距為多少？ 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )24.	一周轉輪系機構如圖所示，NA=10 rpm順時針旋轉，NB=6 rpm順時針旋轉，則C輪轉速與旋轉方向為何？ 
 
(A)8 rpm順時針旋轉 　(B)8 rpm逆時針旋轉 　(C)10.5 rpm順時針旋轉 　(D)10. 5rpm逆時針旋轉

(    )25.	一圓柱摩擦輪之直徑為50 cm，轉速為600 rpm，接觸處之正壓力為3000 N，摩擦係數為0.2，則可其傳動之最大功率約為多少kW？ 
(A)7.26 　(B)8.36 　(C)9.42 　(D)12.56

(    )26.	用皮帶輪傳動的兩軸，已知原動輪轉速200 rpm，從動輪轉速120 rpm，欲使皮帶速率為3.14公尺／秒，則從動輪之直徑為多少公分？ 
(A)30 　(B)40 　(C)50 　(D)100

(    )27.	A及B兩鏈輪裝上鏈條作傳動，已知A輪轉速為300 rpm，其齒數為20齒，假設鏈條節距為20 mm，則鏈條之平均線速度為多少m/sec？ 
(A)0.5 　(B)1.0 　(C)1.5 　(D)2.0

(    )28.	一圓盤離合器之圓盤外徑為6 cm，內徑為4 cm，若傳動扭矩為25 N-cm，摩擦係數為0.2，則所需軸向推力為 
(A)50 N 　(B)80 N 　(C)120 N 　(D)200 N

(    )29.	若一正齒輪之齒數為80齒，模數為2.5 mm，毛胚加工量為3 mm，求毛胚直徑為多少？ 
(A)200 mm 　(B)205 mm 　(C)208 mm 　(D)203 mm

(    )30.	如圖所示之輪系，若60齒之齒輪逆時針1 rpm，則15齒的齒輪為
 
(A)順時針6 rpm 　(B)逆時針4 rpm 　(C)順時針4 rpm 　(D)逆時針6 rpm

(    )31.	模數為3，齒數為30，則齒輪之外徑為 
(A)96 mm 　(B)108 mm 　(C)111 mm 　(D)121 mm

(    )32.	在公制齒輪中，模數為4，節圓直徑為56 mm，則齒輪的齒數為 
(A)14 　(B)16 　(C)18 　(D)20

(    )33.	直徑50 cm之皮帶輪，若轉速為240 rpm，則皮帶之線速度約為 
(A) m/sec 　(B)2 m/sec 　(C)3 m/sec 　(D)4 m/sec

(    )34.	兩內切圓柱形摩擦輪之轉速比為2：1，小輪半徑為10 cm，則兩輪中心距離為多少cm？ 
(A)5 　(B)10 　(C)15 　(D)30

(    )35.	鍵的功能為動力傳送，下列何者是依賴摩擦力原理且只適合輕負載傳送？ 
(A)滑鍵(Slide Key) 　(B)甘迺迪鍵(Kennedy Key) 　(C)半圓鍵(Woodruff Key) 　(D)鞍鍵(Saddle Key)

(    )36.	一軸轉速450 rpm，扭矩1200 N-m，則此軸所傳送之功率為 
(A)76.9馬力(PS) 　(B)85.4馬力(PS) 　(C)98.2馬力(PS) 　(D)153馬力(PS)

(    )37.	一對漸開線正齒輪嚙合傳動，其輪齒自開始接觸至終止，其接觸點永遠落在何處？ 
(A)壓力線上 　(B)節點上 　(C)節圓上 　(D)基圓上

(    )38.	如圖所示的傳動裝置，A與B為漸開線正齒輪，其模數為5，中心距離為300 mm，且齒輪A的齒數為80齒；C與D為皮帶輪，C的直徑為300 mm，D的直徑為100 mm。若齒輪A以50 rpm旋轉，則皮帶輪D的轉速為多少rpm？
 
(A)25 　(B)75 　(C)150 　(D)300

(    )39.	模數為5 mm，齒數為30的齒輪，其工作深度為 
(A)5 mm 　(B)6 mm 　(C)10 mm 　(D)30 mm

(    )40.	發電機的機械效率為95%，馬達之機械效率為90%，則兩者在一起使用時之總機械效率為 
(A)185% 　(B)5% 　(C)95% 　(D)85.5%

(    )41.	兩拉伸彈簧之彈簧常數分為10 N/cm及40 N/cm，將其串聯在一起，當總撓曲量伸長10 cm時，其荷重為多少？ 
(A)80 N 　(B)100 N 　(C)400 N 　(D)500 N

(    )42.	一動力鏈條之緊邊張力為4 kN，平均速度為45 m/min，則可傳送之功率為若干kW？ 
(A)2 　(B)3 　(C)4 　(D)5

(    )43.	某輪系之首輪迴轉一轉，末輪迴轉23轉，且迴轉方向相同，齒輪齒數不小於12，不大於70，則此輪系之齒輪組合為 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )44.	兩剛體機件作直接接觸傳動時，下列何者為非？ 
(A)滾動接觸傳動時，兩機件接觸點之速度法線分量大小相同 　(B)滾動接觸傳動時，兩機件接觸點之速度切線分量大小相同 　(C)滑動接觸傳動時，兩機件接觸點之速度法線分量大小相同 　(D)滑動接觸傳動時，兩機件接觸點之速度切線分量大小相同

(    )45.	如圖所示，齒輪B有48齒，齒輪C有36齒，並由旋臂A連成一周轉輪系，若B輪轉速為逆時針5 rpm，而旋臂轉速為順時針1 rpm，則齒輪C之轉速與轉向為
 
(A)9 rpm，順時針 　(B)9 rpm，逆時針 　(C)7 rpm，順時針 　(D)7 rpm，逆時針

(    )46.	等加速運動的凸輪是 (A)凸輪作等加速度迴轉 　(B)凸輪使從動件加速旋轉 　(C)凸輪之輪緣上各點的線速度與時間成比例 　(D)凸輪使從動件作等加速移動

(    )47.	一摩擦輪直徑50 cm，接觸面摩擦係數為0.2，今以300 rpm傳輸動力3.14 kW，則其正壓力約 
(A)500 N 　(B)1000 N 　(C)2000 N 　(D)4000 N

(    )48.	平鍵12×8×30單圓端中，8代表 (A)長度 　(B)寬度 　(C)高度 　(D)軸之直徑

(    )49.	如圖A為主動軸，C為從動軸，若A軸順時針200 rpm，則C軸之轉速與轉向為？
 
(A)1500 rpm逆時針 　(B)1500 rpm順時針 　(C)2250 rpm順時針 　(D)2250 rpm逆時針

(    )50.	螺紋標註為“R 2N M6×1-5g6h”，其導程為 
(A)0.5 mm 　(B)1 mm 　(C)2 mm 　(D)6 mm