◎選擇題，每題2.5分，共100分

1.; 【 】; 下列何者非為有機質材料？ (A)混凝土 (B)木材 (C)塑膠 (D)瀝青. 2.; 【 】; 下列那一種是輕金屬？ (A)銅 (B)錫 (C)鋁 (D)鋅. 3.; 【 】; 結晶粒的粗細、形狀、方向及結合狀態稱為 (A)組織 (B)韌性 (C)強度 (D)塑性. 4.; 【 】; 在一個正立方體的各頂點及各平面之中心，各配置一個原子，此種晶格為 ___格子 (A)體心立方 (B)面心立方 (C)六方密 (D)鑽石型立方. 5.; 【 】; 鎂的結晶構造為 (A)體心立方格子 (B)面心立方格子 (C)鑽石型立方格子 (D)六方密格子. 6.; 【 】; 下列何種材料不適合以冷作方式進行加工？ (A)鉛 (B)錫 (C)鋁 (D)鋅. 7.; 【 】; 注射針頭的成型以 (A)拉伸 (B)抽製 (C)離心力 (D)伸展 加工方法完成. 8.; 【 】; 將液體金屬進行冷卻時，當溫度降至凝固點以下溫度時，金屬仍為液態，此種現象稱為______現象 (A)過冷 (B)過熱 (C)時效 (D)季化. 9.; 【 】; 鐵金屬材料的δ-鐵之變態點溫度為______以上 (A)210℃ (B)768℃ (C)910℃ (D)1400℃. 10.; 【 】; 熱膨脹係數是材料的 (A)機械性質 (B)物理性質 (C)化學性質 (D)氧化性質. 11.; 【 】; 普通金屬中，以_______之熱膨脹係數最大 (A)鋁 (B)銅 (C)鐵 (D)鋅. 12.; 【 】; 金屬材料受力或加溫且經長時間而變形的性質稱為 (A)疲勞 (B)彎曲 (C)潛變 (D)韌性. 13.; 【 】; 洛氏B標尺硬度試驗係將荷重加於 ________以測定穿入金屬之深度者 (A)硬鋼錐 (B)硬鋼球 (C)金剛球 (D)金鋼錐. 14.; 【 】; 使金屬抽成細絲的性質為 (A)展性 (B)延性 (C)剛性 (D)脆性. 15.; 【 】; 以壓痕的對角線長度來計算硬度值之硬度為 (A)勃氏 (B)洛氏 (C)維克氏 (D)蕭氏. 16.; 【 】; 非破壞性試驗是在測試材料的 (A)強度 (B)硬度 (C)延性 (D)缺陷. 17.; 【 】; 洛式硬度的C尺度所用的壓痕器為 (A)圓鋼球 (B)120°鑽石圓錐 (C)ϕ10mm圓鋼球 (D)136°的鑽石方錐. 18.; 【 】; 中鋼公司所用的LTD轉爐所使用的燃料為 (A)焦碳 (B)燒氣 (C)氫氣 (D)氧氣. 19.; 【 】; 鋼的煉製方法中，時間最短者為 (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)感應爐. 20.; 【 】; 中鋼所使用的煉鋼爐為_______煉鋼法 (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)鼓風爐. 21.; 【 】; 含碳量少於0.8%的鋼，稱為 (A)亞共晶鋼 (B)過共晶鋼 (C)亞共析鋼 (D)過共析鋼. 22.; 【 】; 鋼的含碳量為 (A)＜4.3% (B)＞4.3% (C)＜2% (D)＞2%. 23.; 【 】; 全靜鋼錠必須切除_________的縮管部分 (A)4~6% (B)6~8% (C)8~10% (D)10~12%. 24.; 【 】; 純鐵由α鐵變成γ鐵的A3變態點溫度為 (A)210℃ (B)768℃ (C)910℃ (D)1400℃. 25.; 【 】; 純鐵於常溫時其結晶構造為 (A)BCC (B)FCC (C)HCP (D)HCG. 26.; 【 】; 碳鋼的含碳量在0.8~2.0%者稱為 (A)共析鋼 (B)過共析鋼 (C)亞共析鋼 (D)季共析鋼. 27.; 【 】; 波來鐵是一種 (A)特殊的鋼鐵 (B)碳化合物 (C)純鐵 (D)混合物. 28.; 【 】; 18-8的不鏽鋼中，18代表含_______18% (A)Ni (B)Cr (C)P (D)S. 29.; 【 】; 共析鋼與過共析鋼的正常化溫度線為 _____線 (A)A0 (B)A1 (C)A3 (D)Acm. 30.; 【 】; 肥粒鐵＋波來鐵為 _______的組織成分 (A)亞共析鋼 (B)共析鋼 (C)過共析鋼 (D)共晶鑄鐵. 31.; 【 】; 含碳量愈高，S曲線會往 ______移動 (A)左邊 (B)右邊 (C)上方 (D)下方. 32.; 【 】; 金屬之正常化熱處理一般在 (A)水 (B)鹽浴 (C)油 (D)空氣中冷卻. 33.; 【 】; 共析鋼及過共析鋼淬火加熱溫度在 (A)A1 (B)A2 (C)A3 (D)Acm 上30℃~50℃. 34.; 【 】; 主要目的在使鋼增加韌性者為 (A)淬火 (B)退火 (C)回火 (D)正常化. 35.; 【 】; 燃燒爐係利用 _________ 加熱升溫 (A)重油 (B)機油 (C)柴油 (D)硫化油. 36.; 【 】; 感應電熱法常用頻率為 (A)1~10 (B)10~200 (C)200~300 (D)300~1000. 37.; 【 】; 最易於滲碳處理的金材料是那一種？ (A)SAE1050 (B)SAE1151 (C)SAE1060 (D)SAE1010(S10C). 38.; 【 】; 氮化後的鋼料可保持在 _________而不會軟化 (A)1000℃ (B)800℃ (C)500℃ (D)300℃. 39.; 【 】; 鍍鉻的鍍層厚度約為 (A)0.007~0.25mm (B)0.25~0.4mm (C)0.4~0.8mm (D)0.8~1.0mm. 40.; 【 】; 何種表面硬化法易生毒性？ (A)滲碳法 (B)氮化法 (C)滲碳氮化法 (D)滲硫法.

【隨堂測驗.】