選擇題  (共40題，每題 2.5分，共100分)

（　　）1.下列有關齒輪加工及應用的敘述，何者錯誤？　(A)滾軋法適合小型齒輪　(B)擠製法適合銅、鋁、鎂材質的小齒輪製作　(C)塑膠齒輪具有低噪音、耐腐蝕、低重量等優點　(D)鉋齒法只適合外齒輪製作

【課本練習題.】

（　　）2.下列哪一種方法加工的外螺紋，內部具有纖維狀組織，螺紋強度較大？　(A)滾軋　(B)車製　(C)攻牙　(D)壓鑄

（　　）3.粉末冶金之多孔性材料產品有含油軸承及金屬濾網等，所謂多孔性係指材料內部孔隙率大於多少百分比？ (A)5％　(B)10％　(C)15％　(D)20％

【課本練習題.】

（　　）4.下列有關正齒輪加工之敘述，何者不正確？　(A)拉床拉製不適用於大量生產　(B)可用臥式銑床銑削　(C)銑削宜配合分度頭使用　(D)模數或徑節是選擇銑刀之重要條件

【099年歷屆試題.】

（　　）5.下列何種方法較適合於低熔點非鐵金屬之外螺紋的大量生產？　(A)車床之車削　(B)銑床之銑削　(C)壓鑄加工　(D)擠製加工

【098年歷屆試題.】

（　　）6.當加工少量特殊規格的外螺紋時，採用下列何種製造方法最適合？　(A)滾軋　(B)車製　(C)螺絲攻　(D)壓鑄

【096年歷屆試題.】

（　　）7.適合大量生產螺絲之方法為　(A)車床車削法　(B)輪磨法　(C)滾軋法　(D)螺絲模鉸製法

（　　）8.下列哪一組材料，最常使用於電積成形法？　(A)鎂、鉑、鎢、鈷　(B)鋅、鋁、錫、鉛　(C)鉛、鉻、銻、鈦　(D)銅、鎳、銀、鐵

【093年歷屆試題.】

（　　）9.下列何種螺紋的製造方法，最適合應用於高硬度及高精度的螺紋製造？　(A)滾軋法　(B)螺絲模法　(C)銑製法　(D)輪磨法

【課本練習題.】

（　　）10.關於齒輪的加工順序，下列敘述何者正確？　(A)先搪齒、淬火再滾齒　(B)先搪齒再刮齒　(C)先刮齒、淬火再研齒　(D)先淬火再擦光

（　　）11.有關放電加工之電極、加工液及其應用，下列敘述何者不正確？　(A)放電加工所使用之加工液應具有優良的導電性　(B)放電加工電極會消耗　(C)適合用於高硬度與高脆性導電材料加工　(D)可用於模具之模穴加工

【105年歷屆試題.】

（　　）12.下列哪一種加工方法，其加工過程不需要使用磨料？　(A)化學銑切加工　(B)磨粒噴射加工　(C)超音波加工　(D)滾筒磨光

（　　）13.粉末冶金之粉末粒度是指金屬粉末顆粒的大小或粗細程度，常用的粒度大小為下列何者？　(A)10μm　(B)30μm　(C)60μm　(D)100μm

【課本練習題.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

（　　）14.下列哪一種齒輪適合以衝壓法製作？　(A)螺旋齒輪　(B)薄板狀齒輪　(C)小齒輪　(D)斜齒輪

（　　）15.以鎢棒為陰極、工件為陽極，通電之後產生高溫電離子氣而熔化金屬進行切割的方法是　(A)電子束切割　(B)雷射切割　(C)電漿電弧切割　(D)放電切割

【課本練習題.】

【課本練習題.】

（　　）16.利用電解原理，但工件接陽極、刀具接陰極，因此又稱為反電鍍的是下列何種加工方法？　(A)電化加工　(B)雷射加工　(C)電化研磨　(D)化學加工

【課本練習題.】

【102年歷屆試題.】

（　　）17.欲車削螺距2mm之單線螺紋，若導螺桿螺距為6mm，主軸齒輪為60齒，則導螺桿齒輪應為多少齒？　(A)50　(B)120　(C)180　(D)300

（　　）18.有關於非傳統加工之敘述，下列何者不正確？　(A)粉末冶金法進行燒結時，為了防止氧化，可以加入惰性氣體　(B)吹氣成形法可製造厚壁中空之容器　(C)超音波加工係利用工具振動，激發磨料顆粒撞擊工件，產生切削作用　(D)雷射加工、電化學加工與超音波加工均可用於鑽孔

【課本練習題.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【課本練習題.】

（　　）19.欲大量生產直徑150mm、厚度2mm的自行車鏈輪，下列哪一製造方法最適合？　(A)壓鑄　(B)粉末冶金　(C)衝壓法　(D)鉋齒法

（　　）20.有關半導體及其周邊產業的生產技術，下列敘述何者正確？　(A)化學機械拋光（CMP）技術可使用於晶圓表面拋光加工　(B)純矽是電的良導體，要加入其他雜質使其成為半導體　(C)光罩的作用是防止光阻曝光，並保護晶圓避免磨損　(D)微放電加工使用的電極無法細化，故不屬於微細製造的領域

（　　）21.關於半導體製程，下列加工順序哪一項是正確的？　(A)晶圓製作→薄膜製作→微影製程→蝕刻　(B)離子植入→微影製程→蝕刻→封裝測試　(C)薄膜製作→離子植入→微影製程→蝕刻　(D)蝕刻→微影製程→金屬化製程→封裝測試

（　　）22.下列哪一種塑膠加工法，可將生物標本封入透明塑膠內以便保存或觀賞？　(A)射出成形法　(B)嵌埋法（澆鑄成形法）　(C)壓縮成形法　(D)積層成形法

【隨堂測驗.】

【課本練習題.】

【課本練習題.】

（　　）23.以粉末冶金法製作齒輪，下列敘述何者正確？　(A)適合小量之生產　(B)無法加工形狀複雜的齒輪　(C)可製作合金或特殊材質齒輪　(D)適合大型齒輪

（　　）24.NC工具機與非NC的專用工具機比較，下列敘述哪一項是正確的？　(A)NC工具機加工精度較差　(B)NC工具機能加工的工件較簡單　(C) NC工具機對產品及產量的變化適應性較大(D)NC工具機設備比較便宜

【092年歷屆試題.】

（　　）25.有關生產自動化之敘述，下列何者錯誤？　(A)可減少人工成本　(B)軟式自動化適合大量生產單一產品　(C)大量生產係指年產量10萬件以上　(D)彈性製造單元簡稱FMC

【課本練習題.】

【隨堂測驗.】

（　　）26.若齒輪經過淬火硬化處理需再進行精加工時，下列何種方法最適合？　(A)滾軋法　(B)研齒法　(C)刮齒法　(D)鉋齒法

（　　）27.下列何種塑膠材質常用於製作電線外皮、雨衣、水管等製品？　(A)聚丙烯（PP）　(B)聚乙烯（PE）　(C)聚氯乙烯（PVC）　(D)聚苯乙烯（PS）

【隨堂測驗.】

（　　）28.下列何者最適合塑膠齒輪之製作？　(A)鑄造法　(B)壓鑄法　(C)射出成形法　(D)滾軋法

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【課本練習題.】

【課本練習題.】

【課本練習題.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【課本練習題.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【094年歷屆試題.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【102年歷屆試題.】

（　　）29.軟、硬金屬及非金屬材料皆能切割，且過程中不產生熱及有害物質的切割方法是　(A)超音波切割　(B)水噴射切割　(C)電子束切割　(D)化學銑切

【課本練習題.】

【課本練習題.】

（　　）30.以碳纖維強化的塑膠製品，例如釣竿、義肢及跑車車殼等，係以下列何種方法製作？　(A)積層成形法　(B)切削加工　(C)壓縮成形法　(D)射出成形法

【隨堂測驗.】

【105年歷屆試題.】

（　　）31.下列何者不是滾珠導螺桿的特性？　(A)無螺桿背隙產生　(B)高定位精度　(C)傳動效率高　(D)屬於面摩擦，容易磨損

【隨堂測驗.】

（　　）32.下列有關數值控制之綜合切削中心機(Machine center)的敘述，何者為不正確？　(A)可利用自動刀具交換裝置(Automatic tool changer)提升換刀效率　(B)利用製作數值資料組成之程式來控制機器的操作方式　(C)運動軸採用閉環迴路控制系統(Closed－loop control system)　(D)採用點對點的程式命令型式，控制刀具移動路徑以切削曲線

（　　）33.下列關於微機電系統的敘述，何者錯誤？　(A)簡稱MEMS　(B)特徵尺度介於1～100奈米（nm）之間　(C)包含有微感測器元件　(D)包含有微致動器元件

【隨堂測驗.】

（　　）34.有關快速原型（Rapid prototyping）的用途，下列敘述何者錯誤？　(A)提供模具開發之參考　(B)產品功能測試　(C)提供設計確認　(D)適合大量生產

【隨堂測驗.】

（　　）35.可將立體的藝術品，例如神像、雕塑品、石碑等，以數位形式保存的技術是下列哪一種？　(A)奈米科技　(B)逆向工程　(C)微影技術　(D)精微機械製造

（　　）36.下列何者屬於「熱電式非傳統加工法」？　(A)磨粒噴射加工法　(B)雷射加工法　(C)超音波加工法　(D)電化加工法

【096年歷屆試題.】

（　　）37.下列哪一種製造系統結合了人工智慧、知識擷取、網路體系，可以優化加工過程？　(A)智慧自動化　(B)群組技術　(C)彈性製造單元　(D)電腦整合製造

（　　）38.下列有關金屬噴敷的敘述，何者不正確？　(A)火焰加熱噴敷，係以氧乙炔焰將金屬加熱至熔融狀態，再以壓縮空氣噴布於工件表面　(B)電漿加熱噴敷，係以高溫電漿將金屬加熱至熔融狀態，再噴布於工件表面　(C)火焰加熱噴敷的火焰溫度，比電漿加熱噴敷的電漿溫度為低　(D)噴敷前，基材必須先酸洗及研磨成光滑面

（　　）39.下列有關正齒輪加工之敘述，何者不正確？　(A)拉床拉製不適用於大量生產　(B)可用臥式銑床銑削　(C)銑削宜配合分度頭使用　(D)模數或徑節是選擇銑刀之重要條件

【隨堂測驗.】

【105年歷屆試題.】

【隨堂測驗.】

（　　）40.有關金屬射出成型製程步驟：A射出成型、B燒結、C後處理、D粉末混煉、E去結合劑（脫脂），下列製程順序何者正確？　(A)DEABC　(B)DABCE　(C)DBAEC　(D)DAEBC

【課本練習題.】

【隨堂測驗.】