◎選擇題，每題2分，共100分

【隨堂測驗.】

（　 ）1.三線螺紋，每旋轉一周可前進18mm，則螺距為多少mm？　(A)3mm　(B)6mm　(C)9mm　(D)27mm

【隨堂測驗.】

（ 　）2.具有防鬆效果之螺帽為　(A)翼形螺帽　(B)環首螺帽　(C)有槽螺帽　(D)蓋頭螺帽

【課本練習題.】

（　 ）3.動力傳送用螺紋中，方螺紋與梯形螺紋特性與功能比較時，下列敘述何項不正確？　(A)前者傳動效率高　(B)後者可傳送動力較大　(C)前者製造困難，成本高　(D)後者螺紋根部較大，不易磨損

【課本練習題.】

（ 　）4.一般內燃機之汽缸蓋之鎖緊是利用　(A)貫穿螺栓　(B)柱頭螺栓　(C)帶頭螺栓　(D)自攻螺栓

【課本練習題.】

（　 ）5.機械效率40％之螺旋起重機，其螺桿為雙螺紋，螺距為P，曲柄半徑為R，則機械利益為　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　 ）6.將若干機件聯結組合，當其中一機件運動時，其餘機件可產生預期的相對運動或拘束運動，但不作功，此種組合稱為　(A)機械　(B)機構　(C)機架　(D)機器

【課本練習題.】

（ 　）7.常用於CNC工具機之滾珠螺紋，其滾珠與螺紋槽間之接觸方式為　(A)迴轉對　(B)高對　(C)低對　(D)滑動對

【課本練習題.】

（ 　）8.一般討論「機械」與「機構」主要相異處之特性為　(A)是否有基本元素零件　(B)具有相對運動　(C)為力之抗力體　(D)將能轉變為功

【課本練習題.】

（　 ）9.螺栓鬆緊扣如下圖所示，導程L1＝3mm右旋，L2＝2mm左旋，當手柄轉一圈，兩螺栓將接近或遠離

(A)0.5mm　(B)1mm　(C)2.5mm　(D)5mm

【課本練習題.】

（　 ）10.下列何者屬於確閉鎖緊裝置？　(A)鎖緊螺帽　(B)彈簧墊圈　(C)槽縫螺帽　(D)彈簧線鎖緊

【課本練習題.】

（　 ）11.下列敘述何者為非？　(A)自攻螺釘能自己產生攻螺紋的作用　(B)墊圈可增加摩擦面減少鬆動　(C)連結材料太軟而不能承受過大的表面壓力時可用墊圈來增加受力的面積　(D)零件的孔較大而螺帽接觸太小時應鎖緊螺帽增加鎖緊力

【課本練習題.】

（　 ）12.下列關於機械利益與機械效率的敘述何者正確？　(A)機械利益小則機械效率低　(B)機械利益大則機械效率高　(C)二者互為倒數　(D)二者並無關聯

【隨堂測驗.】

（ 　）13.以下敘述何者錯誤？　(A)統一螺紋代表細牙螺紋之符號為UNF　(B)M60－2之螺栓表示節徑60 mm二級螺紋　(C)雙線螺紋之導程是螺距之二倍　(D)方螺紋能傳達較大的動力

【課本練習題.】

（ 　）14.公制凸緣螺帽（墊圈底座螺帽），於螺帽底有較大承座，其目的為　(A)鎖緊時增加鎖緊力　(B)固定時易對準中心　(C)使螺帽易於拆卸　(D)提供製造時較容易

【課本練習題.】

（　 ）15.如下圖所示，於繩輪周緣的溝中繞一繩，其中心與輪心的距離為100cm，若加於繩上的拉力為500N，在W處所產生的力為100kN，如其機械效率為55％，螺旋的導程為若干？

(A)13.2mm　(B)17.3mm　(C)18.6mm　(D)25.1mm

【課本練習題.】

【課本練習題.】

【課本練習題.】

（　 ）16.軸承為機械中的　(A)固定機件　(B)活動機件　(C)連接機件　(D)傳動機件

【課本練習題.】

（　 ）17.軸承A的公稱號碼為6310，軸承B的公稱號碼為6210，則下列敘述何者錯誤？　(A)兩軸承均為深溝滾珠軸承　(B)兩軸承的孔徑相等　(C)B軸承可承受較大的負荷　(D)軸承A的寬度較B的大

【課本練習題.】

（　 ）18.下列敘述何者是錯誤的？　(A)使用彈簧墊圈之主要目的為防止鬆動　(B)齒輪傳動中，常用鍵做為齒輪和軸之連接　(C)裝配時能自動調心的鍵是半圓鍵　(D)鞍形鍵可用來傳送較大動力

【課本練習題.】

（ 　）19.下列何者為剛性聯結器？　(A)凸緣聯結器　(B)萬向接頭　(C)歐丹聯結器　(D)鏈條聯結器

【課本練習題.】

（ 　）20.欲用於負荷大、空間狹小且偏轉不可過大之處所，則下列何種彈簧較適合使用？　(A)蝸旋扭轉彈簧　(B)錐形彈簧　(C)平板彈簧　(D)碟形彈簧

【課本練習題.】

（ 　）21.開口銷可用作　(A)代替定位銷　(B)固定兩塊機件　(C)代替螺栓　(D)防止螺帽或螺釘等機件之鬆脫

【課本練習題.】

（ 　）22.具備自動調整中心功能的鍵為　(A)半圓鍵　(B)平鍵　(C)滑鍵　(D)斜鍵

【隨堂測驗.】

（ 　）23.下列敘述何者錯誤？　(A)滑動軸承之材料大都使用鑄鐵及鑄鋼　(B)止推軸承可承受軸向負荷　(C)自潤軸承能自行從油溝中補充潤滑油　(D)使用滾子軸承能承受之負載比滾珠軸承大

【課本練習題.】

（ 　）24.下列連接裝置中，何者最適合使用於主動軸與從動軸隨時連接或分離的情況下？　(A)圓盤離合器　(B)萬向接頭　(C)歐丹聯結器　(D)鏈條聯結器

【課本練習題.】

（ 　）25.下列何種鍵可用來傳遞最大動力？　(A)方鍵　(B)栓槽鍵　(C)半圓鍵　(D)平鍵

（　 ）26.萬向接頭兩軸之偏差角度以　(A)5°　(B)8°　(C)l0°　(D)30°　內為最佳

【課本練習題】

（　 ）27.下列何種鍵為無需鍵座之鍵？　(A)鞍形鍵　(B)切線鍵　(C)平鍵　(D)滑鍵

【課本練習題.】

（　 ）28.下列何者不屬於彈簧的主要功能？　(A)吸收振動　(B)儲存能量　(C)機件之定位　(D)力的量度

【課本練習題.】

（ 　）29.有一彈簧受100N軸向負荷，彈簧外徑50mm，彈簧線直徑5mm，則彈簧指數為　(A)8　(B)9　(C)10　(D)11

【課本練習題.】

（ 　）30.鐘錶中的動力來源（俗稱發條）是(A)螺旋壓縮彈簧　(B)螺旋拉伸彈簧　(C)錐形彈簧　(D)蝸旋扭轉彈簧

【課本練習題.】

（   ）31.兩摩擦輪若無滑動發生，則接觸點　(A)不在連心線上　(B)線速度相等　(C)角速度相等　(D)保持不變。

（   ）32.橢圓形摩擦輪軸的位置在　(A)焦點　(B)中心點　(C)長軸上任一點　(D)短軸上任一點。

（   ）33.	如二軸正交，需利用摩擦輪以傳遞速比可變的工作，通常均採用　(A)外切圓錐形　(B)內切圓錐形　(C)圓柱形　(D)圓盤與滾子。

（   ）34.套環鏈是屬於　(A)起重鏈　(B)搬運鏈　(C)動力傳達鏈　(D)運送鏈。

（   ）35.三角皮帶有M、A、B、C、D及E六種標準截面尺寸，其中(A)以A為最大，E為最小　(B)以M為最大，D為最小

(C)以M為最小，E為最大　(D)以C為最大，A為最小。

（    ）36.V形皮帶輪之凹槽角度約為(A) 30　(B) 36　(C) 50　(D) 60　，以配合V形皮帶傳動。

（  　）37.由兩個相等對數螺線形成之傳動輪是　(A)橢圓輪　(B)葉瓣輪　(C)圓錐形摩擦輪　(D)球面與圓柱摩擦輪。

（   ）38.下列何者非動力傳達鏈？　(A)滾子鏈　(B)柱環鏈　(C)無聲鏈　(D)塊狀鏈。

（   ）39.	鏈條傳動時，鏈條在鏈輪上接觸角需在　(A)90°　(B)100°　(C)120°　(D)150°　以上。

（  　）40.兩圓錐形摩擦輪，做純滾動接觸傳動時，其與轉數成反比例者為半頂角之　(A)正弦　(B)餘弦　(C)正切　(D)餘切。

（   ）41.套環鏈是屬於　(A)起重鏈　(B)搬運鏈　(C)動力傳達鏈　(D)運送鏈。

（  　）42.凹槽摩擦輪之槽角，一般以　(A)20°～30°　(B)30°～40°　(C)40°～50°　(D)50°～60°　為適宜。

（   ）43.鏈輪傳動之轉速比與　(A)齒數成正比，節徑成反比　(B)齒數成反比，節徑成正比　(C)齒數成反比，節徑成反比　(D)齒數成正比，節徑成正比。

（   ）44.二輪中心距離及直徑固定，則交叉帶圈較開口帶圈之長度　(A)較短　(B)較長　(C)相等　(D)不一定。

（   ）45.為避免鏈條傳動時產生擺動及噪音，可採行之方法中下列何者正確？　1.徹底給予潤滑　2.改變鏈輪轉速　3.變更軸間距離　4.減少鏈輪齒數，加大鏈條規格　5.利用拉緊輪，增加張力。　(A)124　(B)145　(C)1235　(D)12345。

（   ）46.一般摩擦輪使用之因素，下列何者為不適宜考慮因素？　(A)速度比絕對一定時　(B)輕負荷傳動時　(C)負載突然變大，防止損壞機件時　(D)起動緩慢，運動噪音小時。

（   ）47.鏈條傳動時，鬆邊張力近乎於零，且(A)緊邊在下為佳　(B)直徑大的鬆邊在下　(C)鬆邊在下為佳　(D)沒有一定。

（   ）48.皮帶輪與皮帶的傳動是屬於　(A)撓性體中間聯接傳動　(B)流體中間聯接傳動　(C)剛體中間聯接傳動　(D)滑動接觸傳動。

（   ）49.鏈輪傳動之轉速比與　(A)齒數成正比，節徑成反比　(B)齒數成反比，節徑成正比　(C)齒數成反比，節徑成反比　(D)齒數成正比，節徑成正比。

（  　）50.下列有關兩摩擦輪傳動的敘述，何者錯誤？　(A)內切時兩輪轉向相同　(B)欲增加傳動功率，增加摩擦係數是一有效方法　(C)主動輪的材料較硬　(D)輪子之間常有滑動，並不單純為滾動。