一、 單選題（每題2.5分‧共100分）   單選題請於電腦卡上作答，計算題請於試卷上作答，試卷如沒寫姓名者，不予給分

（   ）   1.所謂剛體其定義為:　
    (A)應力與應變成比例的物體　(B)受力可變形，但不致破壞之物體　(C)體內任何兩點間之距離不改變之物體　(D)

鋼質的物體

（   ）  2.公制螺紋符號 M10×1.5-6H/6G，以下敘述何者是正確的？
(A)外螺紋　(B)配合級數為二級　(C)外徑為6mm　(D)導程為1.5mm。

（   ）  3.由若干抗力體的組合，但各機件間無相對運動者，稱為
(A)機械　(B)機構　(C)結構　(D)機件。

（   ）  4.一球體在平面上滾動，其運動自由度為？  (A)6　(B)5　(C)4　(D)3。

（   ）  5.螺紋標註為“M8×1.25”，其中「1.25」代表
(A)公制螺紋　(B)螺紋公稱直徑　(C)螺距　(D)螺紋長度。

（   ）  6.三線螺旋之螺距為P，則其導程L 及螺紋線端相隔度數θ分別為
(A)L=3P，θ=120°　(B)L=P/3，θ=120°　(C)L=3P，θ=60°　(D)L=P/3，θ=60°。

（   ）  7.M6×0.75雙紋螺紋，每旋轉一圈，則其導程為
(A)0.75mm　(B)1mm　(C)1.5mm　(D)6mm。

（   ）  8. 螺旋對可同時作直線及何種運動:　
(A)上下　(B)曲線　(C)旋轉　(D)搖擺

（   ）  9.下列何者為一機械？  (A)虎鉗　(B)鑽床　(C)C型夾　(D)手弓鋸。

（   ）  10.下列何者為超距力？  (A)磁力　(B)水之壓力　(C)球與球間的撞擊力　(D)皮帶之拉力。

（   ）  11.下列何者是傳達動力用螺紋？
(A)國際公制螺紋　(B)惠氏螺紋　(C)滾珠螺紋　(D)管螺紋。

（   ）  12.常用於CNC工具機之滾珠螺紋(ball thread)，其滾珠與螺紋槽間之接觸方式為
(A)迴轉對　(B)高對　(C)低對　(D)滑動對。

（   ）  13.「3/4-10UNC-2A」，螺紋的螺距為
(A)2.54mm　(B)1.25mm　(C)12.5mm　(D)10mm。

（   ）  14.三線螺紋每轉一周可前進9mm，則導程為多少mm？
(A)3　(B)6　(C)9　(D)27。

（   ）  15.堡形螺帽為防鬆可配合使用何種機件？ (A)螺釘 　(B)開口銷 　(C)彈簧 　(D)鉚釘

（    ） 16.螺旋彈簧之彈簧常數愈大，則表示彈簧

(A)愈容易變形 (B)愈不容易變形 (C)有時容易變形，有時困難 (D)效率愈高

（   ）  17.一貫穿螺栓用於連接兩塊厚度均為10 mm之鋼板材料，若螺帽厚度為12 mm，則使用下列何者較恰當？ 
    (A)M16×2×30 　(B)M16×2×40 　(C)M12×1.75×20 　(D)M10×1.5×25

（    ） 18.木螺釘的特徵為 (A)具有彎鉤或棘齒 　(B)前端具有斜度 　(C)中間段不具螺紋 　(D)頭部為六角形

（    ） 19.一鋼製壓縮彈簧，受壓縮力由2 kN 增加至3 kN時，彈簧長度由100 mm被壓縮至50 mm，彈簧之自由長度為 
    (A)50 mm 　(B)100 mm 　(C)200 mm 　(D)250 mm

（   ）  20.兩拉伸彈簧，其彈簧常數分別為10 N/cm和20 N/cm，若施一拉力60 N，則其最小總撓曲量為多少？ 
    (A)18 cm 　(B)12 cm 　(C)9 cm 　(D)2 cm

（    ） 21.開口銷用於槽形螺帽處，其主要目的是為了 (A)易於拆卸 　(B)易於定位 　(C)防止螺帽鬆脫 　(D)美觀

（    ） 22.使用於手工鋸，方便拆卸鋸條的螺帽為 (A)方形螺帽 　(B)六角螺帽 　(C)翼形螺帽 　(D)蓋頭螺帽

（    ） 23.內燃機汽缸蓋之鎖緊常利用 (A)帶頭螺栓 　(B)螺樁 　(C)貫穿螺栓 　(D)機螺釘

（    ） 24.堡形螺帽須配合使用開口銷，其目的是 (A)增加螺帽強度　(B)防止螺帽變形　(C)增加鎖緊力　(D)防止螺帽鬆動

（   ）  25.鍵受動力傳動時，必須能成承受 (A)抗拉 　(B)抗壓 　(C)抗剪 　(D)抗壓與抗剪

（   ）  26.於原有螺帽上再加裝另一螺帽稱為 (A)鎖緊螺帽 (B)槽縫螺帽 (C)蓋頭螺帽 (D)翼形螺帽 可以達到防鬆的目的

（   ）  27.具有彈性之墊片，類似彈簧墊圈，此即 (A)圓盤形彈簧 　(B)扣環 　(C)單片彈簧 　(D)板片彈簧

（   ）  28.拆卸最方便，且頭部有環者為 (A)斜銷 　(B)定位銷 　(C)開口銷 　(D)快釋銷

（   ）  29.下列何者係利用摩擦力傳動？
(A)萬向接頭　(B)歐丹聯結器　(C)顎夾離合器　(D)橢圓輪。

（   ）  30.傳動無噪音之鏈條是
(A)塊狀鏈　(B)滾子鏈　(C)柱環鏈　(D)倒齒鏈。

（   ）  31.皮帶傳動中之帶輪，常製成中央圓弧形隆起之形狀，主要目的為
(A)防止皮帶脫落　(B)增加傳送馬力　(C)減少皮帶磨損　(D)增加接觸面積。

（   ）  32.多孔性之自潤軸承常以下列何種方法製成？
(A)鑄造　(B)切削加工　(C)粉末冶金　(D)衝壓加工。(出處：6-1)

（   ）  33.軸承公稱號碼638，其中「8」係代表內徑。
(A)80 mm　(B)40 mm　(C)8 mm　(D)18 mm。

（   ）  34.公稱號碼6202 之軸承，其內徑為
(A)10mm　(B)12mm　(C)15mm　(D)17mm。

（   ）  35.下列滾珠軸承編號中，何者之內徑為60mm？
(A)6006　(B)6060　(C)6210　(D)6212。

（   ）  36.公稱號碼736/28 之軸承，其內徑為
(A)140mm　(B)14mm　(C)28mm　(D)112mm。

（   ）  37.下列何種型別之V型帶具有最大之斷面積？
(A)M　(B)A　(C)D　(D)E。

（   ）  38.當動力傳動受到阻力，或負荷超過機構的負載量時，輪間會有打滑現象，並不會造成機構損壞的是
(A)齒輪　(B)鏈輪　(C)摩擦輪　(D)凸輪。

（   ）  39.利用皮帶與帶輪傳達動力時，皮帶繞於帶輪上之接觸角，不宜小於
(A)180°　(B)120°　(C)90°　(D)60°。

（   ）  40.滾動軸承編號「6312」，是屬於
(A)錐形滾子軸承　(B)單列深槽徑向滾珠軸承　(C)單列斜角滾珠軸承　(D)自動對正滾珠軸承。