一、單選題　(每題2.5分 共70分)                               一甲、一乙劃答案卡；一丙不劃答案卡

01.(     ) RLC 串聯電路發生諧振時，下列敘述何者正確？ (A) 阻抗最小，功率因數0.707　(B) 阻抗最小，功率因數1.0　(C) 阻抗最大，功率因數0.707　(D) 阻抗最大，功率因數1.0

02.(     )下列有關RLC 串聯諧振電路的敘述，何者錯誤？(A) 在諧振時相當於純電阻　(B) 在諧振時消耗之電功率最大　(C) 諧振頻率與R 大小有關　(D) 在諧振時L 的電壓與C 的電壓大小相同

03.(     ) 一般家庭用電為110/220V 之照明與動力併用供電，此種供電方式為何？ 
         (A) 單相二線式　(B) 單相三線式　(C) 三相三線式　(D) 三相四線式

04.(     ) LC 串聯電路產生諧振的條件為 (A)XL=XC(B)L=C(C)f=0(D)f=無限大

05.(     ) RLC 串聯電路，當電源頻率 f由 0Hz逐漸調增至無限大 ( ∞ )時，試問電路電流 I的變化為何？(A)逐漸減小至 0

(B)先逐漸減小，再逐漸增大(C)先逐漸增大，再逐漸減小(D) 逐漸增加至無限大

06.(     )RLC 串聯諧振電路，若電路阻抗 L 及 C值不變，當 R值增加，則電路之品質因數（Qf）(A)不變(B)變高(C)變低

(D)和R2成正比

07.(     ) 同上題，其I對 f響應曲線之頻寬（BW）(A) 愈寬(B)不變(C) I和 f 無關(D) 愈窄   ，故選擇性愈差

08.(     ) LC 並聯電路產生諧振的條件為 (A) BLO = BCO (即XL=XC) (B)L=C(C)f=0(D)f=無限大

09.(     ) RLC 並聯電路，當電源頻率 f由 0Hz逐漸調增至無限大 ( ∞ )時，試問電路電流 I的變化為何？(A)逐漸減小至 0

圖12

(B)先逐漸減小，再逐漸增大(C)先逐漸增大，再逐漸減小(D) 逐漸增加至無限大

10.(     ) RLC並聯諧振電路，若電路阻抗 L 及 C值不變，當 R值增加，

則電路之品質因數（Qf）(A)不變(B)變高(C)變低 (D)和R2成正比

11.(     )同上題，其I對 f響應曲線之頻寬（BW）(A) 愈寬(B)不變

(C) I和 f 無關(D) 愈窄   ，故選擇性愈佳

12(     )如圖12電路發生諧振的條件為 (A)電感虛功率QL=電容虛功率QC (B) XL=XC (C) f=0 (D) f=無限大

13.(     )圖12中， XL= (A)4(B)3(C)2(D)1  歐姆

14.(     )就總用銅量（導線投資）而言：平衡1ϕ3W為 1ϕ2W (A)17.5(B)27.5(C)37.5(D)50 %

15.(     )1ϕ3W供電系統，當發生中性線斷線時，將會導致負載較(A)重(B)輕(C)輕重都可能(D)輕重都不會  的一端，因為

分配到的電壓過高，而有燒燬之虞。

16.(     )將發電機三個繞組的線尾（A'、B'、C'）連接在一起，另一端的三個線頭（A、B、C）則分別接到負載，這種接

法稱為(A)Y(B)Δ(C)X(D)Z 型連接。

17.(     ) Δ接電路的線電壓為相電壓的(A)0(B)1(C)2(D)  倍。

18.(     ) CNS稱為(A)美國(B)日本(C)俄羅斯(D)中華民國  國家標準

19.(     ) 電器金屬外殼的接地稱為(A)低壓電源系統(B) 內線系統(C)設備(D)特種  接地

20.(     ) 三相交流發電機具有三組靜子線圈，請問此三組靜子線圈之波形間的相位角相差幾度(A)30(B)60(C)90(D)120  度

21.(     ) 下列關於單相三線110V/220V 供電系統之敘述，何者錯誤？ (A) 總開關可設置三個一極(1P)之無熔絲斷路器

(NFB)分別控制兩條火線及中性線　(B) 由NFB 控制的兩條火線線徑應相同　(C) 總開關可設置一個雙極(2P)之

NFB 控制兩條火線，中性線不需接總開關　(D) 兩條火線間之額定電壓為220V

22.(     ) 有關RLC 串聯諧振電路之敘述，下列何者為正確？(A) R 愈大，則Qf 值愈小，BW愈窄　(B) R 愈大，則Qf 值

愈小，BW愈寬　(C) R 愈大，則Qf 值愈大，BW愈窄　(D) R 愈大，則Qf 值愈大，BW愈寬

23.(     ) 單相三線式供電系統中，兩條火線間的電壓為何？ (A) 440V　(B) 380V　(C) 220V　(D) 110V

24.(     ) 交流電源配線中，下列何者是1ϕ2W供電系統中火線所使用的導線顏色(A)白色　(B)綠色　(C)灰色　(D)黑色

25.(     ) 三相發電機所稱的逆相序，下列何者錯誤？(A) CAB　(B) CBA　(C) BAC　(D) ACB

26.(     ) 某Y 接正相序的平衡三相發電機接於平衡三相負載，則下列有關此三相發電機的敘述，何者正確？ 
(A) 線電流為相電流的倍　(B) 線電壓為相電壓的倍　(C) 三相電壓總和為1　(D) 三相電流總和為1

27.(     ) 有關三相電源下列敘述何者錯？ (A) 三相的波幅大小相同　(B) 三相的頻率相同　(C) 三相的有效值相同　(D) 三相的相位相同

28.(     ) RLC 並聯電路，設fO 為諧振頻率，於諧振時下列敘述何者錯誤？(A) 阻抗最大　(B) 功率因數為1

(C) 電流最大　(D) 當f > fO 時，則電路呈電容性

| 如圖所示試求實功率P=？、虛功率Q=？ | 有一三相發電機供應200V 的電源電壓給一平衡三相負載，該負載的電功率為10kW，功率因數為0.5，求其負載電流為何？ |
| --- | --- |
| 如圖所示為平衡三相電路， 求△接負載的總功率為多少 瓦特？ | 如圖所示試求IA =？ |
| 三相平衡電路，電源側 Y接，其線電壓為100V，負載側△接，其每相阻抗為3+j4Ω，則此電路之線電流為何？ | 在RLC 串聯電路中， 當接上頻率2kHz 的弦波電壓源時， 電路中R=20Ω，XL =4Ω，XC =16Ω；若調整電源的頻率使得線路電流最大，則此時的電源頻率為何？ |
| 有一RLC 串聯電路，其電源電壓V=100V，電路元件R=10Ω，若該電路之諧振頻率fO =1000Hz，頻寬BW=100Hz，試求該電路於截止頻率時之消耗功率P 為何？ | 某RLC 並聯電路， 電路元件R=5Ω，C=10–3 F， 若電路之品質因數Qf =10，則電感L 之值為何？ |
| 此電路的頻寬BW 約為何？ | 如圖所示之電路，電源V=100伏，若調整電路中之XC 值使該電路發生諧振，且 XC 值大於5Ω；試求諧振時電路之品質因數=？ |
| 試求該電路之： (1)諧振頻率 (2)品質因數 Qf (3)下限截止頻率 | 如圖所示之RLC 串聯電路，當電路諧振時 ，試求該電路之 (1)諧振頻率 (2)頻帶寬度BW (3)品質因數 |

每個答案3分；共51分：