| 市立新北高工108學年度第2學期 段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題 教師 | 張雅婷 | 審題教師 | 林久芳 | 年級 | 一 | 科別 | 製圖科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題:每題2分，共100分

- 下列何者用於連接不平行、不相交的軸 (A)正齒輪 　(B)蝸輪與蝸桿 　(C)斜方齒輪 　(D)螺旋齒輪

- 在車床上切削60尖牙螺紋，用標準60的螺紋刀(不磨後斜角)，並以水平夾持於刀塔上，但刀刃低於工件中心線，所切削出來的螺紋，其牙角 (A)大於60 　(B)等於60 　(C)小於60 　(D)不一定

- 比較活潑的金屬粉末，燒結時容易燃燒而引起火災或爆炸，下列何種粉末比較沒有這方面的顧慮？ (A)鋁 　(B)鐵 　(C)鎂 　(D)鈦

- 公制齒輪之規格通常如何表示？ (A)模數 　(B)周節 　(C)徑節 　(D)節徑

- 有關粉末冶金的敘述，下列何者不正確？ (A)粉末製造選用滾磨法用於軟質材料、機製法用於硬脆材料 　(B)金屬粉末價格昂貴，不容易儲存 　(C)可製多孔性產品 　(D)一般燒結溫度在主要純金屬熔點下方

- 有關螺紋之敘述，下列何者正確？ (A)導程是指螺紋旋轉一圈沿徑向移動的距離 　(B)車削時工件作等速的旋轉及刀具作等速的移動 　(C)冷作滾軋時胚料的表面及內部一定都會產生塑性變形 　(D)圓柱形螺紋乃利用斜面原理製成，一螺旋線的展開為一直角三角形，三角形短邊為圓周長

- 滾齒機切製齒輪之敘述何者不正確？ (A)此法操作容易、生產快速 　(B)刀具可滾切內齒輪 　(C)切製時齒輪胚之節圓速度與滾齒刀之導程速度相同 　(D)切削正齒輪時，由於滾齒刀為螺旋形，其軸方向必須偏置等於其導程角，齒形才能與輪軸平行

- 下列有關齒輪之敘述，何者有誤？ (A)齒冠高等於模數 　(B)模數是徑節的倒數 　(C)周節與徑節之積等於圓周率 　(D)公制齒輪常以徑節表示

- 下列何者的節圓直徑最大？ (A)齒條 　(B)斜齒輪 　(C)蝸桿 　(D)蝸輪

- 粉末冶金法之優點，何項不正確？ (A)廢料少 　(B)適合大量生產 　(C)產品精度比鑄件高 　(D)適合製造形狀複雜之成品

- 有關齒輪模數(M)，徑節(Pd)之關係，下列何者為正確？ (A) 　(B) 　(C) 　(D)

- 齒輪節圓至齒根圓間之輪齒曲面稱為 (A)齒面 　(B)齒腹 　(C)齒頂 　(D)齒根

- 下列有關正齒輪加工之敘述，何者不正確？ (A)拉床拉製不適用於大量生產 　(B)可用臥式銑床銑削 　(C)銑削宜配合分度頭使用 　(D)模數或徑節是選擇銑刀之重要條件

- 將低熔點之金屬熔化後滲入燒結體內，以增加密度及強度之加工稱為 (A)滲油 　(B)金屬滲入 　(C)壓印 　(D)電鍍

- 下列何者不屬於連接兩平行軸的齒輪傳動？ (A)兩外接正齒輪 　(B)兩螺旋方向相反的螺旋齒輪 　(C)兩斜方齒輪 　(D)齒條與小齒輪

- 欲於中碳鋼材料上，加工一接觸比為75%、規格為M12×1.75的螺紋孔，其預先鑽孔直徑應為多少？　 (A)9.3mm 　(B) 10.3mm 　(C) 11.3mm 　(D) 12.3mm

- 下列何種金屬粉粒製造方法只適用於脆性金屬？ (A)電解法 　(B)噴霧法 　(C)機械粉碎法 　(D)還原法

- 下列何者不屬於連接兩相交軸的齒輪傳動？ (A)斜齒輪與冠狀齒輪 　(B)戟齒輪 　(C)兩斜方齒輪 　(D)斜齒輪與蝸線斜齒輪

- 檢驗螺紋最重要的尺度為 (A)大徑 　(B)小徑 　(C)節圓直徑 　(D)導程角

- 下列何者不是螺旋齒輪的優點？ (A)傳達動力大 　(B)製造容易 　(C)噪音小 　(D)漸進式接觸

- 適於低熔點金屬機件之外螺紋的生產方法為 (A)銑削 　(B)壓鑄 　(C)車製 　(D)輪磨

- 兩齒輪成90°相交，且齒數相等時，稱為 (A)斜方齒輪 　(B)正齒輪 　(C)直齒斜齒輪 　(D)冠狀齒輪

- 下列何者不是粉末冶金製品？ (A)金屬過濾器 　(B)滾珠導螺桿 　(C)碳化物刀塊 　(D)馬達電刷

- 下列何種可製得較薄之板片狀齒輪？ (A)衝製法 　(B)滾壓法 　(C)滾壓法 　(D)銑製法

- 螺紋滾軋超過多少洛氏硬度(HRc)值之材料無法滾軋？ (A)37HRC 　(B)50HRC 　(C)65HRC 　(D)78HRC　以上

- 齒輪的節圓直徑5吋，齒數40齒，則徑節為 (A)8 　(B)6 　(C)4 　(D)2

- 下列何種加工方法不能製出齒輪？ (A)粉末冶金法 　(B)鑄造法 　(C)磨削法 　(D)車削加工

- 欲加工50件低碳鋼零件上之內螺紋，採用下列何種加工方法較合適？　 (A)螺絲攻切製 　(B)滾軋加工 　(C)壓鑄加工 　(D)螺紋機製造

- 齒輪經表面熱處理後，下列何種後加工方法可提升齒廓精度？　 (A)銑削　(B)鉋削　(C)滾齒　(D)磨光

- 直進法車削M503之工件螺紋，則應進多少進刀深度？ (A)1.3 mm 　(B)1.5 mm 　(C)1.7 mm 　(D)1.95mm

- 下列何種成形法以流體為壓力媒介？ (A)均壓成形法 　(B)滑鑄法 　(C)重力燒結法 　(D)滾軋法

- 下列何種齒輪加工法模仿蝸輪與蝸桿之配合動作？ (A)滾齒加工 　(B)鉋齒加工 　(C)磨齒加工 　(D)刮齒加工

- 三線螺紋的螺距是1.5mm，則導程是 (A)4.5mm 　(B)3mm 　(C)1.5mm 　(D)0.5mm

- 有關齒輪製造之敘述，下列何者不正確？ (A)粉末冶金法適合用於小齒輪之大量生產 　(B)滾齒機切製法切削正齒輪時，滾齒刀之軸方向需與齒輪之輪軸方向平行 　(C)銑床銑切法銑削齒輪時，必須搭配分度頭附件 　(D)滾齒機切製法切削正齒輪時，由於滾齒刀為螺旋形，其軸方向必須偏置等於其螺旋角

- 下列螺紋敘述何者為錯誤？ (A)公制螺紋之符號為M 　(B)公制螺紋之螺紋角為60° 　(C)節徑上螺旋線與軸線所構成之夾角稱為螺旋角 　(D)公制梯形螺紋之螺紋角為29°，符號為TM

- 若螺紋標註為L2N-M30×1.5-6H/6g，則下列敘述何者正確？ (A)螺紋為右螺紋 　(B)螺紋導程為1.5mm 　(C)內螺紋公差為6H及外螺紋公差為6g的配合 　(D)螺紋節徑為30mm

- 下列齒輪製造法何者屬於機製法？ (A)衝製法齒輪製造 　(B)擠製法齒輪製造 　(C)射出成形法齒輪之製造 　(D)成型演生刀加工法齒輪製造

- 螺紋滾軋所需之胚料直徑約等於螺紋的 (A)外徑 　(B)內徑 　(C)節徑 　(D)公稱直徑

- 下面何種方法製作生產外螺紋最快且又節省材料？ (A)車削 　(B)銑削 　(C)滾軋 　(D)鉋削

- 梯形牙螺紋之主要功用為 (A)鎖固 　(B)傳力 　(C)吸收振動 　(D)調整機件距離

- 一對外接正齒輪，其模數皆為 2，齒數分別為 17 與 36 齒，相互嚙合運轉時，中心距離應為若干？ (A)17mm 　(B)36mm 　(C)53mm 　(D)106mm

- 下列何種螺紋的製造方法，最適合應用於高硬度及高精度的螺紋製造？　 (A)滾軋法 　(B)螺絲模法 　(C)銑製法 　(D)輪磨法

- 下列有關粉末冶金的敘述何者不正確？ (A)自潤軸承要混入石墨當潤滑劑 　(B)碳化鎢要混入鈷當黏結劑 　(C)粉末冶金件燒結時，加熱之溫度範圍小者，表示燒結能佳 　(D)粉末之流動性高者，製品的密度較均勻，且製品形狀可較複雜

- 下列何種成形法對重金屬較有利？ (A)離心力壓製法 　(B)均壓法 　(C)壓製法 　(D)金屬纖維法

- 噴霧法常使用於粉末冶金製程中，該法為： (A)粉末攪拌時施加氣體噴霧以增加潤滑 　(B)在模壁施加噴霧以增加潤滑 　(C)將液態金屬噴散霧化以凝固成粉末 　(D)成形之成品表面施加噴霧以增加美觀

- 若是α表螺旋角，D表節徑，L表導程，則 (A) 　(B) 　(C) 　(D)

- 下列有關粉末冶金的敘述，何者正確？ (A)一般金屬粉末採用600篩號粒度最適宜 　(B)金屬粉末價格便宜，容易儲存 　(C)可製多孔性產品 　(D)燒結溫度範圍寬，容易控制溫度

- 粉末冶金之成型法中，何者最適宜製造多孔性網板？ (A)模壓法 　(B)擠製法  　(C)金屬纖維法 　(D)滾軋法

- 齒輪加工的最後步驟為何種加工？ (A)齒胚加工 　(B)熱處理 　(C)齒輪精修 　(D)齒形加工

- 下列有關粉末冶金之敘述何者不正確？ (A)多角形、樹枝形，以及不規則形粉末的結合強度大，但流動性差 　(B)金屬粉粒容易儲存 　(C)加熱之溫度範圍大者，表示燒結能佳 　(D)微振密度係粉粒輕輕敲擊或振動後的密實狀態下的密度