| 市立新北高工 108年度第 二 學期 第一次段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題教師 | 李依如 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)

（　　　）1.下列何種材料最不適用於製作包模鑄造法的模型？　(A)蠟　(B)玻璃　(C)水銀　(D)聚苯乙烯（PS）

【龍騰自命題.】

（　　　）2.有關銲接的敘述，下列何者正確？　(A)硬銲常用於將電子零件銲接於印刷電路板上　(B)軟銲在銲接過程中，是銲料與母材同時熔化　(C)惰性氣體鎢極電弧銲（TIG）是使用氬氣（Ar）作為銲接保護氣體　(D)於氧乙炔銲接作業，點火時須先開啟乙炔鋼瓶閥門，熄火時亦應先關閉氧氣鋼瓶閥門

【102年歷屆試題.】

（　　　）3.大量製造低熔點非鐵金屬外螺紋，使用何種鑄造法最適當？　(A)包模鑄造法　(B)壓鑄法　(C)瀝鑄法　(D)連續鑄造法

【094年歷屆試題.】

（　　　）4.下列何種加工法，無法改變金屬材料的機械性質？　(A)超音波加工　(B)珠擊法　(C)滾軋　(D)鍛造

【隨堂測驗.】

（　　　）5.有關機械材料加工性之敘述，下列何者正確？　(A)合金鋼之切削性皆不良　(B)碳鋼含碳量愈高，熔接性愈佳　(C)硬度高及延展高之材料，切削性愈佳　(D)兩相同之金屬材料，晶粒較粗者，其材質較軟，因此鍛造性比晶粒較細者為佳

【課本練習題.】

（　　　）6.冷鍛較熱鍛的材料  (A)延性增加  (B)表面光平  (C)硬度減低  (D)表面易氧化

【龍騰自命題.】

（　　　）7.金屬於真空爐中加熱蒸發後，附著於工件表面形成薄膜的方法，為下列哪一種加工法？　(A)氣相沉積法　(B)無電極鍍層法　(C)電積成形法　(D)複合電鍍法

【隨堂測驗.】

（　　　）8.將工件浸入氰化鈉或氰化鉀的溶液中，使其表面滲入元素而硬化的方法為下列何者？　(A)液體滲氮法　(B)液體滲碳法　(C)液體滲鈉法　(D)液體滲鉀法

【隨堂測驗.】

（　　　）9.砂模鑄造之可消失性模型常以何種材料製成？　(A)金屬　(B)石膏　(C)木材　(D)聚苯乙烯

【龍騰自命題.】

（　　　）10. 材料在外力作用下，能改變其外形及獲得所需之尺寸，這種特性稱為材料的　　(A)韌性　(B)剛性　(C)塑性　(D)變性

【隨堂測驗.】

（　　　）11.金屬晶粒的大小如何，愈容易實施冷作加工？　(A)愈大　(B)愈小　(C)以上皆可　(D)以上皆非

【龍騰自命題】

（　　　）12.有一實心火車鐵輪，經檢驗中央部分有雜質，則最有可能是採用下列哪一種方法製作？　(A)離心力加壓鑄造法　(B)真離心鑄造法　(C)高壓鑄造法　(D)半離心鑄造法

【隨堂測驗.】

（　　　）13.將材料放入機器模內，以壓力迫使材料擠流成所需斷面的長條工件之加工稱為　(A)端鍛　(B)擠製　(C)整形　(D)鍛伸

【龍騰自命題.】

（　　　）14.熔鐵爐適用於熔煉下列何種金屬？　(A)鑄鐵　(B)生鐵  (C)合金鋼　(D)不鏽鋼

【隨堂測驗.】

（　　　）15.經過端壓鍛造後可使材料  (A)彎曲  (B)變粗  (C)變細  (D)伸直

【龍騰自命題.】

（　　　）16.下列何者是模砂應具備的特性？　(A)透氣性差　(B)崩散性差　(C)結合強度差　(D)耐熱性佳

【091年歷屆試題.】

（　　　）17.為確保彎曲後得到準確彎曲角度，通常所設計彎曲模之模子角度比成品角度小了一個　(A)剪切角　(B)回彈角　(C)背隙角　(D)後傾角

【龍騰自命題.】

（　　　）18.點銲機採用  (A)低電壓大電流  (B)低電壓低電流  (C)高電壓低電流  (D)高電壓高電流

【龍騰自命題.】

（　　　）19.下列何種切削刀具，在切削含鐵材料於高溫時，會產生化學親和性，故不適合切割碳鋼？　(A)陶瓷金屬　(B)燒結碳化物　(C)鑽石　(D)立方氮化硼

【龍騰自命題.】

（　　　） 20.下列有關切削工具的敘述，何者正確？ 　(A)碳化鎢刀具的耐溫性高於高速鋼刀具　(B)陶瓷刀具主要成分為氧化鋁，適合重切削或斷續切削　(C)鑽石刀具適合切削鐵系材料　(D)高速鋼硬度大於碳化鎢刀具

【097年歷屆試題.】

（　　　）21.電氣熔渣銲接的簡稱為　(A)PEW　(B)PRW　(C)CAW　(D)ESW

【課本練習題.】

（　　　）22.有關氧乙炔切割和氧乙炔銲接，下列何者是其主要相異之處？　(A)使用氣體　(B)火嘴構造　(C)火焰溫度　(D)加熱方式

【隨堂測驗.】

（　　　）23.超音波銲利用高週波振動能量沿接合面之何方向作用？  (A)平行方向  (B)垂直方向  (C)45°方向  (D)任意方向

【龍騰自命題.】

（　　　）24.大型鑄件且各部分尺寸對稱，若將整個模型皆製作出來，浪費材料與時間，且模型易變形，故僅須做出其中一部分，此種模型為  (A)從動板模型　(B)骨架模型　(C)鬆件模型　(D)分段模型

【龍騰自命題.】

（　　　）25.高爐熔煉生鐵時需加入什麼物質做為熔劑，使雜質熔化成浮渣以便去除？　(A)石灰石　(B)氧化鎂　(C)焦炭　(D)矽

【課本練習題.】

（　　　）26.避免金屬表面因接觸水、空氣而產生氧化作用的加工方法，是屬於下列哪一種？　(A)防鏽處理　(B)淬火處理　(C)時效處理　(D)表面滲透法

(背面尚有題目)

【隨堂測驗.】

（　　　）27.有關機械製造方法的趨勢，下列敘述何者為非？　(A)數值控制機械的應用　(B)有屑加工法的採用　(C)自動化一貫作業加工　(D)工業機器人的使用

【隨堂測驗.】

（　　　）28.端壓鍛造加工時，每次施作伸出長度約斷面直徑的幾倍為宜？　(A)10～12倍　(B)6～8倍　(C)4～5倍　(D)2～3倍

【隨堂測驗.】

（　　　）29.浮凸銲是在銲接前先以壓床壓出若干凸起之點，凸出之高度約為材料厚度之　(A)30％　(B)60％　(C)80％　(D)100％

【龍騰自命題.】

（　　　）30.俗稱「白鐵皮」的金屬塗層製品，是採用下列何種方法製造？　(A)鍍鋅處理　(B)滲鋁處理　(C)浸錫處理　(D)浸銀處理

【隨堂測驗.】

（　　　）31.下列哪一種銲接法，過程中可以完全不需使用填充材料？　(A)潛弧銲接法　(B)電弧銲接法　(C)電阻銲接法　(D)氧乙炔銲接法

【隨堂測驗.】

（　　　）32.噴射引擎之渦輪葉片，最適合用何種方法製造？　(A)離心鑄造法　(B)壓鑄法　(C)瀝鑄法　(D)脫蠟鑄造法

【龍騰自命題.】

（　　　）33.下列何種衝床當滑塊到達下死點時，機構中的二連桿成一直線，可產生最大的衝壓力（機械利益）？　(A)摩擦式　(B)肘節式　(C)無曲柄式　(D)液壓式

【課本練習題.】

（　　　）34.點銲之接合步驟為  (A)加壓→通電→維持→銲接  (B)通電→加壓→銲接→維持  (C)加壓→通電→銲接→維持  (D)通電→加壓→維持→銲接

【龍騰自命題.】

（　　　）35.下列何種鑄造用模型，不必考慮拔模因素？　(A)可消失式模型　(B)木模　(C)金屬模　(D)塑膠模

【龍騰自命題.】

（　　　）36.適合工作行程較長之驅動機構為  (A)曲軸式  (B)凸輪式  (C)螺旋式  (D)齒條式

【龍騰自命題.】

（　　　）37.一般小型鑄件之加工裕度大約為　(A)1mm　(B)3mm　(C)5mm　(D)7mm

【課本練習題.】

（　　　）38.為改善碳鋼的切削性，通常會加入哪些成分？　(A)鉛、錳　(B)鎳、鎂　(C)鎳、鉻　(D)硫、鉛

【隨堂測驗.】

（　　　）39.點銲的銲接過程是　(A)先加壓後通電流　(B)先通電流後加壓　(C)同時通電流及加壓　(D)全部均可

【龍騰自命題.】

（　　　）40.塑性加工金屬材料，下列哪一種是最快的加工方法？　(A)鍛造　(B)滾軋　(C)擠製　(D)抽拉

【龍騰自命題.】

（　　　）41. 美國鋼鐵協會對鋼的編號是以AISIXXXX表示，其中AISI1020表示鋼的含碳量為　(A)0.01％　(B)0.02％　(C)0.1％　(D)0.2％

【課本練習題.】

（　　　）42.有關銲接位置的代號，下列何者不正確？　(A)平銲的代號為F　(B)立銲的代號為P　(C)仰銲的代號為OH　(D)橫銲的代號為H

【104年歷屆試題.】

（　　　）43.欲使機件之表面變硬且耐磨，而內部具有韌性，可施以下列何種加工處理？　(A)表面硬化法　(B)組織正常化　(C)調質處理　(D)退火處理

【隨堂測驗.】

（　　　）44.下列有關碳鋼加工性的敘述，哪一項為正確？　(A)碳鋼的切削性與其含碳量沒有關係　(B)碳鋼的冷作鍛造性與含碳量成正比　(C)碳鋼的鑄造性比鑄鐵為佳　(D)碳鋼的銲接性與含碳量成反比

【095年歷屆試題.】

（　　　）45.俗稱「銅銲」，即為　(A)軟銲　(B)硬銲　(C)錫銲　(D)爆炸熔銲

【龍騰自命題.】

（　　　）46.汽車用的曲軸、連桿及齒輪等形狀複雜之零件，為獲得高韌性及高強度，下列何種成形方法最適合？

(A)鍛造（Forging）　(B)鑄造（Casting）　(C)火焰切割成形（Torch cutting）　(D)粉末金屬成形（Powder metal forming）

【課本練習題.】

（　　　）47.下列有關刀具的敘述，何者不正確？　(A)刀具種類應依工件材質選擇　(B)ISO刀具編號，數字小者韌性佳　(C)H類刀具，適合切削淬硬鋼料　(D)S類刀具的視別顏色為棕色

【隨堂測驗.】

（　　　）48.下列何種工件，最需要表面硬化處理？　(A)齒輪　(B)車床底座　(C)鋼筋　(D)普通螺栓

【隨堂測驗.】

（　　　）49.軟銲使用之銲料，其主要成分是　(A)銅、鋅　(B)鉻、鎳　(C)鎘、鋁　(D)錫、鉛

【隨堂測驗.】

（　　　）50.在壓床的驅動機構中，滑塊呈近似簡諧運動的是  (A)曲軸式壓床  (B)齒條式壓床  (C)肘節式壓床  (D)螺旋式壓床

【龍騰自命題.】