一、選擇題 (40題 每題2分 共80分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

(    )1.	下列關於齒輪的敘述，何者不正確？ 
(A)兩嚙合齒輪之節圓必相切於一固定點，此點稱為節點 　(B)節圓之直徑簡稱為節徑 　(C)周節等於齒間與齒厚之和 　(D)兩嚙合齒輪之工作深度等於齒冠與齒根之和

(    )2.	兩互相嚙合之正齒輪，下列敘述何者正確？ 
(A)轉速比為正弦函數 　(B)擺線齒輪的壓力角為常數 　(C)兩者模數不一定要相同 　(D)兩者周節相等

(    )3.	下列消除齒輪干涉的方法，何者正確？ 
(A)減小壓力角 　(B)增大齒冠 　(C)減小節圓直徑 　(D)將齒腹做內陷切割

(    )4.	節圓直徑100 mm，齒數為25之正齒輪，其周節為 
(A)4 mm 　(B)8 mm 　(C)10 mm 　(D)12.56 mm

(    )5.	兩個齒輪互相接觸傳動，其接觸面為何種接觸情形？ 
(A)滾動接觸 　(B)滑動接觸 　(C)接觸點始終在兩輪之連心線上 　(D)接觸點之共同法線與兩輪連心線之交點位置隨時在變

(    )6.	下列何種傳動具有正確之速比？ (A)齒輪 　(B)摩擦輪 　(C)皮帶輪 　(D)繩輪

(    )7.	兩軸在同一平面且平行，其傳動應採用 (A)正齒輪 　(B)直齒斜齒輪 　(C)蝸桿與蝸輪 　(D)戟齒輪

(    )8.	螺旋齒輪之缺點是會產生 
(A)不定向之軸向推力 　(B)雙向之軸向推力 　(C)多向之軸向推力 　(D)單向之軸向推力

(    )9.	若需要一組傳達不相交而互成直角之兩軸間，有極高之轉速比，工作時發聲又較小，則要用 
(A)正齒輪 　(B)斜齒輪 　(C)人字齒輪 　(D)蝸桿與蝸輪

(    )10.	公制齒輪模數之定義是 (A)節徑與齒數之比 　(B)齒數與節徑之比 　(C)節徑與齒數之乘積 　(D)節徑與齒數之和

(    )11.	一對嚙合傳動之齒輪，最主要應具有相同的 (A)節徑 　(B)周節 　(C)齒高 　(D)齒根圓

(    )12.	若要使齒輪傳動時壓力角保持一定，則齒輪曲線應採用 (A)外擺線 　(B)內擺線 　(C)漸開線 　(D)螺旋線

(    )13.	漸開線齒輪接觸點的軌跡為 (A)直線 　(B)曲線 　(C)拋物線 　(D)螺旋線

(    )14.	兩外接正齒輪，其轉速比與 (A)節圓直徑成正比，齒數成正比 　(B))節圓直徑成反比，齒數成反比 　(C)基圓直徑成正比，齒數成正比 　(D)基圓直徑成反比，齒數成正比

(    )15.	若D為節徑，T表齒數，N表轉速，φ表作用角，表壓力角，則對A、B二嚙合之正齒輪而言，下列敘述何者為正確？ (A)DA/DB=φB /φA 　(B) NA/NB=TA/TB 　(C)TB/TA =φB/φA 　(D) DA/DB=θB /θA

(    )16.	漸開線齒輪之齒形曲線係由 (A)齒頂圓而得 　(B)齒根圓而得 　(C)基圓而得 　(D)節圓而得

(    )17.	漸開線齒輪完全嚙合，保持一定轉速比之條件為兩輪之 (A)周節與壓力角相同 　(B)模數與節徑相同 　(C)漸近角與模數相同 　(D)漸近角與漸遠角相同

(    )18.	擺線齒輪之齒形曲線是 (A)內擺線 　(B)外擺線 　(C)正擺線與外擺線 　(D)內擺線與外擺線

(    )19.	我國中央標準局制定齒輪的壓力角為 (A)14.5° 　(B)15° 　(C)20° 　(D)22.5°

(    )20.	目前工業界所使用的齒輪輪齒高度，若以m表示模數時，對「全深齒形」而言，其齒冠高度為 
(A)0.9 m 　(B)1.0 m 　(C)1.1 m 　(D)1.2 m

(    )21.	周節為4mm的正齒輪，齒數30，若加工預留量為2 mm，則胚料的直徑為多少？ (A)120 mm 　(B)125 mm 　(C)128 mm 　(D)130 mm

(    )22.	模數為5之一對正齒輪，轉向相反，齒數分別為24與36，其中心距為 (A)30 mm 　(B)50 mm 　(C)80 mm 　(D)150 mm

(    )23.	一圓在一導圓之外緣上滾動，其圓周上一點的軌跡稱為 (A)正擺線 　(B)內擺 　(C)漸開線 　(D)外擺線

(    )24.	下列敘述何者錯誤？ 
(A)齒輪傳動時之角速比維持一定 　(B)嚙合齒輪之接觸點恆在連心線上 　(C)齒輪之壓力角大小與轉速無關 　(D)漸開線上任一點之法線必與基圓相切

(    )25.	一齒輪之周節為31.4 mm，則其模數為 (A)3.14 mm 　(B)6.28 mm 　(C)5 mm 　(D)10 mm

(    )26.	一對螺旋齒輪主動輪之齒數為40，螺旋角為60°，若周節為10 mm，則從動輪之螺旋角為 (A)60度 　(B)50度 　(C)40度 　(D)30度

(    )27.	螺旋齒輪之螺旋角愈大，則齒輪所受之軸向推力 (A)愈大 　(B)愈小 　(C)不變 　(D)視情況而定

(    )28.	為改善漸開線齒輪的干涉現象，下列方法中何者不可行？ (A)縮小齒冠圓 　(B)增大基圓直徑 　(C)增大中心距 　(D)增加壓力角

(    )29.	三線的蝸桿與50齒之蝸輪傳動，若蝸輪之周節為15 mm，則蝸桿之導程為 (A)5 mm 　(B)15 mm 　(C)30 mm 　(D)45 mm

(    )30.	公制標準齒輪之模數為M，其齒厚為 (A) 　(B) 　(C)M 　(D)2

(    )31.	Fellows株狀齒之壓力角為 (A)14.5° 　(B)15° 　(C)20° 　(D)22.5°

(    )32.	一Fellows短齒制齒輪之徑節為4/5，齒數為48，則其節圓直徑為 (A)9.6吋 　(B)12吋 　(C)24吋 　(D)36吋

(    )33.	對於同一個齒輪，其模數和徑節數之乘積是多少？ (A)25.4 　(B)3.14 　(C)2.54 　(D)1

(    )34.	模數為5 mm，齒數為30的齒輪，其工作深度為 (A)5 mm 　(B)6 mm 　(C)10 mm 　(D)30 mm

(    )35.	A、B兩外切齒輪，兩軸間之距離為60 mm，以A為主動輪，B為被動輪，假設速比NA/NB=2，齒輪之周節Pc=2π mm時，則兩輪之齒數應為 
(A)TA=20，TB=40 　(B)TA=25，TB=50 　(C)TA=35，TB=70 　(D)TA=30，TB=60

(    )36.	若兩嚙合齒輪之齒冠為a，齒根為b，則下列何者錯誤？ 
(A)間隙為 　(B)背隙為 　(C)工作深度為2a 　(D)全齒深為

(    )37.	一正齒輪的齒數為42，節圓直徑為126 mm，則該齒輪的模數M與周節Pc各為多少？ 
(A)M = 2，Pc= 2π mm 　(B)M = 3，Pc = 3π mm 　(C)M = 4，Pc = 4πmm 　(D)M = 5，Pc = 5π mm

(    )38.	兩齒數相等之正齒輪，若其漸進弧與漸遠弧相等，且皆等於周節，則此輪之接觸率大小為 
(A)0.5 　(B)1 　(C)1.5 　(D)2

(    )39.	兩相嚙合之正齒輪每分鐘迴轉速與其 
(A)節圓直徑成正比，齒數成反比 　(B)節圓直徑成反比，齒數成反比 　(C)節圓直徑成正比，齒數成正比 　(D)節圓直徑成反比，齒數成正比

(    )40.	A、B兩嚙合之正齒輪，A之齒數為48，B之齒數為16，若A之轉速為180 rpm，則B之轉速為 
(A)160 　(B)320 　(C)540 　(D)720　rpm

二、計算題 (2題 每題10分 共20分)

1.	一短齒制齒輪之齒數為 60,若其周節為 5π mm,試求齒頂、齒根、工作深度與外徑?

2.	一對外接正齒輪，模數為2，大齒輪齒數為40，中心距離為60 mm，小齒輪齒數為?