一、單選題（每題2分，共100分）：

1.【 　 】鑄鐵之機械性質中，何種強度最理想？(A)抗壓強度(B)抗拉強度(C)抗剪強度(D)抗彎強度

2.【 　 】白鑄鐵主要是用於生產_____鑄鐵的中間原料(A) 延性　(B) 韌性　(C) 脆性　(D) 展性

3.【 　 】加入接種劑後，下列何種鑄鐵的硬度會增加？(A)灰鑄鐵(B)延性鑄鐵(C)斑鑄鐵(D)白鑄鐵

4.【 　 】下列何者非米漢納鑄鐵的特性？(A)韌性大(B) 耐磨性大　(C) 抗蝕性大　(D) 潛變量大

5.【 　 】下列何者非灰鑄鐵所具有的特性？(A)高抗壓強度(B)高制震能力(C)高凹痕敏感度(D) 良

好耐壓性

6.【 　 】鑄鐵之______強度比低碳鋼優良(A) 抗彎　(B) 抗拉　(C) 抗壓　(D) 抗折

7.【 　 】球狀石墨鑄鐵即(A) 展性鑄鐵　(B) 延性鑄鐵　(C) 白鑄鐵　(D) 冷硬鑄鐵

8.【 　 】製造機械，如希望機械之抗震能力佳，應選用(A)碳鋼(B)合金鋼(C)鑄鐵(D) 高速鋼

9.【 　 】在耐熱鑄鐵中，加入______的鎳可形成耐酸鑄鐵 (A) 12%　(B) 15%　(C) 18%　(D) 20%

10.【 　 】下列何者非鑄鐵熔液可添加的球化劑？(A) Mg　(B) Al-Si　(C) Si-Mg　(D) Ca-Si-Mg

11.【 　 】展性鑄鐵之原料為(A) 灰鑄鐵　(B) 白鑄鐵　(C) 斑鑄鐵　(D) 延性鑄鐵

12.【 　 】延性鑄鐵為於鑄鐵中，加入______而製成(A) 鎂　(B) 鋁或錫　(C) 銅　(D) 鈦

13.【 　 】耐熱鑄鐵是鑄鐵中加入少量之(A)矽、磷、錳(B)鉛、鈉、錳(C)矽、鉻、鋁(D)磷、硫、

鋅

14.【 　 】耐熱鑄鐵中，以_____的鑄鐵成長最小(A)高鎳鑄鐵(B)鎳鉻鑄鐵(C)低鉻鑄鐵(D)高磷鑄鐵

15.【 　 】鑄造冷硬鑄鐵時，需要冷硬的部分用(A) 砂模　(B) 石膏模　(C) 陶模　(D) 金屬模

16.【 　 】經過淬火後之鑄件，為增加其韌性，減少其脆性，通常採用(A) 時效處理　(B) 回火

(C) 退火　(D) 特殊處理

17.【 　 】鑄件長時間置於屋外可自然產生退火，此現象稱為(A)季化(B)退火(C)軟化(D) 韌化

18.【 　 】為使鑄鐵之強度、硬度、耐磨耗性很高，必須施行的熱處理為(A) 退火、回火　(B) 正

常火、退火　(C) 淬火、回火　(D) 正常化、回火

19.【 　 】對於希望耐磨性之工作面，如發動機之汽缸內壁等，常施以_____處理(A) 鍍鋅　(B) 鍍

鉻　(C) 鍍錫　(D) 陽極

20.【 　 】退火的目的主要為(A) 硬化　(B) 消除內應力　(C) 增加韌性　(D) 防止變形

21.【 　 】把鑄件放置長時間，其內部之應力自然的漸次減少，此現象稱為(A) 季化現象　(B) 時

效現象　(C) 風硬現象　(D) 弛化現象

22.【 　 】鑄鐵最常實施的熱處理操作是(A) 退火　(B) 淬火　(C) 回火　(D) 表面熱處理

23.【 　 】飛機用的杜拉鋁合金是一種________合金(A) 鋁銅　(B) 鋁錳　(C) 鋁鎂　(D) 鋁銅鎂

24.【 　 】化工業最常用的青銅為(A) 矽青銅　(B) 鈹青銅　(C) 鋁青銅　(D) 鎳青銅

25.【 　 】杜拉鋁材料的結合，常以______方式接合(A) 銲接　(B) 螺栓　(C) 膠合　(D) 鉚接

26.【 　 】煉鋁主要礦石是(A) 冰晶石　(B) 水礬土　(C) 明礬石　(D) 方解石

27.【 　 】銅的最大用途為製造(A) 反射鏡　(B) 銲條　(C) 墊圈　(D) 電線與電纜

28.【 　 】鎂加入______時可提高耐蝕性 (A) 矽　(B) 磷　(C) 錳　(D) 鋁

29.【 　 】軟銲鍍鋅鐵皮容器時，宜用錫銲，需要之銲劑為(A) 稀鹽酸　(B) 稀硫酸　(C) 鋅片溶

於鹽酸之銲液　(D) 硼酸

30.【 　 】銅的結晶構造為____合金。(A) BCC　(B) HCP　(C) FCC　(D) HCC

31.【 　 】砲銅之強度及延性大，耐磨及鑄造容易，其主要合金成分為銅中加入10%的 
        (A) 鎳　(B) 錫　(C) 鉛　(D) 鋁

32.【 　 】六四黃銅之主要成分中，除了銅、鋅外，還有1% 的(A) 鉻　(B) 錫　(C) 釩　(D) 鎳

33.【 　 】杜拉鋁加何種元素，即成超杜拉鋁？(A) 鋁　(B) 鎂　(C) 矽　(D) 銅

34.【 　 】各國用於鑄造硬幣之合金屬於(A)鉻銅合金(B)錳銅合金(C)鎳銅合金(D) 錫銅合金

35.【 　 】銅經常溫加工成為銅管或銅條後，在使用或貯存時，容易發生破裂，此種現象稱為 
        (A) 加工硬化　(B) 季裂　(C) 脫鋅　(D) 銅脆

36.【 　 】古時代鑄造砲身所用的砲銅之合金是(A) 機械青銅(B)六四黃銅(C)特殊青銅(D)特殊黃銅

37.【 　 】蒙納合金為______，強度佳，又耐磨，鑄鍛均易。(A) 鎳鉻合金　(B) 鎳錳合金　(C)

鎳銅合金　(D) 鎳鋁合金

38.【 　 】欲避免季裂，須施以低溫退火，其溫度約(A) 100∼150°C　(B) 200∼250°C　(C)

250∼300°C　(D) 300∼350°C

39.【 　 】豪斯勒合金為青銅中加入20% 的 (A) 鎳　(B) 鋁　(C) 磷　(D) 錳

40.【 　 】可用作輸電線及天線之鋁合金為(A) 鋁德來　(B) 鋁杜拉　(C) 杜拉鋁　(D) 矽鋁明

41.【 　 】鋁熱劑係由鋁粉中加入______混合而成(A) 碳化矽　(B) 氧化鐵　(C) 鑄鐵　(D) 錳鐵

42.【 　 】鋁熱劑是 (A) 鋁和鎂之混合物　(B) 鋁與硫之混合物　(C) 鋁與氧化鐵之混合物　(D) 鋁與銅之混合物

43.【 　 】金屬薄片中，彎曲時會發出聲音之金屬是(A) 鋅　(B) 鉛　(C) 錫　(D) 鋁

44.【 　 】白鐵皮即鍍____鐵皮 (A) 錫　(B) 鋅　(C) 銅　(D) 鎳

45.【 　 】巴氏合金其組成為(A) 錫銻鋅　(B) 錫銻銅　(C) 錫鉛鋅　(D) 銅鋅錳

46.【 　 】鉛合金中鉛對人體有害，尤其含(A)10% 以上(B)20% 以上(C) 30% 以上　(D) 5% 以上

47.【 　 】人工時效常應用於(A) 銅合金　(B) 鋁合金　(C) 鎳合金　(D) 白合金

48.【 　 】下列金屬中熔點最低的是？ (A) 鐵　(B) 鉛　(C) 錫　(D) 鋅

49.【 　 】軟銲合金中，最常用者為______合金(A) 鉛鋅　(B) 鎳鋁　(C) 錫鉛　(D) 鋅錫

50.【 　 】易熔合金為_____用作保險絲之材料(A) 鉛鋅合金(B) 鉛錫合金(C)鉛銻合金(D)銅鋅合金