| 市立新北高工108學年度第2學期 段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題 教師 | 張雅婷 | 審題教師 | 林久芳 | 年級 | 一 | 科別 | 製圖科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題:每題2分，共100分

- 有一銑刀直徑100mm，共有8個刀刃，如切削速度為157m/min，每一刀刃進刀量為0.1mm，則刀具進給量(mm/min)為何？　 (A)300 　(B)100 　(C)400 　(D)200

- 下列有關磨床的敘述，何者有誤？ (A)平面磨床常配置磁性夾頭用以吸住薄形工作 　(B)圓柱磨床之工件與砂輪是作相反方向旋轉 　(C)有平面或凸槽之圓柱，難以無心外圓磨床加工 　(D)無心外圓磨床操作時不需具備太高技術且操作迅速

- 下列有關順銑法(又稱下銑法)與逆銑法(又稱上銑法)的比較，何者為正確？ (A)順銑法較易產生震動，但不需裝設背隙消除裝置 　(B)順銑法產生切屑的方式為由薄到厚，逆銑法產生切屑的方式由厚到薄 　(C)順銑法產生的切削力為由小到大，故刀刃不易崩裂 　(D)採用順銑法的加工面較平滑，故比逆銑法適合精加工

- 切削螺旋槽宜選用何種銑床？ (A)立式銑床 　(B)龍門式銑床 　(C)臥式銑床 　(D)萬能銑床

- 尺寸大且形狀不規則之工件宜選用何種夾持方式？ (A)花盤夾持 　(B)夾頭夾持 　(C)扶料架夾持 　(D)兩頂心間夾持

- 車床刀具溜座組由兩部份組成，其中那一部份包含有縱向進給手輪、橫向自動進給與縱向自動進給機構、螺紋切削機構等機構？　 (A)床鞍　(B)床軌　(C)床帷　(D)床台

- 何種鋸床可以鋸削曲線？ (A)立式帶鋸機 　(B)圓鋸機 　(C)往復式鋸床 　(D)臥式帶鋸機

- 鑽床無法作何種加工？ (A)搪孔 　(B)攻螺絲 　(C)切鍵槽 　(D)鉸孔

- 槍管鑽頭鑽削時採用 (A)低轉速、大進給 　(B)高轉速、小進給 　(C)低轉速、小進給 　(D)高轉速、大進給

- 下列何者屬於心軸銑刀？ (A)平銑刀 　(B)端銑刀 　(C)T形槽銑刀 　(D)面銑刀

- 砂輪必須作下列檢查，何者敘述不正確？ (A)平衡檢查其目的在檢查砂輪組織是否均勻，以確保砂輪運轉時震動減低 　(B)砂輪孔徑應稍大於心軸直徑，即採鬆配合 　(C)音響檢查為首要檢查項目，以其聲音清脆與否判定砂輪內部是否有裂痕 　(D)砂輪之夾持緣盤直徑應小於砂輪外徑1/3

- 外圓無心磨削加工錐度軸應採用何種進給方式？ (A)直進法 　(B)內進法 　(C)端進法 　(D)通過進刀

- 弓鋸用鋸條規格為 300×12×0.64－24T，其中「24」代表什麼意義？ (A)鋸條寬度 　(B)鋸條齒數 　(C)鋸條厚度 　(D)鋸條長度

- 選出錯誤的敘述 (A)50號鑽頭直徑大於60號鑽頭直徑 　(B)A號鑽頭直徑小於5號鑽頭直徑 　(C)分數鑽頭最小直徑為1/64 　(D)Z鑽頭比U鑽頭的直徑大

- 對於鑽床之主要工作，下列敘述何者不正確？ (A)鉸削時採用高轉速、小進給，加入切削劑，並不得反轉以免損傷刀刃 　(B)攻絲前要先在工件上鑽孔，一般低碳鋼取牙深的 75% 作為攻絲裕留量 　(C)鑽孔時若鑽頭的切邊(鑽刃長度 ) 不等長與鑽刃半角不等會造成尺寸異常擴大 　(D)鑽床上亦可裝上單刀刃或雙刀刃之刀具修正圓孔或擴孔的操作

- 有關鋸條的選擇原則，下列何者正確？ (A)粗鋸齒適合鋸切薄工件，細鋸齒適合鋸切厚工件 　(B)粗鋸齒適合鋸切硬材料，細鋸齒適合鋸切軟材料 　(C)跳躍齒適合鋸切小截面的工件 　(D)直齒適合機密鋸切鋼、銅及鋁合金材料的工

- 有關鋸床與鋸條的敘述，下列何者不正確？ (A)磨料圓盤鋸床適宜於非鐵金屬及白鑄鐵之鋸切 　(B)圓鋸機圓盤上鋸齒之相鄰兩齒高低不一，高齒之用途為粗切 　(C)粗鋸齒適合鋸切薄工件，細鋸齒適合鋸切軟材料 　(D)摩擦圓盤鋸床適宜各種型鋼、工具鋼及不鏽鋼之鋸切；但不適宜非鐵金屬及鑄鐵鋸切

- 下列何項適合兩頂心間的工作？ (A)鉸孔 　(B)攻絲 　(C)鑽孔 　(D)車削長形工件外徑

- 有關砂輪製法的敘述，下列何者錯誤？ (A)V法是指金屬結合法 　(B)S法是以水玻璃當作結合劑 　(C)樹脂結合法簡稱B法 　(D)E法所製的砂輪強韌且富彈性

- 有關銑床之種類、刀具與銑削法，下列敘述何者正確？　 (A)端銑及T型槽銑削工作宜選用臥式銑床 　(B)心軸銑刀專用於裝置在立式銑床刀軸孔內 　(C)上銑法常用於粗銑削鑄鐵工件 　(D)下銑法之銑刀迴轉方向與工件進給方向互為相反

- 栓槽孔、槍管來復線、齒輪鍵槽、多角形孔及特殊形狀內孔之拉削大都選用何種拉床？ (A)推力拉床 　(B)拉力拉床 　(C)表面拉床 　(D)連續拉床

- 鑽削低碳鋼之鑽頭頂角為 (A)100度 　(B)118度 　(C)125度 　(D)145度

- 下列何者不常用來表示車床之規格？ (A)床台長度　(B)車床重量　(C)兩心間距離 　(D)旋徑

- 有關砂輪之敘述，下列何者正確？　 (A)碳化矽磨料的代號為GC 　(B)氧化鋁磨料的代號為WA 　(C)硬材料應選用細粒度磨料，軟材料應選用粗粒度磨料 　(D)砂輪結合劑使用黏土法時簡稱S法

- 臥式銑床不適用於何種銑削工作？ (A)T形槽 　(B)排銑 　(C)鏈輪 　(D)騎銑

- 有關車床操作方式之敘述，下列何者正確？　 (A)為了保護操作人員的手，不使之受傷，應戴上手套 　(B)為了相互提醒、分工合作，以提升工作效率，最好二人同時操作 　(C)車削工件產生之切屑，應立即直接以空手清除 　(D)為進行主軸入檔，可用一手轉動夾頭，另一手撥動變化桿

- 下列有關鑽頭的敘述，哪一項最正確？ (A)鏟形鑽頭、鋸條式鑽孔刀與翼形刀主要可用於薄金屬板上大孔之鑽削 　(B)中心鑽頭係由一小麻花鑽頭與 60 度錐孔鉸刀組合而成 　(C)麻花鑽頭直徑在 13mm 以下者使用錐柄，可以直接套入鑽床主軸內孔 　(D)鑽頂角與工件材質之硬度成反比

- 一砂輪規格為 WA－36－J－5－V－1A－200×25×32，其中「5」代表什麼意義？ (A)外徑 　(B)粒度 　(C)形狀 　(D)組織

- 在機力車床橫向進刀手輪上，顯示最小刻度為0.04mm，若工件半徑要減少1.20mm，則正確的進刀格數為下列何者？　 (A)15 　(B)30 　(C)45 　(D)60

- 對於鑽床工作法，下列敘述何者不正確？ (A)鑽孔時會吱吱叫，是因為鑽頭鈍化或鑽唇間隙角太小 　(B)單邊捲屑是因為鑽唇半角不相等或切邊不等長 　(C)鑽削大量相同工件時，應採用鑽模來輔助鑽削工作 　(D)進行圓桿工件圓周面鑽孔時之定位夾具最常採用為虎鉗

- 有關磨床的砂輪選用敘述，下列何者錯誤？ (A)粗磨削用粗粒，細磨削用細粒 　(B)硬材料用細粒，軟材料用粗粒 　(C)軟材料用軟砂輪，硬材料用硬砂輪 　(D)粗糙工件表面用硬砂輪，光滑面用軟砂輪

- 銑床分度頭蝸桿與蝸輪轉速比為40：1，分度板之孔數為15、16、17、18、19、20。欲銑製一34齒之齒輪，由簡單分度法可得每等分搖柄轉動之圈數為 (A)圈   (B)圈 　(C)圈　(D)圈

- 欲攻製M202之螺紋，須先行鑽孔，則應選用之鑽頭直徑為 (A)17.5mm 　(B)18mm 　(C)18.5mm 　(D)19mm

- 下列何者不是車床壓花之操作原則？ (A)低轉速 　(B)大進給 　(C)壓痕深 　(D)壓花道數多

- 工件長100mm，錐度部分長80mm，兩端直徑為20mm及16mm，則其錐度為 (A)1：6 　(B)1：8 　(C)1：10 　(D)1：20

- 拉床拉削之特點是 (A)切削量多，生產速度迅速 　(B)操作人員不須具熟練操作技術 　(C)外形加工不容易 　(D)拉刀價格便宜

- 下列何種磨床是將工件固定在磁性工作台上進行磨削？ (A)平面磨床 　(B)圓柱磨床 　(C)內圓磨床 　(D)無心磨床

- 下列何者不是上銑法之特徵？ (A)適用於銑削薄工件 　(B)適於銑削鑄件黑皮面 　(C)銑刀刀齒不容易撞斷 　(D)可用於舊式銑床，不容易插刀

- 下列有關鑽頭之敘述，何者不正確？ (A)蔴花鑽頭是最常用的鑽頭，通常均製成雙槽型 　(B)靜點為兩鑽唇之連線，其長度愈大，軸向進刀阻力愈大 　(C)兩鑽槽間之金屬厚度稱為鑽邊，為支持鑽身之部位 　(D)錐柄鑽頭之柄端有一平行部分之舌端，與軸孔末端之平行槽配合，可傳達大的扭力而不虞鬆脫

- 精密工件之孔要精確定位且要有精密公差，應以何種機器來製造？ (A)立式搪床 　(B)工模搪床 　(C)懸臂鑽床 　(D)臥式搪床

- 下列有關鑽床之敘述何者不正確？ (A)大量生產之鑽孔工作，宜用工模夾持工件 　(B)大型笨重工件之鑽孔作業，常選用直立鑽床 　(C)一件須經過鑽孔、攻牙、鉸孔及鑽魚眼等重複鑽孔之工件，當大量生產時，宜使用排列鑽床 　(D)鑽削低碳鋼之鑽頭唇間隙角10度

- 一工件大端半徑35mm，小端直徑30mm，錐度長400mm，擬利用複式刀台進行錐度車削，則刀座下角度轉之角度為 (A)5.73° 　(B)2.86° 　(C)1.43° 　(D)0.36°

- 有關靈敏鑽床與立式鑽床之敘述，下列何者正確？ (A)靈敏鑽床只能用於 13mm 以下鑽頭，立式鑽床只能用於 13mm 以上鑽頭 　(B)靈敏鑽床不能固定在地上使用，而立式鑽床可固定在地上使用 　(C)立式鑽床有自動進刀機構，而靈敏鑽床則無 　(D)靈敏鑽床可自動攻螺紋，而立式鑽床則不可

- 下列有關鑽頭之敘述，何者不正確？ (A)鑽腹愈向柄端愈薄 　(B)錐柄鑽頭之直徑大於13mm 　(C)兩鑽邊之間的距離就是鑽頭的外徑 　(D)鑽頭的外徑愈向柄端愈小

- 機械工廠最常見的拉床是何種型式？ (A)拉力拉床 　(B)推力拉床 　(C)表面拉床 　(D)連續拉床

- 無心磨床的一些特點那一項不正確？ (A)不需頂心及夾頭 　(B)適於單一圓柱桿之大量生產 　(C)細長桿工件不易變形 　(D)需要高深操作技術

- 下列何種角度與工件硬度成正比？ (A)鑽唇間隙角 　(B)螺旋角 　(C)鑽頂角 　(D)背隙

- 有關活動式扶料架之敘述，下列何項不正確？ (A)又名跟刀架 　(B)扶料架可隨車刀移動 　(C)固定於刀具溜座 　(D)有三個夾爪

- 厚工件鑽大孔宜選用何種刀具？ (A)翼形刀具 　(B)鋸條式鑽孔刀 　(C)鏟形鑽頭 　(D)蔴花鑽頭

- 下列有關砂輪選用的敘述，哪一項為不正確？ (A)白色氧化鋁磨料比褐色氧化鋁磨料純度高，適用於磨削高速鋼及淬硬鋼 　(B)粗磨削選用密組織的砂輪，精磨削選用鬆組織的砂輪 　(C)精磨削選用細粒度的砂輪，粗磨削選用粗粒度的砂輪 　(D)粗磨削選用結合度強的硬砂輪，精磨削選用結合度弱的軟砂輪