| 市立新北高工108學年度第二學期第 2 次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 | 甲 乙 | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題教師 | 胡竣泓 | 年級 | 一 | 科別 | 機械 | 姓名 |  |  |  | 是 |
|  |  | 審題教師 | 林明舜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、單選題

每題2分，共100分

(    )1.	若螺紋標註為L2N-M30×1.5-6H/6g，則下列敘述何者正確？ 
(A)螺紋為右螺紋 　(B)螺紋導程為1.5mm 　(C)內螺紋公差為6H及外螺紋公差為6g的配合 　(D)螺紋節徑為30mm

(    )2.	弓鋸用鋸條規格為 300×12×0.64－24T，其中「24」代表什麼意義？ 
(A)鋸條厚度 　(B)鋸條齒數 　(C)鋸條長度 　(D)鋸條寬度

(    )3.	有一銑刀直徑100 mm，共有 8 個刀刃，如切削速度為157 m/min，每一刀刃進刀量為0.1 mm，則刀具進給量(mm / min)為何？ 
(A)100 　(B)200 　(C)300 　(D)400

(    )4.	下列有關砂輪選用的敘述，哪一項為正確？ 
(A)褐色氧化鋁磨料比白色氧化鋁磨料純度高，適用於磨削高速鋼及淬硬剛 　(B)粗磨削選用密組織的砂輪，精磨削選用鬆組織的砂輪 　(C)粗磨削選用細粒度的砂輪，精磨削選用粗粒度的砂輪 　(D)粗磨削選用結合度強的硬砂輪，精磨削選用結合度弱的軟砂輪

(    )5.	有關螺紋及其製造，下列敘述何者正確？ 
(A)節徑上螺旋線與軸線所構成之夾角稱為導程角 　(B)M20  1.5 之螺紋螺距是1.5mm 　(C)螺紋滾軋所需之胚料直徑約等於螺紋的外徑 　(D)壓鑄適用於高熔點非鐵金屬機件之外螺紋大量生產

(    )6.	一對內、外螺紋組合標註為M30 × 3-6H7G/6g5h，下列敘述何者正確？ 
(A)內螺紋小徑公差為6級、公差域在H的位置 　(B)內螺紋節徑公差域在G的位置 　(C)外螺紋外徑公差為6級 　(D)外螺紋節徑公差域在g的位置

(    )7.	以100mm外徑的碳化鎢面銑刀銑削中碳鋼材料，銑刀每刀齒的進給量為0.35mm，刀齒數為 6，若銑削速度為 150m / min，則其進給量為多少 mm / min？ 
(A)315 　(B)501.5 　(C)752 　(D)1003

(    )8.	從端面看，四線螺紋的螺旋切入口相隔 
(A)180 　(B)120 　(C)60 　(D)90

(    )9.	下列有關鑽頭的敘述，何者有誤？ 
(A)一般鑽鋼料時，鑽刃間隙角為8°～12° 　(B)一般號數鑽頭定比字母鑽頭之直徑大 　(C)薄金屬板　上鑽大孔宜選用孔鋸或翼形刀 　(D)厚金屬件鑽大孔宜選用鏟形鑽頭

(    )10.	設L為螺絲之導程，P為螺絲的節距，n為螺紋線數目，則L、P與n三者之間的關係為 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )11.	有關螺紋與齒輪之敘述，下列何者正確？ 
(A)螺紋的導程角與導程的大小有關，而與節徑的大小無關 　(B)英制齒輪的齒形大小以模數表示，公制齒輪的齒形大小以徑節表示 　(C)使用螺絲攻製作盲孔的螺紋時，通常只需要第一攻即可 　(D)滾齒加工時，滾齒刀與齒輪的動作類似蝸桿與蝸輪嚙合運轉的情形

(    )12.	下列有關銑床加工之敘述何者錯誤？ 
(A)向上銑削可消除進給機構之齒隙 　(B)向下銑削銑刀轉動方向與工作台進給方向相反 　(C)裝置螺旋銑刀要使銑削時產生之推力指向機柱邊 　(D)螺旋平銑刀齒數少者適宜重銑削工作

(    )13.	下列有關鑽頭的敘述，哪一項最正確？ 
(A)鏟形鑽頭、鋸條式鑽孔刀與翼形刀主要可用於薄金屬板上大孔之鑽削 　(B)中心鑽頭係由一小麻花鑽頭與 60 度錐孔鉸刀組合而成 　(C)麻花鑽頭直徑在 13mm 以下者使用錐柄，可以直接套入鑽床主軸內孔 　(D)鑽頂角與工件材質之硬度成反比

(    )14.	用分度頭並以白朗氏(Brown & Shape)第一板之分度板銑削 18 齒的齒輪，則每銑削一齒，曲柄應旋轉的圈數與孔距為若干？ 
(A)在 18 孔圈上，旋轉 2 圈又 4 個孔距 　(B)在 21 孔圈上，旋轉 2 圈又 19 個孔距 　(C)在 23 孔圈上，旋轉 2 圈又 17 個孔距 　(D)在 31 孔圈上，旋轉 2 圈又 9 個孔距

(    )15.	有關齒輪模數(M)，徑節(Pd)之關係，下列何者為正確？ 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )16.	一對外接正齒輪，其模數皆為 2，齒數分別為 17 與 36 齒，相互嚙合運轉時，中心距離應為若干？ 
(A)17mm 　(B)36mm 　(C)53mm 　(D)106mm

(    )17.	下列有關拉削加工的敘述，何者不正確？ 
(A)使用具連續切齒的拉刀，粗切及精切可一次完成 　(B)對於槍管或大炮內側面的螺旋線，無法以此方法加工 　(C)可用於加工凹槽、內孔、六角形孔等的大量生產工作 　(D)加工面不能有凸起的阻礙物

(    )18.	對於鑽床工作敘述，下列何者不正確？ 
(A)鑽孔時會吱吱叫，是因為鑽頭鈍化或鑽唇間隙角太小 　(B)單邊捲屑是因為鑽唇半角不相等或切邊不等長 　(C)鑽削大量相同工件時，應採用鑽模來輔助生產 　(D)進行圓桿工件之圓周面鑽孔時，最容易定位之夾具為虎鉗

(    )19.	有關鋸床與鋸條的敘述，下列何者不正確？ 
(A)粗鋸齒適合鋸切薄工件，細鋸齒適合鋸切軟材料 　(B)圓鋸機圓盤上鋸齒之相鄰兩齒高低不一，高齒之用途為粗切 　(C)摩擦圓盤鋸床適宜各種型鋼、工具鋼及不鏽鋼之鋸切；但不適宜非鐵金屬及鑄鐵鋸切 　(D)磨料圓盤鋸床適宜於非鐵金屬及白鑄鐵之鋸切

(    )20.	外徑 100 mm銑刀，以切速 157 m/min銑削 35 齒齒輪，若每齒進刀量為 0.1 mm，銑刀之刀刃數為12，則下列敘述何者有誤？ 
(A)銑刀每分鐘迴轉速為 500 rpm 　(B)銑刀每分鐘進給量為 600 mm/ min 　(C)銑刀每一轉之進給量為 1.2 mm/rev 　(D)以白朗式第 2 分度板，相鄰每齒間銑削之曲柄應轉 1 圈 5 / 27 孔距

(    )21.	臥式搪床加裝下列何種輔助器具可以增進搪孔精度？ 
(A)游標尺 　(B)鋼尺 　(C)光學尺 　(D)分厘卡

(    )22.	以車床車削節距為3mm之螺紋，導螺桿之節距為6mm，若主軸齒輪之齒數為24齒，則應搭配多少齒數的導螺桿齒輪？ 
(A)12齒 　(B)36齒 　(C)48齒 　(D)72齒

(    )23.	一砂輪規格為 WA－36－J－5－V－1A－200×25×32，其中「5」代表什麼意義？ 
(A)組織 　(B)粒度 　(C)形狀 　(D)外徑

(    )24.	採用車製外螺紋時，若車床導螺桿節距為4mm，擬車削1.25mm節距螺桿，若柱齒數選25齒，則導桿齒數為 
(A)90 　(B)80 　(C)70 　(D)60

(    )25.	三線螺紋的螺距是1.5mm，則導程是 
(A)4.5mm 　(B)3mm 　(C)1.5mm 　(D)0.5mm

(    )26.	無心磨床之調整砂輪之功用，下列何者不是？ 
(A)使工件旋轉 　(B)在水平線上支頂工件 　(C)略為傾斜可以使工件進給 　(D)切削工件

(    )27.	某砂輪的標記為A-36-L-5-V，其中L和5表示 
(A)磨料、結合劑種類 　(B)粒度、結合度 　(C)結合度、組織 　(D)組織、磨料種類

(    )28.	下列有關順銑法(又稱下銑法)與逆銑法(又稱上銑法)的比較，何者為不正確？ 
(A)逆銑法產生切屑的方式為由薄到厚，順銑法產生切屑的方式由厚到薄 　(B)順銑法較易產生震動，但不需裝設背隙消除裝置 　(C)採用順銑法的加工面較平滑，故比逆銑法適合精加工 　(D)逆銑法產生的切削力為由小到大，故刀刃不易崩裂

(    )29.	下列何種加工方法不能製出齒輪？ 
(A)粉末冶金法 　(B)鑄造法 　(C)磨削法 　(D)車削加工

(    )30.	有一模數標準正齒輪M = 3，齒數60齒，則下列何者有誤？ 
(A)節徑應為180公厘 　(B)外徑為186公厘 　(C)齒冠高為6.47公厘 　(D)周節為3

(    )31.	銑床分度蝸輪為 40 齒，採用白郎夏普(Brown & Sharp)公司之分度頭及分度板， 若欲銑製20齒之齒輪，其分度曲柄應轉動多少轉？ 
(A)0.5 轉 　(B)1 轉 　(C)2 轉 　(D)20 轉

(    )32.	下列何項無法利用鑽床加工？ 
(A)鉸孔 　(B)搪孔 　(C)攻絲 　(D)切槽

(    )33.	有關鑽床的敘述，下列敘述何者不正確？ 
(A)旋臂鑽床規格大小係以旋臂長度之大小來表示 　(B)深孔鑽床常配以鑽模來引導鑽頭在工件上一次同時鑽許多孔 　(C)排列鑽床一次可在工件上鑽多個不同直徑的孔，亦可依加工程序安排刀具於鑽床上作數種不同的工作 　(D)轉塔鑽床可依加工程序安排刀具依序加工而不必移動工件而作數種不同的工作

(    )34.	螺紋標註 L－2N－M16×1.5 時，下列何者為正確？　 
(A)此螺紋之螺距為3.0mm 　(B)此螺紋為右螺紋 　(C)此螺紋為單線螺紋 　(D)此螺紋之公稱直徑為1.5mm

(    )35.	一砂輪規格為WA-36-J-5-V-1A-200×25×32，其中「200」代表什麼意義？ 
(A)組織 　(B)粒度 　(C)形狀 　(D)外徑

(    )36.	有一規格為 GC-46-M-6-B-1A-200×25×32 的砂輪，其中「B」代表砂輪的結合劑為 
(A)黏土 　(B)合成樹脂 　(C)金屬 　(D)橡膠

(    )37.	以直徑100mm之碳化鎢銑刀，銑刀齒數(刀刃數)為6齒，銑削中碳鋼，查表得知最佳銑削速度為80m/mim，若每齒進刀設定為0.1mm，下列之計算結果何者正確？ 
(A)銑刀每分鐘迴轉數N＝2500～2700rpm 　(B)銑刀每分鐘迴轉數N＝250～270rpm 　(C)每分鐘進給量fm＝25～27mm/min 　(D)每分鐘進給量fm＝250～270mm/min

(    )38.	下列有關銑床刀具的敘述，何者有誤？ 
(A)交錯刃側銑刀適粗重銑削，而且銑削效率比螺旋刃高 　(B)直柄式之有柄銑刀須藉套筒夾頭夾持 　(C)端銑刀常用於立式銑床上銑削溝槽、鍵座 　(D)心軸銑刀專用於裝置在立式銑床刀軸孔內

(    )39.	欲銑一34齒之齒輪，用簡單分度法，每銑一齒，在分度頭上轉數應為 
(A)曲柄轉一圈，再在17孔周上轉3孔 　(B)曲柄轉一圈，再在31孔周上轉6孔 　(C)曲柄在20孔周上轉17孔 　(D)曲柄在34孔周上轉一圈

(    )40.	設外徑100mm之銑刀，刀刃12齒，銑削工件之速度為50m/min，銑刀每刃每轉之進給為0.05mm，求銑刀每分鐘之進給量(mm/min)？ 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )41.	有關螺紋與齒輪加工的敘述，下列何者不正確？ 
(A)精密及包模鑄造法主要用於較複雜又不便取模之齒輪製造，但只限於小齒輪 　(B)臥式銑床逐齒銑切輪齒時，採用之成型銑刀須依不同徑節(或模數)選用每片可銑削齒數範圍 　(C)螺紋滾軋機滾軋螺紋所需之胚料直徑約等於螺紋之節徑 　(D)滾齒機製造齒輪時滾齒刀與齒輪工件之旋轉圈數相同

(    )42.	有關齒輪製造之敘述，下列何者不正確？ 
(A)粉末冶金法適合用於小齒輪之大量生產 　(B)滾齒機切製法切削正齒輪時，滾齒刀之軸方向需與齒輪之輪軸方向平行 　(C)銑床銑切法銑削齒輪時，必須搭配分度頭附件 　(D)滾齒機切製法切削正齒輪時，由於滾齒刀為螺旋形，其軸方向必須偏置等於其螺旋角

(    )43.	下列有關銑床的敘述，何者有誤？ 
(A)主軸孔一般採用美國標準錐度、錐度值為7/24 　(B)面銑、端銑及T型槽銑削工作宜選用臥式銑床 　(C)銑床上分度頭主要構造為蝸桿與蝸輪 　(D)主要以號數來表示床台縱向最大移動距離

(    )44.	下列有關銑削法的敘述，何者有誤？ 
(A)上銑法乃銑刀之迴轉方向與工件進給方向互為相反 　(B)順銑法常用於銑削鑄鐵及銑內溝槽 　(C)逆銑法毋需防隙裝置 　(D)下銑法切削之加工面光滑、排屑容易

(    )45.	下面何種方法製作生產外螺紋最快且又節省材料？ 
(A)車削 　(B)銑削 　(C)滾軋 　(D)鉋削

(    )46.	正齒輪周節和徑節的乘積為 
(A)6.28 　(B)3.14 　(C)1.57 　(D)0.785

(    )47.	有關鑽削加工之敘述，下列何者不正確？ 
(A)若工件的切削速度為25m/min 且鑽頭直徑為10mm，則鑽床主軸的轉速約為800rpm 　(B)柱坑鑽頭之規格以能沉入螺絲頭來表示，如M4、M6等 　(C)一般鑽削鋼料的鑽唇間隙角為20~25度，鑽唇角採118度 　(D)鑽孔時，鑽頭之切邊一高一低或鑽唇半角不相同，容易引起孔徑擴大

(    )48.	下列何者不屬於連接兩相交軸的齒輪傳動？ 
(A)斜齒輪與冠狀齒輪 　(B)戟齒輪 　(C)兩斜方齒輪 　(D)斜齒輪與蝸線斜齒輪

(    )49.	對於鑽床工作法，下列敘述何者不正確？ 
(A)鑽孔時會吱吱叫，是因為鑽頭鈍化或鑽唇間隙角太小 　(B)單邊捲屑是因為鑽唇半角不相等或切邊不等長 　(C)鑽削大量相同工件時，應採用鑽模來輔助鑽削工作 　(D)進行圓桿工件圓周面鑽孔時之定位夾具最常採用為虎鉗

(    )50.	車床導螺桿螺距為5mm，擬車削螺距為1mm之雙線螺桿，則柱齒輪與導螺桿齒輪之齒數比為 
(A)1/3 　(B)1/5 　(C)2/5 　(D)1/2