| 市立新北高工108學年度第二學期第 2 次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 | 甲 乙 | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械原理進階 | 命題教師 | 胡竣泓 | 年級 | 三 | 科別 | 機械 | 姓名 |  |  |  | 是 |
|  |  | 審題教師 | 董彥臣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、單選題 (每題2分，共50題)

每題2分，共100分

(    )1.	複式輪系之輪系值為 
(A)首輪迴轉速對末輪迴轉速之比 　(B)首輪齒數對末輪齒數之比 　(C)末輪齒數對首輪齒數之比 　(D)末輪迴轉數對首輪迴轉速之比

(    )2.	有關輪系之輪系值與惰輪，下列敘述何者不正確？ 
(A)輪系值大於1時，表示末輪轉速大於首輪轉速 　(B)惰輪可改變末輪之轉向，但不改變輪系值之絕對值 　(C)兩軸距離較遠時，可使用惰輪，避免使用大齒輪 　(D)由於輪系的功用是加速或減速，故輪系值不可能等於1

(    )3.	若機構中連桿無相對運動，只能作整體之運動者，稱為 
(A)固定鏈 　(B)拘束運動鏈 　(C)無拘束運動鏈 　(D)運動對

(    )4.	下列有關輪系值(train value)的敘述，何者正確？ 
(A)負的輪系值代表首輪和末輪的轉向相同 　(B)複式輪系的輪系值只與首輪和末輪的齒數有關 　(C)改變單式輪系的惰輪數目不會改變輪系值的絕對值 　(D)複式輪系內增加一中間軸不會影響輪系值的正負號

(    )5.	汽車差速機構中，左右兩軸轉速之和等於大齒盤(行星臂)轉速之 
(A)1倍 　(B)2倍 　(C)3倍 　(D)4倍

(    )6.	一般自行車所使用之制動器大多為 
(A)帶制動器 　(B)塊狀制動器 　(C)圓盤制動器 　(D)內靴式制動器

(    )7.	下列何者錯誤？ 
(A)電磁式制動器是將機械能轉變為電能而產生制動作用 　(B)液體制動器之制動力量小，若需完全停止須配合使用其他形式之制動器 　(C)鼓式制動器因被鼓輪包覆，來令片與鼓輪磨耗所生之粉塵顆粒會影響其制動效果 　(D)碟式制動器易受油、水等雜質之滲入

(    )8.	下列何者為一機械？ 
(A)分厘卡 　(B)鍋爐 　(C)蒸汽機 　(D)齒輪變速箱

(    )9.	一凸輪驅動機構，當從動件呈現等加、減速度運動時，下列敘述何者正確？ 
(A)從動件位移圖呈現傾斜直線 　(B)從動件位移圖呈現水平直線 　(C)從動件速度圖呈現傾斜直線 　(D)從動件速度圖呈現拋物曲線

(    )10.	凸輪設計時，下列何種凸輪只能設定半周的工作曲線，而另半周之工作曲線，必須由前者決定？  
(A)面凸輪 　(B)等寬凸輪 　(C)隆起凸輪 　(D)反凸輪

(    )11.	搖臂急回機構是屬於 
(A)固定滑塊曲柄機構 　(B)擺動滑塊曲柄機構 　(C)往復滑塊曲柄機構 　(D)迴轉滑塊曲柄機構

(    )12.	火車機車頭上兩輪間的迴轉是何種機構之應用？ 
(A)交叉等曲柄組 　(B)平行相等曲柄組 　(C)曲柄搖桿組 　(D)不等曲柄組

(    )13.	當汽車轉彎時，其兩前輪之理想相對位置為 
(A)兩輪互相平行 　(B)兩前輪軸線之交點位於後輪軸線間 　(C)兩前輪軸線與後輪軸心交於一點 　(D)兩前輪軸線與後輪軸之延長線交於一點

(    )14.	下列何種機構可得正確之直線運動？ 
(A)皮氏直線運動機構 　(B)瓦特直線運動機構 　(C)羅氏直線運動機構 　(D)蔡氏直線運動機構

(    )15.	關於四連桿機構死點的敘述，下列何者不正確？ 
(A)連接浮桿傳達之力不能產生力矩以驅動從動曲柄，此位置稱為死點 　(B)曲柄搖桿機構之從動件若加裝飛輪，可以消除機構死點 　(C)曲柄搖桿機構若搖桿為主動，則一運動循環具有兩個死點 　(D)雙曲柄機構的機架(固定桿)為最短桿，傳動過程會產生死點

(    )16.	下列何者四連桿機構運動中沒有死點存在？ 
(A)牽桿機構 　(B)雙搖桿機構 　(C)曲柄搖桿機構 　(D)曲柄滑塊機構

(    )17.	下列有關運動對的敘述，何者正確？ 
(A)兩摩擦輪組成之運動對為低對 　(B)滾珠軸承的鋼珠與外座環組成之運動對為高對 　(C)火車的車輪與鐵軌組成之運動對為低對 　(D)螺栓與螺帽組成之運動對為高對

(    )18.	惠斯頓差動滑車，其定滑輪大輪直徑與小輪直徑愈接近，則 
(A)機械利益愈大 　(B)機械利益愈小 　(C)機械效率愈大 　(D)機械效率愈小

(    )19.	定滑輪的作用是 
(A)不改變施力方向但改變作用力大小 　(B)不改變施力方向也不改變作用力大小 　(C)改變施力方向但不改變作用力大小 　(D)改變施力方向也改變作用力大小

(    )20.	在中國式絞盤滑車中，大絞盤的直徑為D，小絞盤的直徑為d，若手柄的長度不變，且(D – d )的值愈接近零，則此滑車的機械利益愈接近： 
(A)1 　(B)0 　(C)無窮大 　(D)無窮小

(    )21.	機械利益與機械效率的定義 
(A)是相同的 　(B)是不同的 　(C)以機械利益的定義較嚴謹 　(D)以機械效率的定義較嚴謹

(    )22.	螺紋標註“1/2-13UNC-2A”，下列何者錯誤？ 
(A)外徑1/2吋 　(B)統一螺紋粗牙 　(C)每吋13牙 　(D)雙線螺紋

(    )23.	欲使螺栓結合之兩機件，其中一件為光滑孔，另一件則有陰螺紋時，應使用何種螺栓？ 
(A)貫穿螺栓 　(B)柱頭螺栓 　(C)環首螺栓 　(D)帶頭螺栓

(    )24.	下列哪一種螺帽常用於汽車輪圈鎖緊及具有自動對正中心的作用？ 
(A)槽縫螺帽　 　(B)環首螺帽　 　(C)墊圈底座螺帽　 　(D)錐形底部螺帽

(    )25.	鍵之材料一般為 
(A)高碳鋼 　(B)中碳鋼 　(C)低碳鋼 　(D)合金鋼

(    )26.	有一平鍵，其規格之標註為12×8×50雙圓端，表示 
(A)鍵寬8 mm 　(B)鍵寬12 mm 　(C)鍵高50 mm 　(D)鍵長96 mm

(    )27.	貨車、卡車等其底盤用來承受車身的彈簧為 
(A)板片彈簧 　(B)錐形彈簧 　(C)蝸旋彈簧 　(D)拉伸彈簧

(    )28.	自行車之後輪係應用 
(A)棘輪，以使自行車向前踏時可前進，向後踩則不後退 　(B)凸輪，以使自行車向前踏時可前進，向後踩則不後退 　(C)擒縱器，以使自行車向前踏時可前進，向後踩則不後退 　(D)間歇齒輪，以使自行車向前踏時可前進，向後踩則不後退

(    )29.	拉伸彈簧兩端常製成鉤狀，其目的是為了 
(A)增加彈簧長度 　(B)減少淬火彎曲 　(C)增加彈性 　(D)方便吊掛之用

(    )30.	鐘錶所用的擒縱器係一種 
(A)間歇運動機構 　(B)簡諧運動機構 　(C)反向運動機構 　(D)平行運動機構

(    )31.	印刷電路板鑽孔機之主軸軸承多用 
(A)滾珠軸承 　(B)滾子軸承 　(C)無油軸承 　(D)空氣軸承

(    )32.	軸在支持處撓角較大時，應使用何種軸承？ 
(A)滾柱軸承 　(B)頸軸承 　(C)止推軸承 　(D)自動對位滾珠軸承

(    )33.	聯結器使用上，如互相平行但不在同一中心線上的兩軸，其偏心極微且兩軸角速度須絕對相等時，應使用 
(A)歐丹聯結器 　(B)撓性齒輪聯結器 　(C)鏈條聯結器 　(D)凸緣聯結器

(    )34.	使用剛性聯結器時，兩軸之中心線 
(A)可有少量之角度偏差 　(B)允許少量之中心偏差 　(C)必須在一直線上 　(D)允許軸向偏差

(    )35.	在日內瓦機構中，從動輪的徑向溝槽數目愈多，則此從動輪在主動輪轉一圈的時間內，其運動時間與靜止時間的比值愈接近： 
(A)0 　(B)無窮小 　(C)1 　(D)無窮大

(    )36.	間歇運動其主動件的運動方式，下列敘述何者正確？ 
(A)凸輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動 　(B)棘輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動 　(C)日內瓦機構可由搖擺運動而產生間歇運動 　(D)擒縱器可由迴轉運動而產生間歇運動

(    )37.	安裝於傳動軸上的螺旋齒輪，以單方向傳遞動力時，下列那一種軸承不適合用來支撐此傳動軸？  
(A)深槽滾珠軸承(deep groove ball bearing) 　(B)滾針軸承(needle bearing) 　(C)斜角滾珠軸承(angular contact ball bearing) 　(D)錐形滾子軸承(tapered roller bearing)

(    )38.	下列有關歐丹聯結器連接之兩傳動軸的使用情況，何者正確？ 
(A)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度相同 　(B)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度不相同 　(C)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈大 　(D)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈小

(    )39.	下列有關歐丹聯結器的敘述，何者錯誤？ 
(A)歐丹聯結器使用於平行但不在同一中心線的兩軸之間 　(B)歐丹聯結器的主動軸與從動軸的轉速相等 　(C)歐丹聯結器為球面四連桿組的應用 　(D)歐丹聯結器屬於撓性聯結器

(    )40.	V型皮帶兩側面之夾角約為 
(A)30°以配合皮帶輪的傳動 　(B)40°以配合皮帶輪的傳動 　(C)50°以配合皮帶輪的傳動 　(D)60°以配合皮帶輪的傳動

(    )41.	下列有關機件、機構與機械之敘述，何者錯誤？ 
(A)機構為機件之集合體 　(B)機械為機構之集合體 　(C)軸承為固定機件 　(D)機件必定為剛體

(    )42.	摩擦輪傳動適於 
(A)兩軸距離不定者 　(B)兩軸距離較遠者 　(C)負載輕而轉速較高者 　(D)負載大而有振動者

(    )43.	兩機件成滾動接觸的條件，下列何者錯誤？ 
(A)接觸點在連心線 　(B)接觸點之瞬時速度必相等 　(C)傳動弧長相等 　(D)兩輪半徑必相等

(    )44.	下列關於摩擦輪傳動的敘述，何者正確？  
(A)主動輪的輪緣大都採用硬質材料，而從動輪的輪緣則使用軟質材料  　(B)傳動功率的大小與摩擦輪材質無關 　(C)外接圓柱形摩擦輪傳動時，其兩輪旋轉方向相反 　(D)外接圓錐形摩擦輪傳動時，其速比與圓錐半頂角的正弦函數值成正比

(    )45.	外接圓柱形摩擦輪所能傳遞的功率大小，與下列何者無關？ 
(A)摩擦輪的材質 　(B)接觸面的摩擦力 　(C)接觸面的線速度 　(D)摩擦輪的旋轉方向

(    )46.	一齒輪模數為4，齒數20齒，壓力角20°，則基圓直徑為多少mm？ 
(A)80×sin20° 　(B)20×cos20° 　(C)80×cos20° 　(D)20×sin20°

(    )47.	下列有關齒形尺寸的敘述，何者為正確？ 
(A)徑節愈大，齒形愈大 　(B)徑節等於節圓直徑除以齒數 　(C)周節等於齒數除以節圓周 　(D)模數愈大，齒形愈大

(    )48.	中華民國國家標準之符號簡稱為 
(A)JIS 　(B)ASA 　(C)CNS 　(D)DIN

(    )49.	當漸開線齒輪之壓力角固定時，則其基圓直徑與節圓直徑 
(A)成正比 　(B)成反比 　(C)平方根成正比 　(D)平方根成反比

(    )50.	一對漸開線標準正齒輪在組裝時，因尺寸公差使兩軸中心距離改變，下列敘述何者正確？  
(A)齒頂圓直徑改變 　(B)齒根圓直徑改變 　(C)基圓直徑改變 　(D)節圓直徑改變

--------------------老師祝各位同學，未來一帆風順，鵬程萬里---------------------