| 市立新北高工108學年度第2學期 期末 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 黃嘉桂 | 審題教師 | 陳文德 | 年級 | 三 | 科別 | 製圖科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題（每題2.5分，共100分）：

1.【 　 】蒙納合金含銅量約為 (A) 10～20%　(B) 25～30%　(C) 35～40%　(D) 45～50%

2.【 　 】各國用於鑄造硬幣之合金屬於 (A) 鉻銅合金　(B) 錳銅合金(C) 鎳銅合金(D) 錫銅合金

3.【 　 】海將黃銅之主要成分中，除了銅、鋅外，還有1%的 (A) 鉻　(B) 錫　(C) 釩　(D) 鎳

4.【 　 】銅含鋅量為 抗拉強度量最大值(A) 5%　(B) 15%　(C) 30%　(D) 43%

5.【 　 】銅和錫之合金稱 (A) 黃銅　(B) 青銅　(C) 白銅　(D) 紅銅

6.【 　 】經常溫冷加工之黃銅，往往在使用中會破裂，此現象稱為 
(A) 溫裂　(B) 季裂　(C) 碎裂　(D) 時效

7.【 　 】軟銲料是 (A) 鉛錫合金　(B) 鉛銻合金　(C) 鉛銅合金　(D) 銅鋅合金

8.【 　 】砲銅之強度及延性大，耐磨及鑄造容易，其主要合金成分為銅中加入10%的 
(A) 鎳　(B) 錫　(C) 鉛　(D) 鋁

9.【 　 】作為貨幣、藝術人像、鐘之銅合金為 (A) 黃銅　(B) 白銅　(C) 青銅　(D) 輝銅

10.【 　 】適於飛機等航空機械之架構材料為 
(A) 鋁鋅合金　(B) 鋁錳合金　(C) 鋁銅合金　(D) 杜拉鋁合金

11.【 　 】杜拉鋁加何種元素，即成超杜拉鋁？ (A) 鋁　(B) 鎂　(C) 矽　(D) 銅

12.【 　 】鋁合金經固溶處理後，可使其增加(A) 可鑄性(B) 強度與硬度　(C) 可鍛性　(D) 塑性

13.【 　 】防止鋁合金受大氣鏽蝕，常用之方法為 
(A) 噴塗油漆　(B) 鋁夾板　(C) 用陽極氧化法　(D) 用重鉻酸鉀

14.【 　 】杜拉鋁之強度及硬度均高，係為 之合金
(A) 鋁、銅、矽　(B) 鋁、鎂、矽　(C) 鋁、銅、鎂、錳　(D) 鋁、鋅、鎂

15.【 　 】鋁合金經下列何種熱處理後，可得到最大的強度？ 
(A) 退火處理　(B) 固溶處理　(C) 析出處理　(D) 安定處理

16.【 　 】鋅基軸承合金的抗拉強度約為巴氏合金的(A) 1～2倍(B) 2～3倍(C) 3～4倍(D) 4～5倍

17.【 　 】高速高負荷之軸承常用 軸承合金(A) 鉛基　(B) 鋁基　(C) 錫基　(D) 銅基

18.【 　 】所謂馬口鐵是鍍 (A) 錫　(B) 鋅　(C) 鐵　(D) 銅

19.【 　 】因鉛對人體有害，故含鉛量 (A) 7%　(B) 8%　(C) 9%　(D) 10% 以上者，不能製造餐具

20.【 　 】鋁合金於實施退火處理時，可消除其內部殘留壓力及增加延性，其退火溫度以 °C為宜
(A) 160　(B) 260　(C) 340　(D) 450

21.【 　 】壓鑄品中以 基合金製品為最多(A) 鋁　(B) 鎂　(C) 銅　(D) 鋅

22.【 　 】錫在 °C具有最大的延展性(A) 100　(B) 200　(C) 300　(D) 400

23.【 　 】巴氏合金的主要成分為 (A) 錫　(B) 鋅　(C) 銅　(D) 銻

24.【 　 】銀易與 作用，表而生成黑色物(A) 碳酸鈉　(B) 硫化氫　(C) 氯化鋅　(D) 鹽酸

25.【 　 】鎳的結晶構造為 (A) BCC　(B) FCC　(C) HCP　(D) LCD

26.【 　 】鎂的結晶格子為 (A) HCP　(B) BCC　(C) FCC　(D) CPA

27.【 　 】蒙納合金的含鎳量約為 (A) 65～70%　(B) 60～65%　(C) 55～60%　(D) 50～55%

28.【 　 】鈦及其合金通常不適合在 以上之場合使用(A) 300°C　(B) 400°C　(C) 500°C　(D) 600°C

29.【 　 】鈦的主要原料成分為 (A) TiN　(B) TiO2　(C) TiO3　(D) TiH

30.【 　 】鎳鐵合金中，何者在常溫附近之彈性係數幾乎不變 銅
(A) Invar　(B) Elinvar　(C) Monel　(D) Platinite

31.【 　 】下列何種金屬延展性最佳？ (A) 金　(B) 銀　(C) 鉑　(D) 鎳

32.【 　 】PH值愈大，則電氣化學腐蝕愈 (A) 快　(B) 慢　(C) 一樣　(D) 不一定

33.【 　 】大部分的金屬腐蝕是由 所引起的(A) 電化學　(B) 純化學　(C) 物理　(D) 細菌

34.【 　 】金屬腐蝕的最主要原因是 
(A) 純粹化學上　(B) 電氣化學上　(C) 細菌之腐蝕　(D) 純粹物理上

35.【 　 】在哪一種水中，鐵較易腐蝕？ (A) 蒸餾水　(B) 酸性水　(C) 鹼性水　(D) 竹碳水

36.【 　 】鍋爐的脆化為何種腐蝕？ (A) 粒間腐蝕　(B) 縫隙腐蝕　(C) 應力腐蝕　(D) 衝蝕腐蝕

37.【 　 】鋼料結晶愈小，則晶界愈多，其耐蝕性 (A) 愈佳　(B) 愈差　(C) 無關　(D) 不變

38.【 　 】哪些元素會在金屬外表產生氧化膜，較不易腐蝕？ (A) 錳　(B) 鎳　(C) 鋁　(D) 銅

39.【 　 】防止鋁合金鏽蝕最好的方法是 (A) 電鍍　(B) 陽極電解處理　(C) 噴漆　(D) 陰極電解處理

40.【 　 】電鍍時，金屬耐蝕材料應置於 
(A) 陽極　(B) 陰極　(C) 皆可　(D) 陰陽極