| 市立新北高工 108 學年度 第2學期 期末考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 李依如 | 審題 教師 | 董彥臣 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)

（　　　）1.在機械製造的產品中，螺紋最常見的用途為　(A)傳達動力或運動　(B)調節機件位置　(C)結合機件　(D)使機件旋轉

【龍騰自命題.】

（　　　）2.合成樹脂中加入下列何者，可防止塑膠老化及褪色？　(A)安定劑　(B)著色劑　(C)氣孔　(D)塑化劑

【課本練習題.】

（　　　）3.喝飲料所用的吸管，最有可能使用下列哪一種成形方法？　(A)吹製成形　(B)抽拉成形　(C)射出成形　(D)擠製成形

【龍騰自命題.】

（　　　）4.粉末冶金之粉末粒度是指金屬粉末顆粒的大小或粗細程度，常用的粒度大小為下列何者？　(A)10μm　(B)30μm　(C)60μm　(D)100μm

【隨堂測驗.】

（　　　）5.多孔性自潤軸承，最適合以下列何種方法生產？　(A)精密鑄造　(B)閉模鍛造　(C)細孔放電加工　(D)粉末冶金

【課本練習題.】

（　　　）6.多孔性塑膠常以何種方法以成形？　(A)模塑成形　(B)加熱成形　(C)補強成形　(D)發泡成形

【龍騰自命題.】

（　　　）7.下列哪一種牙形的螺紋，適用於塑膠瓶蓋及燈泡接頭？　(A)圓形　(B)方形　(C)三角形　(D)梯形

【龍騰自命題.】

（　　　）8.將塑膠製成多孔質，用於緩衝、包裝、絕熱、隔音、浮板、軟墊及拖鞋等用品的加工方法是　(A)發泡成形　(B)熱成形法　(C)吹製成形法　(D)積層成形

【龍騰自命題.】

（　　　）9.下列有關螺紋的敘述，何者不正確？　(A)若一螺紋標註為M302，則其螺距為2 mm　(B)雙線螺紋的螺距為導程的2倍　(C)公制三角形螺紋的螺紋角為60°　(D)管螺紋的螺紋角為55°

【097年歷屆試題.】

（　　　）10.燒結碳化物刀片是以　(A)壓鑄法　(B)熱作　(C)放電加工法　(D)粉末冶金　所製成的

【龍騰自命題】

（　　　）11.M6係表示此螺絲　(A)每公分有6牙　(B)根部直徑為6mm　(C)最大直徑為6mm　(D)螺距為6mm

【龍騰自命題.】

（　　　）12.欲加工50件低碳鋼零件上之內螺紋，採用下列何種加工方法較合適？　(A)螺絲攻切製　(B)滾軋加工　(C)壓鑄加工　(D)螺紋機製造

【100年歷屆試題.】

（　　　）13.利用吹入空氣壓迫軟化之塑膠貼住模壁以成形的方法稱　(A)真空成形　(B)吹製成形　(C)壓延成形　(D)擠出成形

【龍騰自命題.】

（　　　）14.下列哪一種加工方法，最適合製作精微放電加工電極、噴嘴或是極薄、精細表面紋路之工件？　(A)化學銑切　(B)電鑄　(C)電化加工　(D)磨料噴射加工

【隨堂測驗.】

（　　　）15.三線螺紋的螺旋線起點相隔之角度，下列何者正確？　(A)30　(B)60　(C)90　(D)120

【隨堂測驗.】

（　　　）16.噴霧法（atomization）常使用於粉末冶金製程中，該法為　(A)粉末攪拌時施加氣體噴霧以增加潤滑　(B)在模壁施加噴霧以增加潤滑　(C)將液態金屬噴散霧化以凝固成粉末　(D)成形之成品表面施加噴霧以增加美觀

【099年歷屆試題.】

（　　　）17.熱塑性塑膠材質的汽水瓶及礦泉水瓶，最常採用下列何種方法製作？　(A)吹膜成形　(B)射出成形　(C)吹瓶成形

(D)壓縮模成形

【課本練習題.】

（　　　）18.當加工少量特殊規格的外螺紋時，採用下列何種製造方法最適合？　(A)滾軋　(B)車製　(C)螺絲攻　(D)壓鑄

【096年歷屆試題.】

（　　　）19.下列哪一種方法加工的外螺紋，內部具有纖維狀組織，螺紋強度較大？　(A)滾軋　(B)車製　(C)攻牙　(D)壓鑄

【課本練習題.】

（　　　）20.下列哪項要求對分厘卡機構中的螺紋最為重要？　(A)強度高　(B)精度高　(C)傳動效率高　(D)表面不易生鏽

【課本練習題.】

（　　　）21.有關螺紋及其加工之敘述，下列何者正確？　(A)導程是指螺紋旋轉一圈，沿徑向移動的距離　(B)車削時，工件作等速的旋轉及刀具作等速的移動　(C)冷作滾軋時，胚料的表面及內部一定都會產生塑性變形　(D)公制螺紋之螺旋角為60°，符號為M

【103年歷屆試題.】

（　　　）22.可連續生產斷面形狀相同的塑膠製品，如棒、管、板、框架等加工方法，是下列哪一種？　(A)滾軋　(B)射出成形

(C)澆鑄成形　(D)押出成形

【龍騰自命題.】

（　　　）23.下列何者不是電積成形的優點？　(A)可製作極薄的工件　(B)可製作高純度單金屬工件　(C)產量大、生產速度快

(D)可製作層狀金屬工件

【隨堂測驗.】

（　　　）24.塑膠射出成形模具，所用的材料種類為　(A)熱處理鋼料　(B)鑄鐵　(C)銅合金　(D)不鏽鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）25.下列哪一種方法所製作的金屬粉末純度最高？　(A)霧化法　(B)機械法　(C)電解法　(D)化學法

【隨堂測驗.】

（　　　）26.下列何種塑膠加工方法，最適合大量生產包裝膠膜、塑膠布及雨衣等薄層塑膠產品？　(A)射出成形　(B)押出成形

(C)吹膜成形　(D)滾壓成形

【龍騰自命題.】

（　　　）27.下列哪一種齒輪加工法，只適合製作外齒輪？　(A)鉋齒法　(B)衝壓法　(C)粉末冶金法　(D)滾齒法

【隨堂測驗.】

（　　　）28.金屬粉末之壓縮比值，對製品之　(A)光度影響最大　(B)純度影響最大　(C)強度影響最大　(D)燒結能力影響最大

(背面尚有題目)

【龍騰自命題.】

（　　　）29.用於量測的螺紋，製作時著重在下列哪一項性質？　(A)強度　(B)精度　(C)韌性　(D)硬度

【龍騰自命題.】

（　　　）30.有關電積成形之敘述，下列何者不正確？　(A)模型接負極　(B)使用純水或絕緣液　(C)應用於薄工件製作　(D)又稱電鑄

【隨堂測驗.】

（　　　）31.螺距2mm的三線螺紋，導程為多少mm？　(A)2　(B)4　(C)6　(D)8

【課本練習題.】

（　　　）32.有關粉末冶金之製造流程，下列何者正確？　(A)製粉→燒結→混粉→成型→成品　(B)製粉→混粉→成型→燒結→成品　(C)製粉→成型→混粉→燒結→成品　(D)製粉→成型→燒結→混粉→成品

【隨堂測驗.】

（　　　）33.螺紋牙槽等於牙厚之處的直徑，稱之為下列何者？　(A)大徑　(B)節徑　(C)小徑　(D)標稱直徑

【隨堂測驗.】

（　　　）34.一螺栓規格為時，其中2即表示其　(A)外徑　(B)節徑　(C)底徑　(D)螺距

【龍騰自命題.】

（　　　）35.有關粉末冶金缺點之敘述，下列何者不正確？　(A)鋁、鎂、鈦、鎢等較活潑之金屬粉末，容易燃燒而引起火災　(B)設備費高，不適合少量生產　(C)金屬粉末價格較高，而且不易儲存　(D)金屬粉末之流動性不良，無法製造複雜形狀之產品

【104年歷屆試題.】

（　　　）36.電積成形又稱為　(A)電鑄　(B)電鍍　(C)電化學加工　(D)放電加工

【龍騰自命題.】

（　　　）37.以下哪一種加工方法最適合加工淬火硬化的螺紋？　(A)車削　(B)銑削　(C)磨削　(D)鉸削

【龍騰自命題.】

（　　　）38.手工螺絲攻的第一、二、三攻之區別為　(A)牙深　(B)柄長　(C)絲攻前端的倒角　(D)絲攻的長短

【龍騰自命題.】

（　　　）39.生活中常見之各種清潔劑塑膠容器係以何種加工方法製作的？　(A)滾壓成形　(B)射出成形　(C)壓出成形　(D)吹瓶成形

【龍騰自命題.】

（　　　）40.下列何者之燒結溫度最高？　(A)銅　(B)碳化物　(C)青銅　(D)黃銅

【龍騰自命題.】

（　　　）41.下列有關三支一組手工螺絲攻之敘述，何者不正確？　(A)手工螺絲攻前端成錐度之牙數，最少者為第三攻　(B)以手工螺絲攻攻牙，攻入1～2牙後，宜檢查螺絲攻之垂直度　(C)一般用於攻內螺紋之鑽頭直徑尺寸，其簡要計算為螺紋外徑減去節距（螺距）　(D)手工螺絲攻之第一攻，其前端通常有1～2牙倒角成錐度

【099年歷屆試題.】

（　　　）42.由螺桿端面檢視四線螺紋，其起點相隔幾度角？　(A)90　(B)180　(C)視節徑大小而定　(D)視螺距大小而定

【龍騰自命題.】

（　　　）43.雙線螺紋之導程為螺距之　(A)倍　(B)2倍　(C)3倍　(D)倍

【龍騰自命題.】

（　　　）44.下列加工方法中，無法製作外螺紋的是　(A)攻牙　(B)銑削　(C)磨削　(D)壓鑄

【龍騰自命題.】

（　　　）45.下列何者為齒輪胚之外徑？　(A)節圓　(B)齒頂圓　(C)周節　(D)齒根圓

【隨堂測驗.】

（　　　）46.硬而脆之金屬材料製成冶金之粉末，宜採用　(A)銑削法　(B)壓碎法　(C)電解法　(D)霧化法

【課本練習題.】

（　　　）47.機械螺絲攻為　(A)1支一組　(B)2支一組　(C)3支一組　(D)4支一組

【龍騰自命題.】

（　　　）48.粉末冶金之燒結是將胚體以下列何種溫度加熱，使粉末顆粒結合為一體？　(A)30～50％熔點　(B)50～70％熔點　(C)70～90％熔點　(D)高於熔點

【隨堂測驗.】

（　　　）49.塑膠原料的主要來源為何種工業之副產品？　(A)紡織工業　(B)石化工業　(C)鋼鐵工業　(D)飲食工業

【龍騰自命題.】

（　　　）50.螺紋可製成多種牙形，下列哪一種牙形的螺紋，適合用於連結機件？　(A)三角形　(B)圓形　(C)方形　(D)梯形

【龍騰自命題.】