一、選擇題 (40題 每題2分 共80分) 範圍:機件原理 第11.12章    ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

(    )1.	當一輪系之首末兩輪在同一軸上時，此輪系為 
(A)周轉輪系 　(B)單式輪系 　(C)複式輪系 　(D)回歸輪系

(    )2.	在一輪系中，除首末兩輪之軸外，其他各軸有兩輪以上者，稱為 
(A)複式輪系　(B)單式輪系 　(C)回歸輪系 　(D)周轉輪系

(    )3.	一輪系之輪系值  (A)可大於1 　(B)可小於1 　(C)可等於1 　(D)以上均可能

(    )4.	惰輪的功用在於 
(A)增加輪系值 　(B)降低輪系值 　(C)改變迴轉方向 　(D)增加傳動馬力

(    )5.	在外切單式齒輪系中，惰輪軸如為偶數時，則首輪與末輪的轉向 
(A)相同 　(B)相反 　(C)不一定 　(D)無關

(    )6.	輪系值大於1的輪系是用來  (A)降低轉速 　(B)增加轉速 　(C)增加扭矩 　(D)提高效率

(    )7.	一單式輪系，分別由A輪、惰輪及B輪所組成，輪系值為＋6，若A主動輪，轉速為60 rpm，則B輪之轉速為 
(A)10 　(B)60 　(C)360 　(D)600　rpm

(    )8.	一般塔輪傳動之車床，其後列齒輪為  (A)回歸輪系 　(B)周轉輪系 　(C)單式輪系 　(D)複式輪系

(    )9.	汽車之差速器為下列何種輪系之應用？  (A)回歸輪系 　(B)周轉輪系 　(C)單式輪系 　(D)複式輪系

(    )10.	三重滑車為下列何種輪系之應用？  (A)回歸輪系 　(B)周轉輪系 　(C)單式輪系 　(D)複式輪系

(    )11.	周轉輪系之輪系值為 
(A)末輪轉速與首輪轉速之比 　(B)首輪轉速與末輪轉速之比 　(C)末輪對旋臂之相對轉速與首輪對旋臂之相對轉速之比 　(D)首輪對旋臂之相對轉速與末輪對旋臂之相對轉速之比

(    )12.	汽車之差速器，其左右兩輪之轉速和，等於大齒盤轉速之  (A)0.5倍 　(B)1倍 　(C)2倍 　(D)4倍

(    )13.	複式輪系之輪系值為 
(A)首輪迴轉速對末輪迴轉速之比 　(B)首輪齒數對末輪齒數之比 　(C)末輪齒數對首輪齒數之比 　(D)末輪迴轉速對首輪迴轉速之比

(    )14.	輪系值小於1的輪系是用來  (A)降低轉速，增大扭矩 　(B)增加轉速 　(C)少功率損失 　(D)提高效率

(    )15.	A、B、C與D四個齒輪依序構成一個單式輪系，齒數分別為50、60、80與100，若A為首輪，D為末輪，則其輪系值為？   (A)1 　(B)2 　(C)－3 　(D)－1/2

(    )16.	手錶秒針與分針之轉速比為  (A)12 　(B)24 　(C)60 　(D)360

(    )17.	每一傳動軸上僅裝有一輪者，稱為  (A)單式輪系 (B)複式輪系 (C)周轉輪系 (D)回歸輪系

圖1

(    )18.	如圖1所示，A輪為100齒，B輪為50齒，C輪直徑300 mm，D輪直徑100 mm

，若A輪以50 rpm順時針迴轉，則D輪為
 
(A)150 rpm順時針迴轉 　(B)150 rpm逆時針迴轉 　(C)300 rpm順時針迴轉 　(D)300 rpm逆時針迴轉

圖2

(    )19.	如圖2所示之齒輪系，若A輪之轉速為順時針120 rpm，則C輪轉速為？
 
(A)480 rpm(順時針) 　(B)480 rpm(逆時針) 　(C)960 rpm(順時針) 　(D)960 rpm(逆時針)

圖3

(    )20.	如圖3所示之輪系中，A、B、C、D、F各輪的齒數分別16、32、15、30及40齒，蝸桿E為雙線右旋，若A輪轉速為240 rpm順時針方向旋轉，則F輪之轉速為何？
 
(A)1 rpm 　(B)3 rpm 　(C)6 rpm 　(D) 9 rpm

(    )21.	如圖4一回歸輪系兩對傳動齒輪之模數相同，若輪系值為1/8，則其齒數的配合應為 
(A)20/40×18/72 　(B)30/60×20/80 　(C)30/60×18/72 　(D)60/30×80/20

(    )22.	單式斜齒輪周轉輪系，如左右兩個斜齒輪之齒數相等，則其輪系值必為 
(A)＋1 　(B)－1 　(C)＋2 　(D)－2

圖4

(    )23.	一般稱為煞車的裝置是指 
(A)制動器 　(B)聯結器 　(C)離合器 　(D)連桿機構

(    )24.	流體制動器是利用 
(A)摩擦力 　(B)黏滯力 　(C)重力 　(D)電磁阻力　產生制動作用

(    )25.	雙塊制動器的優點為  (A)使制動力平衡 　(B)減少煞車制動作用 　(C)確保制動器之效用 　(D)增加散熱能力

(    )26.	油田或礦場等地方所使用的制動器，如只須減緩下降之速度，一般使用 
(A)電磁式 　(B)塊狀式 　(C)液體式 　(D)油田或礦場等地方

(    )27.	帶制動器，緊側之拉力F1，鬆側之拉力F2，輪鼓之直徑為D，則制動扭矩為 
(A)(F1＋F2) × 　(B) F1 × 　(C) F2 × 　(D)(F1－F2) ×

(    )28.	機械式制動器，乃利用  (A)摩擦力 　(B)阻尼力 　(C)粘滯力 　(D)重力　原理

(    )29.	下列何者非為機械式制動器？  (A)電磁制動器 　(B)塊狀制動器 　(C)帶制動器 　(D)碟式制動器

(    )30.	一般汽車所採用的鼓式煞車指的是  (A)帶制動器 　(B)塊制動器 　(C)內靴式制動器 　(D)圓盤制動器

(    )31.	下列何種制動器之散熱面積大較不易過熱，廣用於一般小型汽車？ 
(A)塊狀制動器 　(B)皮帶制動器 　(C)鼓式制動器 　(D)碟式制動器

(    )32.	制動器其作用為 
(A)吸收熱能變為動能 　(B)吸收熱能變為位能 　(C)吸收動能或位能變為熱能 　(D)吸收熱能變為動能或位能　而達到調節運動機件之速度或停止其運動

(    )33.	煞車蹄片常用的材料為  (A)鑄鐵 　(B)鍛鋼 　(C)銅合金 　(D)鋁合金

(    )34.	制動器的制動容量是依據 (A)正壓力 　(B)摩擦力 　(C)制動力矩 　(D)散熱能力　而設計

(    )35.	下列何種制動器僅能使運動機件速度減緩而無法將其完全停止？
(A)塊狀制動器　(B)電磁制動器　(C)帶制動器　(D)碟式制動器

(    )36.	車床所使用之制動器多為 (A)塊狀制動器 　(B)帶制動器 　(C)液體式制動器 　(D)鼓式制動器

(    )37.	常見於大型汽車之煞車輔助裝置，是屬於 
(A)渦電流制動器 　(B)發電機制動器 　(C)碟式制動器 　(D)鼓式制動器

(    )38.	帶制動器之皮帶緊邊拉力為F1，鬆邊拉力為F2，則制動力為 (A)F1+F2 　(B)F1F2 　(C)F1/F2 　(D)F1F2

(    )39.	碟式制動器的制動原理是利用何者將轉動之圓盤止住？ (A)來令片 　(B)煞車蹄片 　(C)星形調整器 　(D)鉗夾

(    )40.	制動器接觸面上的材料應具備的條件下列何者錯誤？ (A)摩擦係數大 　(B)散熱良好 　(C)有彈性 　(D)耐磨耗，耐高溫

二、計算題 (2題 每題10分 共20分) (計算題需寫出計算式，無計算式者不計分)

1. 如圖A所示之起重機輪系，曲柄長R = 15 cm，捲筒直徑D = 12 cm，今曲柄上施力F = 50 N時，欲吊起重量W之重物為?

圖A

2. 如圖 B所示之帶制動器，鼓輪直徑為20 cm，若平衡扭矩需500 N-cm，且F1：F2 = 2：1，則停止轉動需施力P 為若干N？

圖B