一、單選題

每題2分，共100分

BDDAD BBDDC BBBAD DBABC BDBDC DBBAA

CABCD BDCDA DBCDD DDBBA

(  B  )1.	CPU 運作的機器週期(Machine Cycle) 中，不包含下列哪一個步驟？ (A) 擷取 　(B) 編碼 　(C) 解碼 　(D) 執行 【詳解】 CPU 的機器週期包含指令的擷取、解碼、執行與儲存四個步驟。

(  D  )2.	下列關於藍光光碟的敘述，何者不正確？ (A) 單倍讀寫速度為4.5 MB/sec 　(B) 最高讀取速度( 倍速) 為12 　(C) 單面單層的儲存容量為25GB 　(D) 使用紅色雷射光來掃描資料 【詳解】 藍光光碟使用藍色雷射光來讀取資料。

(  D  )3.	智慧型手機上的觸控螢幕是屬於輸入設備還是輸出設備？ (A) 只是輸入設備 　(B) 只是輸出設備 　(C) 不是輸入設備也不是輸出設備 　(D) 是輸入設備也是輸出設備

(  A  )4.	固態硬碟除了採用SATA 介面外，也有廠商推出採用下列何種介面的固態硬碟卡？ (A)PCI-E 　(B)DVI 　(C)IEEE 1394a 　(D)HDMI

(  D  )5.	下列何者不屬於輸出設備？ (A) 印表機 　(B) 螢幕 　(C) 喇叭 　(D) 掃描器

(  B  )6.	下列有關各式儲存媒體的敘述，哪一項是正確的？ (A)ppm是硬碟轉速的單位 　(B) 固態硬碟(SSD) 採用的材質是Flash Memory 　(C) 藍光光碟(BD) 使用紅色雷射光來讀寫資料 　(D) 隨身碟透過SATA 介面與電腦相連接，傳輸速度比光碟快 【詳解】 (A)ppm是印表機列印速度的單位; 硬碟轉速單位為RPM　(C) 藍光光碟使用藍色雷射光讀取資料　(D)SATA為硬碟使用的傳輸介面; 隨身碟則是透過USB與電腦連接。

(  B  )7.	一般所稱個人電腦有2 GB 的主記憶體，此容量指的是電腦中的哪一種記憶體？ (A) 快取記憶體 　(B) 動態隨機存取記憶體 　(C) 靜態隨機存取記憶體 　(D) 唯讀記憶體

(  D  )8.	下列哪一種作業系統具有多人多工的能力？ (A)macOS X 10.1 　(B)Windows Vista 　(C)MS-DOS 　(D)UNIX

(  D  )9.	由於電腦的主記憶體容量有限，作業系統必須協調主記憶體的分配與利用，讓程式執行完成後，由主記憶體中釋放，再讓其他程式使用。以上說明作業系統的何項功能？ (A) 檔案管理 　(B) 輸入／輸出管理 　(C) 使用者管理 　(D) 記憶體管理

(  C  )10.	關於快閃記憶體的敘述，下列何者正確？ (A) 是ROM 晶片的一種，不可以用來儲存BIOS 　(B) 是RAM 晶片的一種，不可以用來儲存BIOS 　(C) 是ROM 晶片的一種，可以用來儲存BIOS 　(D) 是RAM 晶片的一種，可以用來儲存BIOS

(  B  )11.	在磁碟的結構中，每面磁碟都會有許多半徑不同的同心圓，此種同心圓稱之為何？ (A) 磁柱 　(B) 磁軌 　(C) 磁簇 　(D) 磁區

(  B  )12.	下列何者為「點陣式」印表機的耗材？ (A) 碳粉匣 　(B) 色帶 　(C) 墨水匣 　(D) 以上皆非

(  B  )13.	下列何者不是作業系統的功能？ (A) 記憶體管理 　(B) 電子郵件管理　 　(C)輸入/ 輸出管理 　(D) 檔案管理

(  A  )14.	關於「macOS」作業系統之敘述，何者有誤？ (A) 是由微軟公司開發 　(B)使用圖形化使用者介面 　(C) 只適用於麥金塔電腦 　(D) 為商業軟體 【詳解】 macOS 為Apple 公司推出的作業系統。

(  D  )15.	下列何者最不可能是物聯網的應用？ (A) 智慧空汙監測系統 　(B) 智慧電錶 　(C)RFID 醫療手環 　(D) 自動化製造

(  D  )16.	下列關於電腦硬體中記憶單元的敘述何者正確？ (A) 當今固態硬碟(Solid-State Drive) 主要靠磁場的狀態來表示所儲存的資訊 　(B) 快取記憶體(Cache Memory) 常以快閃記憶體(Flash Memory) 的積體電路(IC) 來實現 　(C)DDR記憶體指的就是倍數非同步隨機存取記憶體(Double Data Rate Asynchronous DRAM) 　(D) 個人電腦的記憶單元種類中，CPU 內的暫存器總儲存空間是最小的。 105 統測

(  B  )17.	關於OLED 顯示器的敘述，下列哪一項錯誤？ (A) 採用有機發光二極體材質製作 　(B) 需要使用背光模組來提供光源 　(C) 視角可達170 度以上 　(D) 面板可彎曲。 103 技競

(  A  )18.	運作中的硬碟裡有旋轉磁盤及移動的讀寫頭，下列何者是正確的磁碟存取時間的計算方式？ (A) 搜尋時間+ 旋轉時間+ 傳輸時間 　(B) 搜尋時間+ 啟動時間+ 旋轉時間 　(C) 啟動時間+ 旋轉時間+ 傳輸時間 　(D) 啟動時間+ 搜尋時間+ 傳輸時間。 102 統測

(  B  )19.	快閃記憶體(Flash) 兼具RAM 與ROM 的特點而常被做成隨身碟使用，這樣的應用屬於下列哪一層次的記憶體？ (A) 暫存器(Register) 層次　 　(B) 輔助記憶體(Auxiliary Storage) 層次 　(C) 快取記憶體(Cache) 層次 　(D) 主記憶體(Main Memory) 層次。 102 統測

(  C  )20.	下列何者是一般個人電腦常用作業系統必要提供的功能？ (A) 提供即時通訊 　(B) 提供雲端管理 　(C) 提供檔案管理 　(D) 提供防毒管理。 101 統測

(  B  )21.	當接收端收到資料後，還需要再重組資料順序，則此種資料交換技術是屬於？ (A) 訊息交換 　(B) 封包交換 　(C) 資料交換 　(D) 電路交換

(  D  )22.	下列關於分封交換的敘述，何者正確？ (A) 分封交換可彈性機動選擇資料傳送的路徑，減少延遲的現象 　(B) 在不同的傳輸速率或通訊協定下，均可相互轉換傳送 　(C) 通信使用時間較分散的用戶適於使用 　(D) 以上皆是

(  B  )23.	假設小菁家中的ADSL的上傳速度為512Kbps，她欲傳送一份2MB的檔案，需花費多少時間？ (A)16 秒 　(B)32 秒 　(C)64 秒 　(D)84 秒 【詳解】

(  D  )24.	相對於對等式網路(Peer-to-Peer Network) 而言，以下何者為主從式網路的優點？ (A)適合小型網路 　(B) 彼此資源相互分享 　(C) 軟硬體成本低 　(D) 提供使用帳號及使用權限管理

(  C  )25.	OSI 參考模型中，哪一層主要是決定封包如何由發送端傳送到接收端的最佳傳輸路徑？ (A) 實體層 　(B) 資料連結層 　(C) 網路層 　(D) 傳輸層

(  D  )26.	WiMAX 是下列何種標準的無線通訊技術之認證標準？ (A)802.11 　(B)802.12 　(C)802.15 　(D)802.16

(  B  )27.	RFID 是一種透過無線電波識別特定物品的技術，下列何者不是使用RFID 技術的優點？ (A) 可進行商品的追蹤 　(B) 可增進商品銷售率 　(C) 可降低商品失竊率 　(D) 可使商品庫存盤點自動化 【詳解】 透過RFID可加強對商品的管控，但對產品銷售率較無直接幫助。

(  B  )28.	DNS 將下列何者轉換為對應的IP 位址？ (A) 網址(URL) 　(B) 網域名稱(Domain Name) 　(C) 機構名稱 　(D) 主機名稱

(  A  )29.	下列URL格式， 何者正確？ (A)http://ts1.com/23/ 　(B)sysop@www.cs.edu 　(C)http:wxy.org:80 　(D)ftp:\\ ftp.dst.net 【詳解】 URL表示格式為：「通訊協定:// 伺服器網域名稱/ 檔案路徑/ 檔案名稱」。

(  A  )30.	IPv6 是使用八組包含四個十六進位數字來表示IP 位址，每組數字之間是使用什麼符號來隔開？ (A)「:」 　(B)「.」 　(C)「;」 　(D)「@」 【詳解】 IPv4 使用「.」區隔；IPv6 使用「:」區隔。

(  C  )31.	下列有關網域名稱之敘述，何者有誤？ (A) 全球網域名稱的分配與管理是由ICANN 統籌負責 　(B) 國內負責統籌網域名稱註冊及IP 位址發放的機構為TWNIC 　(C) 網域名稱只能夠用中文 　(D) 網域名稱的註冊是採先申請先發給的原則

(  A  )32.	下列有關網路拓樸的敘述何者正確？ (A) 以一條纜線當主幹，連接至所有節點的是匯流排狀拓樸 　(B)FDDI 屬於匯流排狀拓樸 　(C) 星狀拓樸的中央節點故障，其他節點仍能相通，不受影響 　(D) 星狀拓樸與匯流排狀拓樸都是屬於廣播拓樸的類型 【詳解】 (B) FDDI屬於環狀拓樸；(C) 星狀拓樸的中央節點負責處理各節點之間的通訊要求，當中央節點故障，其他節點就不能相通；(D) 星狀拓樸不屬於廣播拓樸類型。

(  B  )33.	下列何者的主要功能是增強訊號，以延長傳輸距離？ (A) 橋接器 　(B) 中繼器 　(C) 閘道器 　(D) 路由器

(  C  )34.	在OSI 模型網路架構中，是由哪一層決定封包傳送的路徑？ (A) 實體層 　(B) 資料連結層 　(C) 網路層 　(D) 傳輸層

(  D  )35.	下列有關OSI 模型網路架構之敘述，何者有誤？ (A) 最上層為應用層 　(B) 電子郵件、網路管理等服務都是在應用層上提供 　(C) 表示層提供資料的加密、壓縮服務 　(D) 最底層為資料連結層 【詳解】 (D) 最底層為實體層。

(  B  )36.	TCP/IP 協定中的IP 協定，是屬於DoD參考模型中的哪一層？ (A) 應用層 　(B) 傳輸層 　(C) 網際網路層 　(D) 網路存取層

(  D  )37.	下列關於分封交換(Packet Switching) 的敘述，何者正確？ (A) 分封交換可彈性機動選擇資料傳送的路徑，減少延遲的現象 　(B) 在不同的傳輸速率或通訊協定下，均可相互轉換傳送 　(C) 通信使用時間較分散的用戶適於使用 　(D) 以上皆是

(  C  )38.	相對於點對點式網路架構，以下何者為主從式架構的優點？ (A) 適合小型網路 　(B) 彼此資源相互分享 　(C) 提供使用帳號及使用權限管理 　(D) 軟硬體成本低

(  D  )39.	下列有關P2P 網路的敘述，何者錯誤？ (A) 一般而言，P2P 網路內，每一部電腦都同時具有Server 與Client 的身分 　(B)P2P 網路內，通常有一部以上的Server 提供P2P 服務 　(C)P2P 網路內，通常有一部以上的Client 要求P2P 服務 　(D)Server 的角色極為重要，所以若某一部Server 故障，將導致整個P2P 網路停止運作

(  A  )40.	舉例來說，將www.site.org 轉換成IP 位址，應是下列哪種網站伺服器所負責的主要工作？ (A)DNS 　(B)WWW 　(C)HTTP 　(D)FTP

(  D  )41.	「www.seed.net.tw」網站可能設在： (A) 英國 　(B) 美國 　(C) 香港 　(D) 臺灣

(  B  )42.	網際網路領域名稱中，「.gov」代表何種組織？ (A) 網路組織 　(B) 政府組織 　(C) 公司組織 　(D) 學校組織

(  C  )43.	陳國雄上網到http://www.ntu.mil.tw 網站找資料，由其網域名稱可知它所代表的機構為︰ (A) 商業機構 　(B) 教育學術機構 　(C) 軍事機構 　(D) 網路機構

(  D  )44.	當透過電腦網路下載檔案至個人電腦時，下列何種方式，最有可能會使下載者的個人電腦在邏輯上同時扮演用戶端(client) 與伺服器端(server) 的角色？ (A)HTTP 下載 　(B)FTP 下載 　(C)SMTP 下載 　(D)P2P 下載。 105 統測

(  D  )45.	下列有關OSI　(Open System Interconnection，開放系統連結) 的敘述，何者正確？ (A)TCP(Transmission Control Protocol) 的功能是對應OSI 七層架構中的網路層(Network Layer) 　(B)IP(Internet Protocol) 的功能是對應OSI七層架構中的傳輸層(Transport Layer) 　(C) 在OSI 七層架構中，應用層(Application Layer) 負責資料格式的轉換 　(D) 在OSI 七層架構中，實體層(Physical Layer) 負責將資料轉換成傳輸媒介所能傳遞的電子信號。 106 統測

(  D  )46.	有關OSI　(open system interconnection) 模型之敘述，下列何者錯誤？ (A)OSI模型的第四層稱為傳輸層 　(B)OSI 模型一共有七層 　(C)OSI 模型是由國際標準組織(ISO) 所提出的網路參考模型 　(D)HTTP 協定屬於OSI 模型中的實體層協定。 108 統測

(  D  )47.	下列哪一種無線傳輸距離最短？ (A)WiMAX 　(B)Bluetooth 　(C)Wi-Fi 　(D)NFC。 103 統測 【詳解】 由長至短為WiMAX＞ Wi-Fi ＞ Bluetooth ＞NFC。

(  B  )48.	下列何者是IPv4 中Class B 的IP 位址？ (A)127.0.0.1 　(B)172.16.16.1 　(C)10.245.30.45 　(D)192.168.0.4。 103 統測 【詳解】 Class B 等級IP 第一個數值為128~191。

(  B  )49.	當網路A 使用TCP/IP 通訊協定，網路B 使用IPX/SPX 通訊協定，則網路A與網路B 要連接通訊時，需要使用下列何種裝置？ (A) 路由器 　(B) 閘道器 　(C)IP 分享器 　(D) 交換式集線器。 102 統測

(  A  )50.	網路OSI 模型第二層的交換器(Switch) 設備，依據下列哪種位址來轉換及傳送訊框(Frame) ？ (A) 實體位址(MAC) 　(B) 網路位址(IP) 　(C) 電腦名稱(Hostname) 　(D) 群組名稱(Groupname)。 106 統測

BDDAD BBDDC BBBAD DBABC BDBDC DBBAA

CABCD BDCDA DBCDD DDBBA