★使用電腦卡作答

一、 單選題（50題，每題2分‧共100分）

機械製造 第一至八章

(  D  )1.	現代房屋所設置的鋁門窗，大多經過防蝕處理，於金屬表面形成一層氧化鋁保護層，此防蝕處理名稱為何？ 
(A)發藍處理 　(B)無電電鍍 　(C)滲鋁防蝕 　(D)陽極處理

(  C  )2.	下列敘述鑄造，何者有誤？ 
(A)若澆鑄溫度過低，會造成金屬滯流現象 　(B)若澆鑄溫度過高，易造成鑄模熔燒 　(C)若澆鑄速度太慢，會造成氣體排出不易而使鑄件形成氣孔 　(D)一般鋁之澆鑄溫度約為700～730℃

(  C  )3.	下列何種表面處理方法的主要目的，不是為了防止鏽蝕？ 
(A)磷酸鹽處理 　(B)鋁合金陽極處理 　(C)滲碳處理 　(D)發藍處理

(  A  )4.	有關切削加工，下列敘述何者正確？ 
(A)車刀之後斜角主要作用為引導排屑 　(B)積屑刀口(BUE)之連續切屑，其循環過程為形成→脫落→分裂→成長 　(C)車刀於切削中所受的三個主要分力：軸向分力、切線分力、徑向分力，以軸向分力最大 　(D)水溶性切削劑適合用於鋁的切削加工

(  B  )5.	有關一般合金通性之敘述，下列何者正確？ 
(A)合金之熔點較其成份金屬為高 　(B)合金之抗氧化性較其成份金屬為佳 　(C)合金之導電率較其成份金屬為高 　(D)合金之延展性較其成份金屬為佳

(  C  )6.	下列敘述滾軋何者有誤？ 
(A)一般熱作滾軋鋼之溫度約1200℃ 　(B)滾軋會發生再結晶作用 　(C)三重連續式不適合過長工件之滾軋 　(D)雙重往復式之滾模間距離調整範圍大

(  B  )7.	一般硬幣可用何法製得？ 
(A)壓浮花法 　(B)壓印法 　(C)滾軋法 　(D)壓鑄法

(  B  )8.	表面織構符號如右圖所示，下列敘述何者不正確？ 
(A)刀痕之方向與其所指加工面之邊緣平行 　(B)基準長度為 2 mm 　(C)粗糙度最大限界為 6.3  　(D)加工裕度為 2 mm

(  A  )9.	有關氧乙炔銲接之敘述，下列何者不正確？ 
(A)碳化焰之火炬表示乙炔量小於氧氣量 　(B)氧化焰常用於黃銅、青銅之銲接 　(C)點火前需先開乙炔氣閥，後開氧氣閥 　(D)乙炔鋼瓶常填充丙酮藉以增加安定性

(  A  )10.	下列何者不屬於無機塗層？ 
(A)電鍍 　(B)琺瑯處理 　(C)水泥塗層 　(D)化學轉化塗層

(  D  )11.	氧乙炔銲的火焰，若其焰心比中性焰短，且外圍火焰呈淺藍色，則此種火焰稱為 
(A)純乙炔焰 　(B)碳化焰 　(C)還原焰 　(D)氧化焰

(  C  )12.	影響刀具壽命和生產速度的主因為  (A)刀具材質 　(B)進刀量 　(C)切削速度 　(D)切削深度

(  A  )13.	尺寸為30H10，工作物的實測尺寸必須在那一項公差才合格(在公差範圍內)？

(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(  A  )14.	材料選用的最基本要求是 
(A)材料特性須符合使用條件 　(B)材料價格須符合經濟原則 　(C)材料選用要符合加工性 　(D)選用材料要符合普遍化原則

(  C  )15.	下列刀具材料何者具有最高的硬度？  (A)高速鋼 　(B)陶瓷 　(C)鑽石 　(D)立方氮化硼(CBN)

(  A  )16.	有一圓軸之直徑為 10 mm採基軸制，若該圓軸與一孔為留隙(餘隙)配合，則下列何者正確？ 
(A) 10 G 7 / h 6  　(B) 10 P 7 / h 6  　(C) 10 H 6 / g 7  　(D) 10 H 6 / p 7

(  B  )17.	一公制外徑厘卡之心軸採用螺距 0.5mm 的單線螺紋，外套筒圓周上等分50格，則下列敘述何者正確？ 
(A)當外套筒旋轉一格，心軸前進或後退 0.02mm 　(B)當外套筒旋轉一圈，心軸前進或後退 0.5mm 　(C)精度為 0.1mm 　(D)精度為 0.2mm

(  A  )18.	機件配合尺度為40G8 / h7，下列敘述何者有誤？ 
(A)為一基孔制 　(B)為一餘隙配合 　(C)孔尺度必大於軸尺度 　(D)孔尺度必大於40 mm

(  A  )19.	有關軟銲及硬銲之敘述，下列何者不正確？ 
(A)軟銲常使用鋁及其合金為銲料 　(B)軟銲可以使用電烙鐵熔化銲料 　(C)硬銲銲料常使用銅合金 　(D)硬銲使用硼砂當銲劑

(  C  )20.	有關各種離心鑄造法之敘述，下列何者不正確？ 
(A)離心鑄造法因離心力作用，金屬填充能力佳 　(B)真離心鑄造法不需砂心即可獲得中空鑄件 　(C)半離心鑄造法廣泛應用於不對稱鑄件之鑄造 　(D)離心加壓鑄造法適用於形狀複雜鑄件之鑄造

(  A  )21.	有關碳化物刀具之敘述，下列何者正確？ 
(A)K類碳化物刀具適用於切削鑄鐵及石材，其刀柄顏色塗紅色識別 　(B)P類碳化物刀具適用於切削不鏽鋼及延性鑄鐵，其刀柄顏色塗黃色識別 　(C)M類碳化物刀具適用於切削高強度鋼類，其刀柄顏色塗藍色識別 　(D)碳化鎢刀具主要成份為碳、鎢及錳

(  D  )22.	下列敘述銲接件之檢驗何者屬於非破壞性技術？ 
(A)腐蝕與潛變測試 　(B)點銲之測試 　(C)拉伸測試 　(D)磁粉檢驗

(  C  )23.	A級塊規在20℃標準室溫及50%標準濕度且無塵的情況下之精度為 
(A)不得有0.1以上之誤差 　(B)不得有2以上之誤差 　(C)不得有0.2以上的誤差 　(D)不得有1以上之誤差

(  A  )24.	下列有關壓鑄法之敘述，何者正確？ 
(A)原則上只能用於低熔點非鐵金屬之鑄造 　(B)不適合於大量生產 　(C)一般商業產品仍以鐵金屬為主 　(D)壓鑄件表面較砂模鑄件表面光平，但尺寸較不精確

(  B  )25.	一般濕砂模之含水量約為  (A)1% 　(B)2～8% 　(C)10～15% 　(D)15～20%

(  A  )26.	有關表面處理之敘述，下列何者不正確？ 
(A)高週波硬化法係利用感應電流來加熱工件表面並急速冷卻以達到硬化的效果， 常用於含碳量0.7%以上之中碳鋼 　(B)陽極處理係將鎂與鋁等金屬放入鉻酸等水溶液中進行電解，使其表面形成耐蝕性的氧化物 　(C)一般而言，發藍處理、滲鋁防蝕及陽極處理等屬於防銹蝕處理，而電解淬火、滲碳法及滲硫法等屬於表面硬化處理 　(D)通常無電鍍（化學鍍）鍍層的均勻性比電鍍的好，係在控制的環境下產生化學還原，不需要通入電流

(  A  )27.	下列哪一種碳鋼較適合滲碳處理？  (A)AISI1020 　(B)S50C 　(C)SAE1060 　(D)AISI1080

(  B  )28.	下列敘述鑞接何者有誤？ 
(A)以熔化溫度427℃為界分為軟銲與硬銲 　(B)軟銲之銲料為銅銀合金 　(C)硬銲之銲劑以硼砂、硼酸為主 　(D)碳化鎢刀塊常以硬銲法將之銲在刀柄上

(  D  )29.	下列何種材質之材料，其鍛造性最佳？  (A)鑄鋁 　(B)鑄銅 　(C)鑄鐵 　(D)碳鋼

(  B  )30.	圖面尺寸為，下列敘述何者有誤？ 
(A)最大限界尺度為30.09、最小限界尺度為29.98 　(B)上偏差為0.09、下偏差為0.02 　(C)公差為0.11 　(D)公稱尺度為30

(  B  )31.	泰勒公式中，其中n表示  (A)刀具壽命 　(B)刀具因子 　(C)刀具刃角 　(D)刀具速度

(  C  )32.	下列鑄造法之敘述，何者有誤？ 
(A)脫臘鑄造法之鑄件無分模線 　(B)陶瓷殼模法使用之模型材料為臘模 　(C)殼模法係由矽砂與　喃樹脂混成之兩半邊薄殼 　(D)石膏模法具有良好的透氣性與絕熱性

(  A  )33.	煉鐵時需要熔鐵爐中酌量加入何物做為熔劑，使雜質熔化成浮渣以便去除 
(A)石灰石 　(B)焦炭 　(C)錳 　(D)硫化物

(  A  )34.	工件直徑 30mm，粗車削時切削速度應降低 25%，經計算後主軸轉數為 600rpm，則此材料原來的切削速度約為多少 m/min？ 
(A)75.5 　(B)70.8 　(C)56.6 　(D)42.5

(  D  )35.	下列哪一種尺度不適合使用分厘卡直接測量？ (A)階級孔深度 　(B)螺栓大徑 　(C)鋼珠直徑 　(D)鳩尾槽角度

(  D  )36.	下列敘述何者正確？ 
(A)刀具之隙角主要用途是引導排屑功用 　(B)車床的自動進刀單位是 mm/min 　(C)金屬之切削原理乃是晶粒受壓擠作用 　(D)車床在粗切削時，儘量採用大進深、小進刀量方式

(  D  )37.	下列何種刀具材料，在作切削時可使用之切削速度最高？ (A)高速鋼 　(B)碳化物 　(C)陶瓷 　(D)鑽石

(  C  )38.	機械造模時，將用何種造模原理可得錘實均勻且密實的砂模  (A)震搗 　(B)擠壓 　(C)拋砂 　(D)搖擺

(  C  )39.	下列敘述哪一項是積屑刃緣連續切屑形成的原因之一？ 
(A)工件材料的延展性低 　(B)切削速度較高 　(C)刀具頂面摩擦係數大且切削中未加切削劑 　(D)刀口銳利

(  D  )40.	下列何者不是金屬模鑄造法？ 
(A)壓鑄模 　(B)低壓永久模 　(C)瀝鑄法 　(D)殼模法

(  B  )41.	在製作木模時，下列何種材料的鑄件應加放最大的收縮裕度？ (A)鑄鐵 　(B)鑄鋼 　(C)鋁合金 　(D)黃銅

(  D  )42.	成形品尺度精度受影響因素中何者影響最小？ 
(A)成形品尺度誤差 　(B)模具製作誤差 　(C)成形材料種類及其標準收縮率不同 　(D)周圍清潔

(  B  )43.	CNS鋼鐵符號SS 400，其中數字400代表意義為何？ 
(A)最低抗拉強度400 kPa 　(B)最低抗拉強度400 MPa 　(C)最低降伏強度400 kPa 　(D)最低降伏強度400 MPa

(  A  )44.	下列有關製管之敘述，何者有誤？ 
(A)有縫管比無縫管之強度大 　(B)熔接法用於有縫管之製造 　(C)穿孔法適於製作無縫鋼管 　(D)擠製法適於製作非鐵金屬管

(  B  )45.	一般機械零件的配合，其常用的公差等級為： 
(A) IT01～IT4 　(B) IT5～IT10 　(C) IT10～IT15 　(D) IT16～IT20

(  B  )46.	一般沖床剪切時，沖頭與沖模需要適當的間隙每邊約板厚的多少？ 
(A)3～6% 　(B)6～12% 　(C)12～18% 　(D)18～24%

(  D  )47.	材料的選用其考慮的因素，下列何者不是？ 
(A)材料特性須符合使用條件 　(B)必需考慮是否符合環保標準 　(C)材料選用要符合加工性及普遍化 　(D)選用材料要越貴越好，以求最佳品質

(  D  )48.	下列何者最不屬於防鏽蝕處理？ (A)電鍍 　(B)滲鋁法 　(C)發藍法 　(D)氮化法

(  C  )49.	銲接時銲件之銲接部位朝下者謂之仰銲，以英文字母  (A)H 　(B)F 　(C)O 　(D)V　標示

(  B  )50.	  以低碳鋼做滲碳處理的主要目的是在增加   (A)表面耐蝕性 　(B)表面硬化層 　(C)展延性 　(D)韌性

【課本練習題.】

【龍騰自命題.】