| 市立新北高工108學年度第2學期 競試 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦驗卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機械製造 | 命題老師 | 張雅婷 | 年級 | 一 | 科別 | 製圖 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題:每題2分，共100分

- 幾何公差符號“//”表示 (A)平行度 　(B)位置度 　(C)對稱度 　(D)圓柱度

- 下列何者屬於規量量具？ (A)塊規 　(B)高度規 　(C)塞規 　(D)游標卡尺

- 下列何者不是花崗石平板之優點？ (A)無內應力，平面具有良好的穩定性 　(B)防蝕效果好 　(C)容易清洗，維護費用比鑄鐵便宜 　(D)價格低

- 卡規之通過端為 (A)孔之上限 　(B)孔之下限 　(C)軸之上限 　(D)軸之下限

- 光學投影機可量測何種項目？ (A)表面粗糙度 　(B)螺紋角 　(C)真平度 　(D)工件厚度

- 全面品質管制之縮寫為 (A)QC 　(B)QM 　(C)TQC 　(D)QA

- 40 G7/h6之孔與軸配合，下列敘述何者正確？　 (A)基孔制 　(B)基軸制 　(C)過渡配合 　(D)干涉配合

- 有關使用高度規劃線，下列敘述何者不正確？　 (A)高度規的劃線刀伸出較長，劃的線較平整 　(B)高度規底座與工件參考面必須保持平行 　(C)使用高度規劃線前，應先清潔平板並檢查平板面是否平整 　(D)讀取高度規刻度時，視線應和讀取之刻度等高

- 有關鉗工作業使用的量具，下列敘述何者正確？　 (A)鋼尺的最小讀值為0.1mm 　(B)加工現場常聽到尺寸單位「條」，1條等於100μm 　(C)機械式游標卡尺的量測精度比分厘卡的量測精度高 　(D)分厘卡可使用於量測圓棒外徑及工件厚度

- 有關塊規之敘述，下列何者不正確？　 (A)塊規是精度相當高的量規，也是機械加工中長度的標準 　(B)塊規依精度與用途可分成四級，其中游標卡尺檢驗使用1級 　(C)塊規選用時塊數越少越好，由薄至厚進行組合 　(D)塊規組合方法有旋轉法(轉合法)及堆疊法(推合法)2種

- 若孔之標稱尺度為35mm，上限界尺度為35.007mm，公差為0.025mm，則下限界尺度為多少mm？　 (A)34.975 　(B)34.982 　(C)35.000 　(D)35.032

- 有關游標卡尺的敘述，下列何者不正確？　 (A)精度(最小讀數)0.02mm的游標卡尺，其設計原理係取主尺的49mm等分為游尺的50格 　(B)精度(最小讀數)0.05mm的游標卡尺，游尺0刻度在本尺14與15之間，游尺第19格與本尺刻度成一直線，則此尺寸為14.95mm 　(C)精度(最小讀數)0.05mm的游標卡尺，假設本尺一格為1mm，則游尺上有21條刻劃線 　(D)精度(最小讀數)0.02mm的游標卡尺可以量測出16.004mm的尺寸

- 下列有關組合角尺相關知識的敘述，何者不正確？　 (A)組合角尺是由直尺、直角規(或稱角尺)、角度儀(或稱量角規)、和中心規組合而成 　(B)直尺與直角規組合，可求得圓桿端面的中心 　(C)直角規上的水平儀，可作水平檢測 　(D)直尺與角度儀組合，可劃任意角度之直線

- 下列何者是機械零件需要切削加工之原因？ (A)精度要求高 　(B)減少材料之浪費 　(C)減少加工時間 　(D)降低人工技術要求

- 下列何種機器選用多鋒刀具？ (A)車床 　(B)鑽床 　(C)鉋床 　(D)搪床

- 下列敘述何者不正確？ (A)切削加工的精度比鍛造高 　(B)正斜角刀具之優點為切削阻力小 　(C)切削加工比模造加工費時 　(D)改善低碳鋼切削性的最主要方法係使低碳鋼韌化

- 下列有關切削之敘述何者不正確？ (A)刀鼻半徑大則切削面之表面粗糙度大 　(B)鑄鐵退火可改善切削性 　(C)切削速度與刀具硬度成正比 　(D)切削速度與工件硬度成反比

- 下述有關切削，何者不正確？ (A)刀具進給愈快，切削阻力愈小 　(B)工作物材料愈硬則切削進給必須降低 　(C)切削阻力以切線方向為最大 　(D)切削延展性高之材料，切削性降低

- 車削時欲得精光之表面必須 (A)加大進刀 　(B)降低切削速度 　(C)車刀刀鼻圓弧大 　(D)切削深度大

- 下列敘述何項不正確？ (A)形成切屑必須克服剪切面的剪切力 　(B)粗車外徑時，刀具之擺置屬於斜交切削 　(C)積屑刀口的循環過程為：形成→成長→分裂→脫落 　(D)銳利的刀具易產生不連續切屑

- 刀具採用負斜角之主要目的為 (A)所需切削力較小 　(B)切屑變薄 　(C)增加刀具刃口強度 　(D)產生之切削熱較少

- 碳鋼含碳量在 (A)0.1% 　(B)0.3% 　(C)0.5% 　(D)0.7%　時切削性最好

- 影響刀具壽命之最大因素為 (A)刀具硬度 　(B)材料硬度 　(C)切削速度 　(D)切削劑

- 有一後斜角(Back Rake Angle)為負5度，前間隙角(Front Clearance Angle)為正8度的車刀，其刀唇角為幾度？ (A)3 　(B)13 　(C)77 　(D)87

- 以直徑10 mm的高速鋼鑽頭鑽削鋁合金工件，若適當的鑽削速度為63 m / min，宜選用的主軸轉速約為 (A)2500 rpm 　(B)2000 rpm 　(C)1500 rpm 　(D)1000 rpm

- 影響刀具壽命的最主要的因素是切削速度；有一切削實驗，結果可以VT0.5＝C表示，其中V為切削速度，T為刀具壽命，C為常數；若切削速度增為2倍，則刀具壽命為原來的幾倍？ (A)1/4倍 　(B)1/2倍 　(C)2倍 　(D)4倍

- 切削下列何種材料要加切削劑？ (A)低碳鋼 　(B)鑄鐵 　(C)黃銅 　(D)快削黃銅

- 下列何者不是切削劑之作用？ (A)減少摩擦 　(B)阻止屑片因摩擦而熔著於刀具上 　(C)防止鏽蝕 　(D)增加刀具耐熱度

- 一般工作使用調水油時，油與水的比例約為多少？ (A)1：10 　(B)1：50 　(C)1：100 　(D)1：1000

- 容易產生連續切屑之工作條件為 (A)工件延展性高 　(B)刀口鈍化 　(C)切削進給大 　(D)切削深度大

- 切削劑不需具備何種性質？ (A)容易揮發，不起泡沫 　(B)著火點高，不易起火燃燒 　(C)傳熱性高，具有良好的冷卻能力 　(D)具有潤滑性

- 高速鋼車刀各刃角中，下列何者可作為引導切屑流動方向與斷屑之用？　 (A)邊斜角　(B)刀端角　(C)前間隙角 　(D)邊間隙角

- 有關切削加工之敘述，下列何者不正確？　 (A)依據泰勒氏刀具壽命公式，影響刀具壽命的最主要因素是切削速度 　(B)使用斜角較小的刀具，切削延展性高的材料容易產生積屑刀口的連續切屑 　(C)切削劑應具有潤滑性、防蝕性、散熱快、易揮發之特性 　(D)在工作母機上進行切削加工時，可從刀尖噴注切削劑於工件上

- 下列何者之公差值最大？ (A) 10H8 　(B) 50H8 　(C) 10A6 　(D) 50H6

- 下列有關配合"10M8/h7"之敘述何項不正確？ (A)基孔制配合系統 　(B)過渡配合 　(C)有最大餘隙 　(D)有最大干涉

- 20H7/h6中，表示孔之偏差位置為 (A)H 　(B)7 　(C)h 　(D)6

- CNS公差等級，下列敘述何者正確？ (A)公差等級共分20級，從IT01至IT18 　(B)公差等級共分20級，從IT1至IT20 　(C)公差等級共分18級，從IT1至IT18 　(D)公差等級之級數愈大，表示工件精度愈高

- 下列何者屬於計量量具？ (A)塊規 　(B)環規 　(C)塞規 　(D)卡規

- 下列何項不是游標卡尺之用途？ (A)平面度量測 　(B)階段量測 　(C)外徑量測 　(D)深度量測

- 以游標卡尺進行尺寸量測，已知其主尺(或稱本尺)最小刻度為1mm，可測量精度為0.02mm，當副尺(或稱游尺)上面的第14小格與主尺的60mm之刻度對齊時，則所量測得到的尺寸為多少mm？ (A)14.60 　(B)32.28 　(C)46.28 　(D)60.28

- 有關塊規使用原則之敘述，下列何者不正確？ (A)規劃組合塊規時，先從尺寸的最小位數開始選用 　(B)組合時先從小尺寸堆疊到大尺寸 　(C)組合所需塊規數愈少愈佳 　(D)組合可採用旋轉法或堆疊法

- 三次元座標量測機之縮寫為 (A)CMM 　(B)MMC 　(C)FMS 　(D)MC

- 正弦桿之規格以　　　　表示 (A)全長 　(B)兩圓桿中心距離 　(C)圓桿直徑 　(D)重量

- 下列何者是組合角尺的構件之一？ (A)游標卡尺 　(B)中心規 　(C)指示量錶 　(D)正弦桿

- 指示器無法作何項量測？ (A)比較工件高度差 　(B)量測表面粗糙度 　(C)配合正弦桿檢驗工件錐度 　(D)校正虎鉗

- 光學平鏡之檢驗原理為光波之何種現象？ (A)繞射 　(B)干涉 　(C)折射 　(D)直線前進

- 環規不通過端之特徵為 (A)有壓花 　(B)有壓花並切槽 　(C)比較長 　(D)比較短

- 塞規之通過端為 (A)孔之上限 　(B)孔之下限 　(C)軸之上限 　(D)軸之下限

- 有關光學投影機之敘述，下列何者正確？ (A)適用於工件厚度測量 　(B)適用於盲孔的孔深測量 　(C)適用於螺紋之螺旋角測量 　(D)適用於縫衣針之輪廓測量

- 管制圖常用於分析工件品質變異，其中用於表達產品品質特性以及影響品質變異之主要因素及次要因素者為 (A)長條圖 　(B)柏拉圖分析圖 　(C)特性要因圖 　(D)直方圖