一、選擇題 50題,每題2分,共100分   (使用電腦卡)

解析 　P表示碳化鎢，HSS表示高速鋼，而且碳化鎢號數愈小表示愈硬，愈適合高速切削。

解析 　鎢系高速鋼主要材質為鎢鉻釩。

（  ） 1.綜合CNC機械，倉儲管理系統無人搬運車，工件自動裝卸設備與機器人，透過電腦來處理的技術是
(A)CAM　(B)FMS　(C)RP　(D)CAD。(出處：1-5)

解析 　放電加工屬於有屑加工(特殊加工法)。

解析 　衝孔是指衝床加工，為無屑加工法。

（  ） 2.下列那一項屬於改變機械性質之加工方法？    (A)珠擊法　(B)車削　(C)電鍍　(D)超音波加工。(出處：1-3)

解析 　滲碳會使表面變黑。

解析 　珠擊法屬於改變材料性質，為非切削性加工法。

（  ） 3.碳化物刀具製造時之燒結溫度為    (A)1000℃　(B)1200℃　(C)1500℃　(D)1700℃。(出處：1-4)

解析 　碳化物刀具之燒結溫度為1500℃，耐熱溫度為1200℃。

（  ） 4.非鐵鑄合金刀具又稱超硬鑄合金刀具(Stellite)，為下列那幾種金屬合金？
(A)鈷鋁鎢　(B)銅鉻鎢　(C)鈷錫鎢　(D)鈷鉻鎢。(出處：1-4)

解析 　(B)陶瓷刀具不適合重切削或斷續切削；(C)鑽石刀具不適合切削鐵系材料；(D)碳化鎢刀具硬度大於高速鋼刀具。

（  ） 5.下列何者敘述碳化物刀具錯誤？
(A)刀柄漆成紅色記號，適於切削鑄鐵及非鐵金屬之碳化物刀具是K系列　(B)P類適用於切削高抗拉強度之鋼材，在高速切削時，其切削片成連續長條狀　(C)M類用於切削不銹鋼、延性鑄鐵及高錳鋼等工作　(D)標示分類數字愈大表示硬度愈高，愈適合低速重切削。(出處：1-4)

解析 　碳化鎢刀具之數字越小表示硬度越高，適合高速輕切削。

解析 　聯製生產自動化特色是產品少樣化，適合大量生產。

解析 　金屬熔點低、流動性高者，其鑄造性較佳。

解析 　延展性高、金屬晶粒粗者，其鍛造性較佳。

（  ） 6.下列敘述加工性，何者有誤？
(A)硬度高及延展性高之材料，其切削性較佳　(B)金屬熔點較低及流動性高者，其鑄造性較佳　(C)良好鍛造性係指高延展性者　(D)含碳量低者，其熔接性較佳。(出處：2-3)

解析 　延展性高，硬度低者，其切削性較佳，但以脆性材料最佳。

（  ） 7.下列敘述切削性，何者有誤？
(A)易削鋼係鋼中加入鉛或硫成分　(B)鋼中增加脆性，可提高其切削性　(C)鋁材切削時，刀具需選用大斜角及作高速切削　(D)青銅之切削性極佳，一般製品採用鍛造成型。(出處：2-3)

解析 　青銅之鑄造性佳。

解析 　金屬材料分為非鐵金屬與鐵金屬材料。

（  ） 8.下列敘述金屬材料通性何者是錯誤？
(A)一般金屬不透明、加工面具有光澤及反射光線的能力　(B)鎢(W)之熔點最高(3410℃)，錫(Sn)之熔點最低(232℃)　(C)一般金屬均為熱與電之良導體，常用之金屬中以銀(Ag)之導電率最高　(D)合金之延性與展性通常較其成分金屬為大，但硬度則較低。(出處：2-1)

解析 　合金之延性與展性通常較其成分金屬為小，但硬度較高。

（  ） 9.下列敘述合金通性何者是錯誤？
(A)一伍德氏合金是鉛、錫、鉍、鎘之合金　(B)合金之延性與展性，通常較其成分金屬為小，但硬度則較高　(C)合金熔化時體積通常會增大　(D)導電率與導熱率常高於其成分金屬。(出處：2-1)

解析 　合金之導電率及導熱率常低於其成分金屬。

（  ）10.下列有關鐵系材料規格的敘述，何者為不正確？    (A)CNS規格中S30C表示含碳量約為0.30％的碳鋼　(B)CNS規格中S(50)表示一般構造用碳鋼，最大抗拉強度約為50N/mm2　(C)CNS規格中FMnM2表示第二種中碳錳鐵　(D)SAE規格中編號4025表示含碳量約為0.25％的鉬鋼。

解析 　最小抗拉強度為50kg/mm2。

（  ）11.材質成份為 WC + Co + TiC ，是屬於哪一類碳化鎢刀具？    (A) K　(B) P　(C) M　(D) N。(出處：2-3)

（  ）12.下列何種工件材質之切削性最好    (A)高延展性者　(B)低延展性　(C)脆性材者　(D)高硬度材者。(出處：2-3)

解析 　脆性材料之切削性最佳。

解析 　低碳鋼之含碳量最低，鑄造性最佳。

解析 　碳鋼之延展性比鑄件佳，適合鍛造。

解析 　低碳鋼之含碳量最低，熔接性最佳。

解析 　碳鋼的含碳量愈低，延展性愈佳，則其鍛造性愈好。

（  ）13.下列有關碳鋼加工性的敘述，那一項為正確？
(A)碳鋼的切削性與其含碳量沒有關係　(B)碳鋼的冷作鍛造性與含碳量成正比　(C)碳鋼的鑄造性比鑄鐵為佳　(D)碳鋼的銲接性與含碳量成反比。(出處：2-3)

解析 　(A)碳鋼切削性與其含碳量成反比；(B)碳鋼的冷作鍛造性與含碳量成反比；(C)鑄鐵的鍛造性比碳鋼佳。

(　  ) 14.一材料規格為：S45C◎20×2，下列敘述何者有誤？
       (A).鋼之含碳量為4.5%　　(B).鋼管之公稱直徑為20mm　　(C).此材料為鋼　　(D).鋼管之管厚為2mm

(　  ) 15.下列敘述非鐵金屬，何者有誤？    (A).六四黃銅係指含鋅量40%　　(B).含錫量10%時稱為砲銅

(C).純鋁之導 電度是銅的二分之一倍　　(D).鈦之耐硝酸或強酸性佳

(    ) 16.下列何種加工方式不屬於無屑加工法？      (A).壓鑄法　　(B).放電加工　　(C).電積成型　　(D).鍛造

(　  ) 17.SAE之編號何者錯誤

(A). SAE1045代表中碳鋼　(B). SAE2XXX代表鎳鋼　(C). SAE5XXX代表鉻鋼　(D). SAE7XXX代表鎳鉻鉬鋼

（  ）18.下列何者每分鐘的鍛擊數最高？    (A)端鍛　(B)落錘鍛　(C)壓力鍛造　(D)型砧鍛。(出處：4-2)

（  ）19.下述那一加工法可將薄鋼板製成杯狀成品？    (A)剪切　(B)彎曲　(C)引伸　(D)抽拉。(出處：4-2)

解析 　擠製法只適合延展性高的非鐵金屬。

（  ）20.冷拉製管時，管子外徑係由何控制？    (A)模孔徑　(B)固定心軸　(C)滾輪直徑　(D)滾輪間距。(出處：4-3)

解析 　管子外徑由模孔徑控制，管子內徑由固定心軸控制。

（  ）21.一般汽車牌照或名牌之花紋，可用何法製得？    (A)壓浮花法　(B)壓印法　(C)滾軋法　(D)壓鑄法。(出處：4-3)

（  ）22.胡克擠製法適何種材料之製管？    (A)鎂　(B)鋁　(C)銅　(D)鋼。(出處：4-3)

解析 　磁力成型法只適合形狀簡單製品。

解析 　材料之彎曲半徑較大者彈回程度大。

（  ）23.下列何種形式的衝床，不需移動工件就能在金屬片上作出頗複雜的彎曲？
(A)關節式　(B)轉塔式　(C)多滑塊式　(D)動力螺桿式。(出處：4-4)

解析 　模內不同位置完成加工步驟為級進模。

解析 　衝床加工之模具製作成本高。

解析 　齒輪可能用於傳動機構，而非零組件。

解析 　衝壓加工之零件精度比切削加工差。

（  ）24.以下敘述何者為非？    (A)衝壓床之各種驅動機構中，以單曲柄式最常用　(B)偏心式驅動的衝壓床機構是用於需要行程甚長之工作　(C)衝壓床工作進行板片角度彎摺，須考慮材料之彈性　(D)衝壓床沖剪鋼板片的衝頭和衝模每邊適宜的間隙約為板厚度的5～8％。(出處：4-4)

解析 　齒輪與齒條式的衝壓機構用於需要行程甚長工作之場合。

解析 　抽拉是屬於冷作加工法。

（  ）25.下列敘述壓擠何者有誤？     (A)壓浮花後胚料厚度不變　(B)壓印法之胚料乃受拉伸作用　(C)壓印法所需之成型壓力較壓浮花高　(D)壓擠製品精度、光度佳。(出處：4-3)

解析 　壓印法之胚料乃受擠壓作用。

（  ）26.下列有關珠擊法之敘述何者有誤？   (A)機件表面承受壓應力 (B)常用於機件之清潔處理 (C)機件會產生應力集中現象 (D)製品會增加硬度及疲勞強度。(出處：4-3)

解析 　珠擊法可消除機件之應力集中現象。

解析 　衝壓工作之精度比工作母機差。

（  ）27.下列敘述衝壓床驅動機構何者有誤？
(A)單曲柄式最大衝擊速度發生在衝程之近中點處　(B)凸輪式可隨運動不同需要而設計　(C)齒條與齒輪式具有最高的機械利益及產生最大的壓力　(D)液壓式之機械成本及維修費用高。(出處：4-4)

解析 　關節式可得高機械利益及最大壓力。

解析 　需潤滑。

解析 　抽製屬於壓床工作。

（  ）28.下列敘述壓床彎曲工作，何者有誤？    (A)金屬板彎曲時會發生彈回作用　(B)金屬板回彈量乃薄者比厚者小　(C)金屬板回彈量乃硬度高者比低者大　(D)進給彎曲一般用於製作大口徑之有縫管。(出處：4-4)

解析 　薄金屬板彈回量較厚者為大。

解析 　含碳量愈低，愈適合塑性加工。

解析 　冷作之工件表面光度較佳。

解析 　冷作較易產生殘留應力。

解析 　冷作會增加硬度強度，降低延展性。

（  ）29.下列有關塑性加工的敘述，那一項為正確？
(A)鉛常在室溫(25℃)加工，因為沒有加熱所以屬於冷作　(B)加工同一工件，冷作所需的成型壓力比熱作大　(C)熱作的溫度在材料的再結晶溫度以下　(D)熱作製成的工件尺寸比冷作精確。(出處：4-1)

解析 　(A)冷作、熱作之區分以再結晶溫度為界限，並非是否加熱；(C)熱作溫度為再結晶溫度以上；(D)熱作的工件尺寸精確度比冷作差。

解析 　(A)熱作是在材料的再結晶溫度以上；(B)熱作會產生新的細結晶；(D)熱作之成型負荷比冷作小。

解析 　金屬管之內徑由心軸直徑控制，外徑由模孔控制。

（  ）30.下列有關滾軋的敘述，那一項為正確？    (A)滾軋適合用於生產鋼板以及建築用鋼筋等產品　(B)滾軋鋼板時金屬材料的斷面積逐漸增大　(C)滾軋鋼板時係將金屬材料置入兩個同向轉動的滾輪之間，藉摩擦力的帶動而前進　(D)熱軋法比冷軋法可獲得較高的尺寸精度及表面品質。(出處：4-2)

解析 　(B)滾軋係使工件斷面積逐漸變小；(C)係將工件置入兩個反向滾輪之間；(D)熱軋法為熱作，尺度精確度比冷軋法差。

解析 　開模鍛造需人工技術高，適合小量生產。

（  ）31.下列有關擠製之敘述何者錯誤？
(A)直接擠製之衝桿前進方向和製品擠出來的方向一致　(B)反向擠製所需壓力比直接擠製小　(C)電纜線周圍覆層乃是用覆層擠製法製得　(D)管子擠製法常用以製作鐵金屬管。(出處：4-2)

解析 　管子擠製法常用以製作非鐵金屬管。

（  ）32.一般硬幣可用何法製得？    (A)壓浮花法　(B)壓印法　(C)滾軋法　(D)壓鑄法。(出處：4-3)

解析 　抽拉屬於冷作，故抽拉完成後之黃銅線，其線材晶粒變細，增加電阻及硬度，延展性變差。

解析 　適合薄鈑金加工。

（  ）33.主要用於行程甚長工作的驅動機構之衝壓床為    (A)肘節　(B)單曲柄　(C)凸輪　(D)齒條和小齒輪。(出處：4-4)

（  ）34.衝床工作中，當材料被衝頭剪切三邊而仍保留一邊時，此剪切工作稱為
(A)下料　(B)衝孔　(C)衝縫　(D)衝凹孔。(出處：4-4)

（  ） 35.剪切模具中，如果從金屬板上切下者為廢料，則此動作謂    (A)下胚料　(B)衝孔　(C)衝縫　(D)衝凹孔。(出處：4-4)

(   )  36.下列何者適用於含碳量在0.2%以下之低碳鋼的表面硬化處理？
(A).低溫回火法　　(B).感應電熱硬化法　　(C).滲碳法　　(D).火焰加熱硬化法

(   )  37.高週波硬化法主要用於何種機件之表面硬化法？
(A).0.3～0.6%C中碳鋼　　(B).0.6%C以上高碳鋼　　(C).0.2%C以下低碳鋼　　(D).合金鋼

(   )  38.可用於蒙納合金、鎳及非鐵金屬銲接之氧乙炔火炬為
(A).中性焰　　(B).標準焰　　(C).還原焰　　(D).氧化焰

(   )  39.下列敘述何者有誤？           (A).P.V.D係指物理蒸鍍法　　(B).氮化鈦蒸鍍顏色為金黃色　　(C).碳化鎢披覆法係利用電極方式轉化　　(D).物理蒸鍍法可披覆厚膜達4～5mm

(   )  40.下列敘述何者有誤？     (A).氮化法可用在鉻鋁等合金鋼表面硬化　　(B).滲碳法用於含碳量0.2%以下機件　　(C).高週波硬化法係利用電磁感應原理　　(D).火焰硬化法後不需再施以低溫回火

(   )  41.下列敘述電阻銲法何者有誤？    (A).係利用低電壓大電流原理　　(B).電阻縫銲常用於水箱、氣油桶之銲接　　(C).點銲時其熱量受電流、電阻、時間與電壓因素所影響　　(D).浮凸銲時需先將金屬板小凸點，其高約為厚板20～30%

(   )  42.關於潛弧熔接，下列敘述何者不正確？      (A).除平銲外，亦適用於立銲及仰銲　　(B).適於厚金屬板熔接　　(C). 適於低碳鋼、合金鋼及非鐵金屬之熔接　　(D).熔接時弧光不外洩

(   )  43.鎢電極鈍氣電弧銲中，下列敘述何者為錯誤？   (A).鎢棒作為電極，惰性氣體為氬氣　　(B).接合材料為鋁、鎂等時宜用交流，不需添加熔填金屬　　(C).接合材料為鋼、鑄鐵、銅合金等時宜用直流正極聯接法，它不用銲藥　　(D).惰性氣體為氦氣，接合材料為鋁、鎂等時，宜用交流

(   )  44.有關氧乙炔氣銲的敘述，下列何者正確？     (A).切割用、熔接用，使用相同火嘴　　(B).乙炔鋼瓶各處管接頭皆為右螺紋　　(C).氧氣管一般為紅色管　　(D).切割用、熔接用，使用相同氣體

(   )  45.使用交、直流電銲機時，下列那一項敘述正確？         (A).交流電銲機比直流電銲機少發生吹弧現象　　(B).銲條直徑與使用電流大小無關　　(C).交流電銲機可以有正極性及負極性兩種接法　　(D).直流正極性連接法為工作物接負極，銲條接正極

(   )  46.金屬電極鈍氣電弧銲工作中，下列敘述何者為錯誤？     (A).工作速度快，穿透力強　　(B).操作比傳統的電弧熔接簡單　　(C).保護氣體為氬氣，故稱為氬銲　　(D).此法稱為MIG

(   )  47.下列那一種不屬於氣銲法？     (A).原子氫電弧銲　　(B).空氣乙炔銲　　(C).氧乙炔銲　　(D).氫氧銲

(   )  48.下列敘述電弧銲法何者有誤？   (A).潛弧銲僅適用於平銲之厚金屬板銲接　　(B).MIG法常使用之惰氣為CO2　　(C).AHW法乃引入氡氣　　(D).TIG法引入氬或氦氣，可用於薄板銲接

(   )  49.氮化法主要用於何種合金鋼之表面硬化法？
(A).含鎳之合金鋼　　(B).含鉻之合金鋼　　(C).含鎂之合金鋼　　(D).含銅之合金鋼

(   )  50.鋼鐵防鏽處理採用鍍層方法時，以何種方法最佳？     (A).鍍鉻　　(B).鍍鋅　　(C).鍍銀　　(D).鍍銅　　(出處：2-4)