| 市立新北高工108學年度第2學期 競試 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦驗卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 製圖實習 | 命題老師 |  | 年級 | 一 | 科別 | 製圖 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題:每題2分，共100分

- 繪圖時以中心線表示機件的對稱中心、圓柱中心、孔的中心等，一般使用何種線條繪製？ (A)細鏈線 　(B)細實線 　(C)粗實線 　(D)虛線

- 下列何線可延長作尺度界線？ (A)中心線 　(B)虛線 　(C)指線 　(D)尺度線

- 下列敘述錯誤者為 (A)任意長短之三邊均可作一個三角形 　(B)正六邊形的每一內角為120° 　(C)正八邊形的每一內角為135° 　(D)等邊且等角，能內接或外切一圓者，是為正多邊形

- 下列有關線條的敘述，何者不正確 (A)假想線以細實線表示 　(B)中心線以細鏈線表示 　(C)須特殊處理物面的範圍以粗鏈線表示 　(D)隱藏線以虛線表示

- 有兩圓，一直徑為50mm，一直徑為20mm，當此兩圓外切，則其連心線長為 (A)70mm 　(B)35mm 　(C)10mm 　(D)5mm

- 工程製圖常用的長度單位為 (A)公尺 　(B)公分 　(C)公厘 　(D)公寸

- 一面與三主要投影面都不平行，則此面稱為 (A)水平面 　(B)正垂面 　(C)單斜面 　(D)複斜面

- 有關尺度標註，下列何者正確？ (A) 　(B) 　(C) 　(D)

- 線條重疊時最優先的是 (A)中心線 　(B)虛線 　(C)實線 　(D)剖面線

- 下列有關虛線交接之畫法，何者正確？ (A) 虛線圓弧為實線圓弧之延伸 　(B) 三條虛線相交 　(C) 兩條虛線相交 　(D) 虛線為實線之延長

- 依照CNS規範，下列何者係以細實線表示 (A)節線 　(B)指線 　(C)假想線 　(D)割面線

- 以徒手畫繪製直線時，眼睛應注視 (A)鉛筆 　(B)圖紙 　(C)線之起點 　(D)線之終點

- 以一平面切割一正圓錐所產生之相交線，稱為圓錐曲線(Conic Sections)，下列何者為圓錐曲線？ (A)拋物線 　(B)螺旋線 　(C)擺線 　(D)漸開線

- 尺度線之箭頭的開尾角度約為 (A)10° 　(B)20° 　(C)30° 　(D)40°

- 下列何者之線條式樣係使用細鏈線？ (A)尺度線 　(B)圖框線 　(C)節線 　(D)指線

- 已知物體之前視圖與俯視圖，如圖所示，下列何者為其正確之右側視圖？
 (A)  　(B) 　 　(C)  　(D)

- 在工程製圖時，對於直徑尺度為50mm的球體，下列標註何者正確？ (A)S50 　(B)SR50 　(C)50 　(D)R50

- 物面之投影為其實形，則此面必與投影面 (A)傾斜 　(B)相交 　(C)垂直 　(D)平行

- 用一割面截割一直立圓錐，若割面與錐軸平行，則所切割之截面為 (A)圓 　(B)橢圓 　(C)雙曲線 　(D)拋物線

- 圓錐體工件之長度為120mm、大端直徑60mm、小端直徑40mm，下列何者為正確錐度？ (A)1：8 　(B)1：6 　(C)1：5 　(D)1：4

- 線段之垂直平分線是以線段端點為圓心，取　　　線段之半為半徑作圓弧，連接兩弧之交點，即為所求 (A)大於 　(B)等於 　(C)小於 　(D)任意

- A3圖紙之尺度大小為 (A)841×594mm2 　(B)594×420mm2 　(C)420×297mm2 　(D)297×210mm2

- 第三角畫法中物體與投影面之關係為 (A)視點→投影面→物體 　(B)物體→投影面→視點 　(C)投影面→物體→視點 　(D)視點→物體→投影面

- 有關不同線條重疊時之描繪優先順序，下列敘述何者不正確？ (A)若虛線與中心線重疊，則以虛線為優先 　(B)線條重疊時均以較粗者為優先 　(C)若實線與虛線重疊，則以虛線為優先 　(D)當可見輪廓線與其它線條重疊時，以可見輪廓線為優先

- 若觀察者自物體前方無窮遠處以平行的投射線垂直視之，不論物體距投影面多遠，所得投影視圖的形狀及大小與物體完全不變時，此種投影法稱為 (A)正投影 　(B)透視投影 　(C)等角投影 　(D)斜投影

- 在相同平面上不相交的兩個分離圓，且該兩圓的連心線長度大於兩圓的半徑和，此時最多可畫出幾條公切線 (A)四條 　(B)三條 　(C)二條 　(D)一條

- 使用儀器畫垂直線時，正確的方向是 (A)由上而下 　(B)由下而上 　(C)由左而右 　(D)由右而左

- 正多邊形的每邊切於圓周上，稱此多邊形為圓之 (A)內切 　(B)外切 　(C)內接 　(D)外接　正多邊形

- 以A3圖紙繪製工程圖，如須裝訂成冊，則左邊(裝訂邊)之圖框線應距離圖紙左側邊緣多少mm？ (A)15 　(B)20 　(C)25 　(D)30

- 不可用以代替尺度界線的是 (A)中心線 　(B)剖面線 　(C)輪廓線 　(D)隱藏線

- 表示物體可見的外形輪廓線用 (A)虛線 　(B)徒手細線 　(C)細實線 　(D)粗實線

- 比例為1：2的圖形長為200mm，則實物長為 (A)100mm 　(B)200mm 　(C)300mm 　(D)400mm

- 一動點對一定點作等距運動，其所形成之軌跡為 (A)拋物線 　(B)橢圓 　(C)雙曲線 　(D)圓

- 虛線是等長間隔線，其間隔為1mm，長為 (A)2mm 　(B)3mm 　(C)4mm 　(D)5mm

- 我國製圖之規範是依據「中華民國國家標準」，簡稱為 (A)JIS 　(B)DIN 　(C)CNS 　(D)ISO

- 欲擦去的線段靠近他線段時可將　　覆上，露出應擦去之部分擦拭即可 (A)擦線板 　(B)鋼尺 　(C)丁字尺 　(D)三角板

- 有關製圖設備與用具之敘述，下列何者不正確？ (A)丁字尺由尺身與尺頭組成，主要功能之一是繪製水平線 　(B)分規之主要用途為繪製圓弧 　(C)在製圖鉛筆的筆心軟硬等級中，4H級鉛筆的筆心比F級鉛筆的筆心硬 　(D)量角器可用來測量角度或繪製角度

- 下列何者是未按比例繪製的尺度表示法？ (A)12 　(B) 　(C) 　(D)(12)

- 學習製圖之目的在於 (A)看圖 　(B)識圖與製圖 　(C)繪圖 　(D)了解別人構想

- 一直線最多能穿過的象限有 (A)一個 　(B)二個 　(C)三個 　(D)四個

- 此符號是表示 (A)錐度標註 　(B)斜度標註 　(C)角度標註 　(D)長度標註

- 丁字尺與三角板活用，至多可將圓分為　　　等分 (A)12 　(B)16 　(C)18 　(D)24

- 中文工程字以何種字型為原則 (A)等線體 　(B)細明體 　(C)中圓體 　(D)中明體

- 已知物體之俯視圖及前視圖，如圖所示，下列何者為其正確之立體圖？
 (A)  　(B)  　(C)  　(D)

- 多個連續狹窄部位在同一尺度線上，其尺度數字應 (A)縮小寫上 　(B)分為高低兩排交錯書寫 　(C)分為左右兩排上下書寫 　(D)分為高低數排成階梯式書寫

- 工程圖的基本要素是 (A)線條與尺度 　(B)線條與字法 　(C)字法與尺度 　(D)尺度與註解

- 中華民國國家標準之投影法是採用 (A)第一角法 　(B)第三角法 　(C)第一角與第三角同等適用 　(D)隨意任何角法皆可

- 能將物體三個主要面之形狀及其空間三度同時於一個投影面上表示出來的圖，稱為 (A)三視圖 　(B)三面圖 　(C)立體圖 　(D)立面圖

- 鉛筆依軟硬次序排出為 (A)B，HB，F，H 　(B)B，H，HB，F 　(C)B，F，H，HB 　(D)3H，H，HB，F

- 已知物體之前視圖、俯視圖及右側視圖，如圖所示，下列何者為其正確之立體圖？
 (A)  　(B)  　(C)  　(D)