一、選擇題40題,每題2.5分,共100分   (使用電腦卡)

- 我國製圖之規範是依據「中華民國國家標準」，簡稱為　(A)JIS　(B)DIN　(C)CNS　(D)ISO

- 製圖紙A4之尺度大小為　(A)297×210mm2　(B)420×297mm2　(C)841×594mm2　(D)1189×841mm2

- A0之圖紙面積為　(A)1m2　(B)2m2　(C)3m2　(D)4m2　(E)5m2

- 以A3圖紙繪製工程圖，如須裝訂成冊，則左邊(裝訂邊)之圖框線應距離圖紙左側邊緣多少mm？　(A)15　(B)20　(C)25　(D)30。

- 下列有關虛線交接之畫法，何者正確？　(A) 虛線圓弧為實線圓弧之延伸　(B) 三條虛線相交　(C) 兩條虛線相交　(D) 虛線為實線之延長

- 有關線條的種類及用途，下列敘述何者正確？　(A)折斷線為不規則而連續的粗實線　(B)重疊於原視圖中的旋轉剖面之輪廓線係以細實線繪製　(C)因圓角而消失的稜線與隱藏線的畫法相同　(D)須特殊處理物面的範圍係以細鏈線表示。

- 使用儀器畫垂直線時，正確的方向是　(A)由上而下　(B)由下而上　(C)由左而右　(D)由右而左

- 三角板，其中兩角分別為90°、45°，則另一角為　(A)30°　(B)45°　(C)90°　(D)60°

- 畫直線時，鉛筆應向運筆方向傾斜，其與桌面之傾斜角約為　(A)15°　(B)30°　(C)45°　(D)60°

- 利用兩塊三角板之平行移動可畫出　(A)橢圓　(B)平行線　(C)圓　(D)擺線　(E)拋物線

- 下列之製圖鉛筆筆心，何者係以由軟至硬之順序排列　(A)9H、H、F、7B　(B)B、3B、5B、7B　(C)4B、2B、4H、2H　(D)3B、HB、F、3H。

- 有關製圖儀器的使用，下列何者正確？　(A)曲線板不可以用來描繪漸開線　(B)利用三角板配合丁字尺可繪製出245°的傾斜線　(C)分規可用來移量長度或等分線段　(D)繪圖比例為1：2.5，係以1：2的比例尺量取實物的長度，再以5：1的比例尺之相對長度繪製於圖紙上。

- 用一組三角板與丁字尺配合畫傾斜線時，下列何種角度無法畫出？　(A)15° 　(B)120°　(C)125°　(D)150°。

- 工程圖的基本要素是　(A)線條與尺度　(B)線條與字法　(C)字法與尺度　(D)尺度與註解

- 中文字法採用以印刷鉛字中之　(A)仿宋體　(B)隸書體　(C)楷書體　(D)等線體

- CNS規定斜式字體之傾斜角度為　(A)45°　(B)60°　(C)70°　(D)75°

- 下列何者為細線　(A)割面線　(B)隱藏線　(C)圖框線　(D)輪廓線　(E)尺度線

- 有關線條與字法之敘述，下列何者不正確
【101　統測】　(A)虛線中的短線，每段約為3mm　(B)在線條的粗細中，若可見輪廓線係使用0.5mm，則中心線應選用0.18mm　(C)以A3圖紙繪圖時，其標題及圖號所採用的最小字高建議為3.5mm　(D)依據CNS規定，工程圖上之中文字體係採用等線體

- 依據CNS的規定，虛線應用於下列何種線條之繪製？　(A)隱藏線　(B)割面線　(C)尺度線　(D)可見輪廓線

- 兩圓外切時，其連心線等於　(A)兩半徑之和　(B)兩半徑之差　(C)兩直徑之和　(D)兩直徑之差

- 一個四角錐是由　　　所組成　(A)二個面　(B)三個面　(C)四個面　(D)五個面　(E)六個面

- 下列圖形何者可直接用三角板(30°、45°、60°)繪出　(A)正五邊形　(B)正六邊形　(C)正七邊形　(D)正八邊形　(E)正九邊形

- 使用圓規作近似橢圓畫法通常採用幾圓心法　(A)三　(B)四　(C)五　(D)二

- 若畫在圖面上之長度為20mm，使用之比例為1：10，則實際之長度為多少mm
【99　統測】　(A)2mm　(B)10mm　(C)20mm　(D)200mm

- 有關幾何製圖，下列敘述何者正確？
【105　統測】　(A)利用丁字尺和三角板，可以畫出與水平夾角成40°的線段　(B)利用丁字尺和一45°三角板，可以畫出一圓的外切正六邊形　(C)兩圓無論外切或內切，其切點必在兩圓心之連心線或連心線之延長線上　(D)若有一圓與一直線外切，其切點與此圓心之連線不會與該直線垂直

- 以一平面切割一正圓錐所產生之相交線，稱為圓錐曲線(Conic Sections)，下列何者為圓錐曲線？　(A)拋物線　(B)螺旋線　(C)擺線　(D)漸開線

- 在工程製圖時，對於直徑尺度為50mm的球體，下列標註何者正確？
【106　統測】　(A)Sϕ50　(B)SR50　(C)ϕ50　(D)R50

- 有關圓之內接正六邊形的邊長與圓之半徑的關係，下列敘述何者正確？　(A)邊長等於半徑乘以0.75　(B)邊長等於半徑　(C)邊長等於半徑的一半　(D)邊長等於半徑的2倍

- 正投影之投射線均與投影面　(A)傾斜　(B)平行　(C)垂直　(D)相交

- 中華民國國家標準規定正投影法為　(A)第一角法　(B)第二角法　(C)第三角法　(D)第一角法或第三角法皆可

- 以觀察者、投影面、物體三者順次排列的一種正投影法稱為　(A)第一角法　(B)第二角法　(C)第三角法　(D)第四角法

- 如觀察者自物體前方無窮遠處以平行投射線垂直視之，不論物體距投影面多遠，所投影視圖的形狀及大小與物體完全不變時，此種投影方法稱為　(A)正投影　(B)透視投影　(C)等角投影　(D)斜投影

- 在各種視圖中，最能表達物體寬度以及深度的是　(A)正視圖　(B)俯視圖　(C)側視圖　(D)後視圖

- 已知物體之前視圖、俯視圖與左側視圖，如圖所示，下列何者為其正確之立體圖？
　(A) 　(B) 　(C) 　(D) 。

- 已知物體之前視圖、俯視圖及右側視圖，如圖所示，下列何者為其正確之立體圖？
　(A) 　(B) 　(C) 　(D) 。

- A0的圖紙可裁製A2大小計幾張　(A)2　(B)8　(C)4　(D)3

- 畫較長直線，使用錐形筆尖，為了使線條粗細一致，鉛筆應略為　(A)改變方向　(B)不變　(C)用力調整　(D)稍微轉動

- 丁字尺與三角板活用，至多可將圓分為　　　等分　(A)12　(B)16　(C)18　(D)24

- 等角圖與等角投影圖之差異為　(A)形狀不同　(B)大小不同　(C)大小不同，而形狀相同　(D)形狀不同，而大小相同

- 正多邊形的每邊切於圓周上，稱此多邊形為圓之　(A)內切　(B)外切　(C)內接　(D)外接　正多邊形

解析 　P表示碳化鎢，HSS表示高速鋼，而且碳化鎢號數愈小表示愈硬，愈適合高速切削。

解析 　鎢系高速鋼主要材質為鎢鉻釩。