★使用電腦卡作答

一、 單選題（50題，每題2分‧共100分） (範圍: 機件原理全華版上冊全)

（ D ）  1.以下何者最適合傳遞兩長距離軸之動力，且轉速比正確？
(A)摩擦輪系　(B)皮帶輪系　(C)齒輪系　(D)鏈輪系。

（ C ）  2.下列何者非機械？

(A)銑床　(B)機車　(C)鐘錶　(D)車床。

（ D ）  3.兩皮帶輪的傳動是屬於
(A)滑動對　(B)迴轉對　(C)低對　(D)以上皆非。

（ B ）  4.環首螺栓常用於
(A)軸承固定處　(B)機器吊起處　(C)緊密配合處　(D)動力傳達處。

（ B ）  5.下列何種銷係由具彈性之中空圓鋼管製成，裝入孔內後，可利用其彈性使其鎖緊在孔內？
(A)有槽直銷　(B)彈簧銷　(C)快釋銷　(D)斜銷。

（ D ）  6.有關離合器傳動原理，下列何者是利用摩擦力且只能單方向傳動？
(A)斜爪離合器(spiral jaw clutch)　(B)錐形摩擦離合器(cone friction clutch)　(C)帶離合器(band clutch)　(D)超越式離合器(overrunning clutch)。

（ A ）  7.下列何者不能稱為機械？
(A)軸承　(B)車床　(C)砂輪機　(D)汽車。

（ A ）  8.下列離合器裝置中，何者屬於確動離合器？
(A)爪形離合器(jaw clutch)　(B)摩擦離合器(friction clutch)　(C)電磁離合器(magnetic clutch)　(D)流體離合器(fluid clutch)。

（ D ）  9.螺紋旋轉一圈，沿軸向的移動距離，稱為
(A)節徑　(B)螺距　(C)牙峰　(D)導程。

（ D ） 10.下列敘述何者錯誤？
(A)自攻螺釘的特徵為螺釘前端具有斜度　(B)木螺釘能自動產生攻螺紋作用故必須為硬化鋼所製　(C)機螺釘的桿部全部長度均有螺紋用於受力較小的機件接合　(D)帽螺釘鎖緊後可防止水或油的滲入。

（ A ） 11.鑽床主軸的動力傳動是利用
(A)撓性傳動　(B)滾動接觸傳動　(C)滑動接觸傳動　(D)非接觸傳動。

（ D ） 12.兩軸間選擇皮帶輪傳動，是基於下列何種考量？
(A)摩擦係數較小　(B)速比較正確　(C)耐久性較佳　(D)兩軸距離較遠。

（ D ） 13.飛機引擎之汽門彈簧常用之材料為
(A)碳鋼　(B)琴鋼線　(C)青銅　(D)鉻釩鋼。

（ A ） 14.請研判如右圖為何種運動鏈？

(A)呆鏈　(B)拘束鏈　(C)無拘束鏈　(D)無法判斷。

（ A ） 15.鏈條的纏繞方法通常為
(A)開口式　(B)交叉式　(C)開口交叉混合式　(D)以上均可。

（ C ） 16.並聯的兩拉伸彈簧，其彈簧常數分別為30 N/cm 及60 N/cm，若承受180 N之荷重，則其總撓曲量為多少cm？
(A)9　(B)3　(C)2　(D)6。

（ B ） 17.公制梯形螺紋的牙角是
(A)29°　(B)30°　(C)60°　(D)55°。

（ A ） 18.機車支架緩衝器或汽車避震器，為應用彈簧元件之何項功能？　
(A)吸收振動　(B)產生作用力　(C)儲存能量　(D)力的量度。

（ D ） 19.下列滾珠軸承編號中，何者之內徑為60 mm？
(A)6006　(B)6060　(C)6210　(D)6212。

（ B ） 20.下列何者屬於徑向鎖緊銷？
(A)定位銷　(B)彈簧銷　(C)斜銷　(D)T形銷。

（ A ） 21.為防止鏈條自鏈輪上脫落，應使用
(A)倒齒鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)柱環鏈。

（ A ） 22.輕負載而高轉速的傳動宜採用
(A)摩擦輪　(B)鏈輪　(C)皮帶輪　(D)齒輪。

（ D ） 23.軸承公稱號碼63203，其中「03」係代表內徑為
(A)10　(B)12　(C)15　(D)17  mm。

（ C ） 24.機構學常用的符號“◎”表示
(A)接合點　(B)機件上一點　(C)固定軸　(D)連桿。

（ A ） 25.下列何者非為動力鏈條？
(A)鉤節鏈　(B)無聲鏈　(C)塊狀鏈　(D)滾子鏈。

（ C ） 26.平鍵12×8×30 單圓端中，「8」代表
(A)長度　(B)寬度　(C)高度　(D)軸之直徑。

（ D ） 27.下列何者屬於迴轉對？
(A)火車輪與鐵軌　(B)兩摩擦輪間　(C)平板凸輪與從動件　(D)滑動軸承與軸頸。

（ C ） 28.一公制螺栓其螺紋標示為LH 2N M18×2-1，若螺栓上某點沿螺紋旋轉一周，則在螺栓軸線方向移動多少mm？
(A)1　(B)2　(C)4　(D)18。

（ A ） 29.負荷過大時可自動滑脫之離合器為
(A)圓盤離合器　(B)顎夾離合器　(C)流體離合器　(D)電磁離合器。

（ C ） 30.一對三級相等塔輪，主動軸轉速為120 rpm，從動軸最低轉速為60 rpm，則從動軸最高轉速為
(A)80 pm　(B)120 pm　(C)240 pm　(D)360 rpm。

（ B ） 31.承受軸向負荷之軸承宜選用
(A)徑向軸承　(B)止推軸承　(C)整體軸承　(D)多孔軸承。

（ D ） 32.凸輪之傳動是屬於那一種對偶？
(A)滑動對　(B)迴轉對　(C)低對　(D)高對。

（ A ） 33.下列何者為一機械？
(A)汽車　(B)滑車　(C)電腦　(D)螺旋。

（ D ） 34.滾動軸承規格TK-7206CLIDB 中「2」代表
(A)軸承形式　(B)孔徑號碼　(C)接觸角記號　(D)尺寸級序。

（ A ） 35.錐形彈簧壓縮時，最初壓縮變形較大的部分是
(A)大直徑　(B)小直徑　(C)大小直徑皆相同　(D)視負荷之大小而定。

（ A ） 36.旋轉軸不論正、反方向旋轉都能產生確實的離合作用，且轉矩甚大，則宜採用
(A)方爪離合器　(B)斜爪離合器　(C)圓盤離合器　(D)錐形離合器。

（ B ） 37.下列何者無法增大摩擦輪傳動之功率？
(A)增加兩輪之摩擦係數　(B)減低正壓力　(C)增加轉速　(D)加大直徑。

（ D ） 38.下列何種機件無法傳達動力？
(A)齒輪　(B)凸輪　(C)導螺桿　(D)軸承。

（ A ） 39.下列何者係利用摩擦力傳動？
(A)塊狀離合器　(B)歐丹聯結器　(C)凸緣聯結器　(D)萬向接頭。

（ B ） 40.下列何者非為V 型皮帶規格名稱？
(A)M　(B)N　(C)A　(D)B。

（ A ） 41.在工廠所說一般螺紋直徑，係指它的
(A)外徑　(B)底徑　(C)節圓直徑　(D)基圓直徑。

（ A ） 42.用途最廣之線彈簧為
(A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧。

（ A ） 43.摩擦輪傳動屬於哪一種對偶？
(A)高對　(B)滑動對　(C)迴轉對　(D)螺旋對。

（ C ） 44.一動力鏈條之緊邊張力為1.5 kN，有效拉力為1 kN，主動鏈輪直徑為60 cm，轉速為200 rpm，則可傳送之功率為若干kW？
(A)15.7　(B)9.43　(C)6.28　(D)3.14。

（ C ） 45.板片彈簧的設計常做成三角形或梯形的主要目的為
(A)兩端彎矩影響小　(B)材料的充分利用　(C)做成斷面等強度　(D)延長使用壽命。

（ A ） 46.剛性聯結器中最簡單且應用最普遍者為
(A)凸緣聯結器　(B)壓縮聯結器　(C)套筒聯結器　(D)摩擦阻環聯結器。

（ C ） 47.當機件(N)與對偶數目(P)之關係式為，則成為
(A)呆鏈　(B)固定鏈　(C)拘束運動鏈　(D)無拘束運動鏈。

（ A ） 48.下列何者適用於傳達高速動力之鏈條
(A)倒齒鏈　(B)塊狀鏈　(C)柱環鏈　(D)滾子鏈。

（ C ） 49.螺紋標註為“M8×1.25”，其中「1.25」代表
(A)公制螺紋　(B)螺紋公稱直徑　(C)螺距　(D)螺紋長度。

（ D ） 50.彈簧大都用金屬製造，下列何者不屬彈簧之常用材料？
(A)琴鋼絲　(B)矽錳鋼　(C)青銅　(D)鑄鋼。