| 市立新北高工108學年度第1學期高二競試專業科目 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 成 績 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械力學 | 命題教師 | 林久芳 | 年級 | 二 | 科別 | 製圖科 | 姓名 |  |  |  |  |  |

(選擇題使用電腦卡)

一、選擇題 (25題 每題4分 共100分)

（　　　）1.延性材料之容許應力之設計基礎，常決定於　(A)降伏應力　(B)極限應力　(C)破壞應力　(D)塑性應力

【龍騰自命題.】

解答　 A

解析   ，故延性材料之容許應力，係以降伏應力為基準

（　　　）2.對物體施加外力時，會使物體形狀產生變化，這種變化稱　(A)彈性　(B)塑性　(C)應力　(D)應變

【龍騰自命題.】

解答　 D

（　　　）3.E=式中為正向應力，而E為　(A)剪割彈性模數　(B)應變能　(C)楊氏係數　(D)以上皆非

【龍騰自命題】

解答　 C

（　　　）4.軟鋼之工程應力—應變曲線之敘述何者正確？　(A)比例限度內，應力與應變成正比　(B)曲線之最高點為降伏應力點　(C)斷裂點之應力較極限應力高　(D)頸縮發生在降伏應力點

【龍騰自命題.】

解答　 A

（　　　）5.如圖所示為軟鋼的應力應變圖，下列敘述何者錯誤？

(A)OA間為線性範圍　(B)B點的應力為降伏應力　(C)CD間發生頸縮現象　(D)D點的應力為極限應力

【隨堂講義.】

解答　 C

（　　　）6.桿件受軸向力，應力均勻分布於桿件之截面上，需符合下列哪些假設？　(A)材料為均勻且各向等性　(B)所有橫截面之形狀、大小相同　(C)桿之本身重量不計　(D)以上皆是

【龍騰自命題】

解答　 D

（　　　）7.下列有關軸向剛度的敘述，何者正確？　(A)軸向剛度大表示材料容易變形　(B)軸向剛度與材料變形的難易程度無關　(C)軸向剛度為單位面積的伸長量　(D)牛頓（N）可為軸向剛度的單位

【隨堂講義.】

解答　 D

解析   軸向剛度為截面積與彈性係數的乘積，當A以mm2為單位，E以MPa為單位時，軸向剛度的單位即為N

（　　　）8.某一材料之蒲松氏比（Poisson’s ratio）為0.35，設在比例限度內，則體積彈性係數（K）與彈性係數（E）之關係式為　(A)　(B)　(C)　(D)

【隨堂測驗.】

解答　 C

解析

（　　　）9.如圖所示，A點為

(A)彈性限度　(B)比例限度　(C)降伏點　(D)拉抗強度

【龍騰自命題.】

解答　 B

（　　　）10.一均勻鋼棒斷面面積5cm2，受一壓力10kN，其壓應力為　(A)10MPa　(B)20MPa　(C)30MPa　(D)40MPa

【龍騰自命題.】

解答　 B

解析

（　　　）11.一長3公尺之金屬拉桿受一軸向拉力後，總長度變為3.003公尺，則此桿所生之應變為　(A)0.1％　(B)0.2％　(C)0.3％　(D)0.4％

【龍騰自命題.】

解答　 A

（　　　）12.一棒長150cm，其橫截面為矩形，長為7.5cm，寬為5cm，受軸向拉力900kN後之軸向伸長量為0.2cm，求此棒之彈性係數為多少？　(A)150GPa　(B)180GPa　(C)15000GPa　(D)18000GPa

【龍騰自命題.】

解答　 B

解析   　0.2=
E=18000kN/cm2=180GPa

（　　　）13.有一長100cm之圓形桿，直徑2cm，受80kN之軸向拉力作用而伸長0.2cm，同時直徑則縮短0.001cm，則此桿材料之蒲松比最接近　(A)0.2　(B)0.25　(C)0.30　(D)0.35

【龍騰自命題.】

解答　 B

（　　　）14.如圖A、B為一剛性桿，以一鋼索C、D支持，承受一負荷P，若鋼索之截面積為10mm2，容許拉應力 =200N/mm2，則負荷之安全值為

(A)300N　(B)360N　(C)450N　(D)600N

【龍騰自命題.】

解答　 D

解析

（　　　）15.某金屬棒長為1m，其橫截面為矩形，寬為50mm，高為40mm，受軸向拉力400kN作用時之軸向伸長量為1mm，求此金屬棒之彈性係數為多少？　(A)200MPa　(B)200GPa　(C)100MPa　(D)100GPa

【隨堂講義.】

解答　 B

解析

（　　　）16.一圓柱長60cm，直徑30cm，受壓後其長度縮短0.036cm，直徑增加0.0048cm，則其蒲松氏比為　(A)　(B)　(C)　(D)

【龍騰自命題.】

解答　 D

解析

（　　　）17.設有一螺栓(bolt)承受3140N之拉力，若其最大拉應力(tension stress)為100N/mm2，安全因素(safty factor)取2.5，則該螺栓之根徑(basiminor diameter)將是　(A)34.1mm　(B)24.0mm　(C)14.1mm　(D)10.0mm

【龍騰自命題.】

解答　 D

解析   ==40(N/mm2)
=　40=
∴d=10(mm)

（　　　）18.一正方形截面之桿件長1m，正方形的邊長為20mm，受到軸向拉力80kN的作用，試求該桿件之伸長量為何？（已知桿件材料之彈性係數為100GPa，蒲松氏比為0.3）　(A)0.002mm　(B)0.02mm　(C)0.2mm　(D)2mm

【隨堂測驗.】

解答　 D

解析   （mm）

（　　　）19.如圖所示，桿件在比例限度以內受軸向拉力P作用，產生軸向應變為，若蒲松氏比=0.30，其體積應變為

(A)4　(B)4.5　(C)1.6　(D)－4

【龍騰自命題.】

解答　 A

解析   若材料僅單方向受力，則其體積應變為　
v=(1－2)=(1－2)=(1－2×0.3)=4×

（　　　）20.一鋼桿受兩直交方向應力作用，如，，，，則該材料在x軸方向之應變為　(A)0　(B)　(C)　(D)

【隨堂講義.】

解答　 A

解析

（　　　）21.一鋼桿之受力如圖所示，A=5cm2，E=200GPa，其伸長總量為

(A)0.012cm　(B)0.023cm　(C)0.034cm　(D)0.045cm

【龍騰自命題.】

解答　 C

解析   E=200GPa=200kN/mm2=20000kN/cm2
取自由體圖
=AB+BC+CD==0.034(cm)

（　　　）22.有一截面為正方形之木材支承1440kN之壓力，設允許的壓應力為100N/mm2，則正方形邊長為　(A)8cm　(B)10cm　(C)12cm　(D)14cm

【龍騰自命題.】

解答　 C

解析   =100N/mm2=10kN/cm2
　10=x=12(cm)

（　　　）23.如圖所示為軟鋼的應力應變圖，該材料的彈性係數

(A)　(B)　(C)　(D)

【隨堂講義.】

解答　 C

（　　　）24.一圓桿的長度為100mm，直徑為10mm，已知圓桿材料的蒲松氏比為0.25，若此圓桿受拉力而伸長0.1mm，則其直徑將收縮多少mm？　(A)0.025　(B)0.01　(C)0.0025　(D)0.001

【課本練習題.】

解答　 C

解析   ＝0.25＝　∴d＝0.0025（mm）

（　　　）25.一電線其單位應變為0.0002，總伸長量為0.5cm，則此電線之長度為　(A)10m　(B)15m　(C)20m　(D)25m

【龍騰自命題.】

解答　 D

解析   =0.0002=
=2500cm=25m

公式

、E=　、 、v=(1－2) 、＝ 、

【龍騰自命題.】

-------------------------------------------------------試卷結束-------------------------------------------------------