一、單選題（每題2分，共100分）：※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記(未劃記扣10分)

1.【 　 】pH 值愈大，則電氣化學腐蝕愈(A) 快　(B) 慢　(C) 一樣　(D) 不一定

2.【 　 】銀器的表面失去光澤係屬於何種腐蝕因素？(A) 電化學　(B) 應力　(C) 粒間　(D) 化學

3.【 　 】鍍鋅鐵皮中鐵不會腐蝕係因？(A) 鋅沒有極性　(B) 鐵成陽極　(C) 鐵成陰極　(D) 鋅成陰極

4.【 　 】下列何者為環境腐蝕的現象？(A) 不鏽鋼不易腐蝕　(B) 銀器表面失去光澤　(C) 陽極部分的金屬被氧化　(D) 溫度高腐蝕快

5.【 　 】大部分的金屬腐蝕是由_______所引起的(A) 電化學　(B) 純化學　(C) 物理　(D) 細菌

6.【 　 】下列何者非造成金屬腐蝕的環境？(A) 溫度　(B) 濕度　(C) 物理性　(D) 廢氣

7.【 　 】高溫腐蝕是屬於______的原因(A) 化學　(B) 電化學　(C) 細菌　(D) 物理

8.【 　 】pH 值愈大，則電氣化學腐蝕愈(A) 快　(B) 慢　(C) 不一定　(D) 一樣

9.【 　 】氧化作用是屬於哪一種腐蝕？(A) 化學　(B) 電化學　(C) 細菌　(D) 物理

10.【 　 】鋁合金可用人工方法，使表面產生緻密的氧化膜層，此法一般稱為(A) 陽極處理法　(B) 青燒法　(C) Bower-Barff 法　(D) 陰極處理法

11.【 　 】低碳鋼薄板多浸於熔融之______內，製成馬口鐵以防蝕(A) 錫(B)鉛(C)鋅(D)鎘

12.【 　 】防止鋁合金鏽蝕最好的方法是(A) 電鍍(B)陽極電解處理(C)噴漆(D) 陰極電解處理

13.【 　 】何種元素可增加對粒晶腐蝕的抵抗性？(A) 鈦　(B) 矽　(C) 銅　(D) 錳

14.【 　 】造成隙縫腐蝕的主因是______所造成(A) 賈凡尼效應　(B) 濃淡電池效應　(C) 鈍化　(D) 應力集中

15.【 　 】鋼鐵防鏽採用鍍層處理，其效果最佳者為(A)鍍鋅法(B)鋅化法(C)鍍鎘法(D) 鍍鉻法

16.【 　 】鋼料結晶愈小，則晶界愈多，其耐蝕性(A) 愈佳　(B) 愈差　(C) 無關　(D) 不變

17.【 　 】金屬本身若成為______就能受保護而不被腐蝕(A)陽極(B)陰極(C)離子極(D) 中性極

18.【 　 】鍋爐的脆化為何種腐蝕？(A) 粒間腐蝕　(B) 縫隙腐蝕　(C) 應力腐蝕　(D) 衝蝕腐蝕

19.【 　 】下列有關鐵系材料規格的敘述，何者不正確？(A) CNS 規格中S30C 表示含碳量約為0.3% 的碳鋼　(B) CNS 規格中S50C 表示一般構造用碳鋼，最大抗拉強度為50N/mm2　(C) CNS 規格中FMn2 表示第二種中碳錳鐵　(D) SAE 規格中編號4025 表示含碳量約為0.25% 的鉬鋼

20.【 　 】SAE 52104 表示 (A) 碳鋼　(B) 鎢鋼　(C) 鉬鋼　(D) 鉻鋼

21.【 　 】SAE 2340 的鋼含碳量約為(A) 0.23%　(B) 2.3%　(C) 0.4%　(D) 4.0%

22.【 　 】在SAE 中，71620 編號中，含鎢量為(A) 7%　(B) 16%　(C) 20%　(D) 62%

23.【 　 】下列何者屬於中華民國國家標準的編號格式？(A) SAE 1050　(B) S35C　(C) SK2　(D) DIN112

24.【 　 】DIN 為______國家標準之簡稱(A) 中國　(B) 美國　(C) 德國　(D) 日本

25.【 　 】SAE 1120 表示 (A) 碳鋼　(B) 易切鋼　(C) 錳鋼　(D) 鎳鋼

26.【 　 】SKH2 是指______高速鋼(A) 第一種　(B) 第二種　(C) 第三種　(D) 第四種

27.【 　 】對於材料的選用，下列敘述何者正確？(A) S45C 和S22C 的含碳量相同　(B) P2 代表兩公分厚的鋼板　(C) S45C 比S22C 鋼的熔接性好　(D) S45C 比S22C 鋼的硬度高

28.【 　 】CNS 中，在鋼種符號S 前的字母代表煉鋼法，代表平爐法者為(A) O(B) B(C) E(D) F

29.【 　 】JIS 是(A) 中華民國國家標準　(B) 英國工業標準(C)德國工業標準(D)日本工業標準

30.【 　 】CNS 中，常用的製品名稱符號中，U 代表(A)線料(B) 特殊用途　(C) 薄板　(D) 鑄件

31.【 　 】如果數種材料之特性相當時，宜選何種材料較佳？(A) 低成本　(B) 加工性　(C) 無公害　(D) 低公害

32.【 　 】選用何種材料，對生活環境的汙染與員工的傷害可減至最低？(A) 低公害材料　(B) 耐腐蝕材料　(C) 低成本材料　(D) 穩定性佳的材料

33.【 　 】穩定性佳的材料不應具備何種性質？(A) 耐腐蝕　(B) 加熱時體積變化大　(C) 耐放射線照射力佳　(D) 化學成分變動小

34.【 　 】光纖的結構為圓形且細如髮絲的玻璃纖維，主要分為三部分，下列何者為非？

(A) 核心　(B) 包覆層　(C) 纖殼　(D) 防蝕液

35.【 　 】下列何者為非氧化物陶瓷？(A) TaC　(B) ZrO2　(C) MgO　(D) TnO2

36.【 　 】最常用的介電材料為 (A) 雲母　(B) 石墨　(C) 氧化鋁　(D) 碳化矽

37.【 　 】磁體中能長期保持磁性者稱為______磁鐵。(A) 持久　(B) 長久　(C) 永久　(D) 恆久

38.【 　 】最常見的強化材為(A) 石墨　(B) 纖維　(C) 粒子　(D) 粉體

39.【 　 】下列何者非自然界的奈米現象？(A) 蓮花表面　(B) 鵝的羽毛　(C) 榕樹葉片　(D) 蝴碟翅膀鱗片

40.【 　 】下列何者非熱塑性塑膠？(A) 聚乙烯　(B) 壓克力　(C) 聚氯乙烯　(D) 環氧樹脂

41.【 　 】下列何者熱塑性塑膠？(A) 三聚氰胺　(B) 尿素樹脂　(C) 縮醛樹脂　(D) 環氧樹脂

42.【 　 】一般講物質的磁性主要是指(A) 電子磁性　(B) 中子磁性　(C) 原子核磁性　(D) 分子磁性

43.【 　 】矽鐵是在鐵中加入________的矽而形成極優的磁性材料(A) 1∼2%　(B) 3∼5%　(C) 5∼7%　(D) 7∼10%

44.【 　 】鍋爐燃料管常以何種複合材料製成？(A) 陶瓷基　(B) 金屬基　(C) 聚合物基　(D) 離子基

45.【 　 】光在傳播時，若經過兩個不同介質的介面，由於介質傳遞光的速度不同，就會產生

(A) 干涉　(B) 折射　(C) 反射　(D) 繞射

46.【 　 】最著名的非結晶陶瓷就是(A) 砂輪　(B) 壓克力　(C) 玻璃　(D) 黏土

47.【 　 】下列何者非使用硬磁材料製造之成品？(A) 永久磁鐵　(B) 小型直流電機　(C) 永磁揚聲器　(D) 繼電器

48.【 　 】金屬材料的化學鍵大都是(A) 金屬鍵　(B) 共價鍵　(C) 離子鍵　(D) 凡得瓦力鍵

49.【 　 】n 型半導體常摻入何種元素？(A) P　(B) B　(C) Cu　(D) Co

50.【 　 】當磁場強度H 降至–Hc 時，磁感應強度B 為零，則–Hc 稱為(A) 剩磁力　(B) 矯頑力　(C) 磁消力　(D) 渦磁力