- 選擇題  (共25題，每題 4分，共100分)

(   　) 1. 下列消除齒輪干涉的方法，何者正確？ 【105】

(A) 減小壓力角     (B) 增大齒冠

(C) 減小節圓直徑   (D) 將齒腹做內陷切割

(　 　)2. 兩嚙合外接正齒輪，轉速比為3：2，輪軸中心距為75mm，兩齒輪接觸率為1.4，若大齒輪之作用角為14°，則兩齒輪齒數分別為何？    【103】

(A) 34、51  (B) 28、42  (C) 24、36  (D) 22、33

(　 　)3. 一壓力角20º 之公制全深齒正齒輪，其齒冠等於模數，齒根等於1.25 倍模數。若齒深為9 mm，外徑為128 mm，則其齒數應為多少？      【100】

(A) 29    (B) 30    (C) 31    (D) 32

(　 　)4. 如圖 (一) 之輪系，齒輪A、B、C 及 D 之齒數分別為30 齒、60 齒、20 齒及 40 齒，若主動輪A 轉速 100 rpm 順時針方向迴轉，則此輪系之輪系值 e 為多少及D 輪之轉速ND 為多少rpm？  【108】

(A) e= + 0.25；ND=25順時針

(B) e=–0.25；ND=25逆時針

(C) e = + 4； ND = 400 順時針

(D) e =–4；ND = 400 逆時針

(   　) 5. 一回歸輪系如圖 ( 二 ) 所示，齒輪 1、齒輪2 及齒輪 4 之齒數分別為 20、40 及 50，若齒輪1的轉速為 2000rpm，且所有齒輪的模數皆相同，則齒輪4 的轉速為多少rpm？【104】                          圖(二)

(A) 1000   (B) 800   (C) 200   (D) 100

(　 　) 6.一周轉輪系如圖(三)所示，齒輪A、B 與C 的齒數分別為10 齒、20 齒與10 齒，而D為50 齒之內齒輪，齒輪B 與C 為一體且套於同一軸線，若齒輪A 順時針旋轉，轉速為300 rpm，齒輪D 逆時針旋轉，轉速為52 rpm，下列敘述何者正確？

(A) 輪系臂m逆時針旋轉，轉速為20 rpm

(B) 輪系臂m順時針旋轉，轉速為10 rpm

(C) 齒輪B逆時針旋轉，轉速為120 rpm

(D) 齒輪B順時針旋轉，轉速為90 rpm 【100】

(　 　) 7. 回歸輪系中，若輪系值為1/12，且所有齒輪模數相同，則可以採用下列何組齒輪配合 ( 以下數字代表各齒輪之齒數 )？                【101】

(　   ) 8. 一塊狀制動器尺寸如下圖所示，若輪鼓順時針旋轉，轉速1200 rpm，傳送功率P 為1kW，制動器摩擦係數為0.25，求其施力F最少須為多少N？

圖(四)

(A) 150/  (B) 250/   (C) 450/   (D) 500/

(　   )9. 若凸輪之從動件作簡諧運動，下列何者正確？

(A) 行程的兩端速度最大，加速度也最大

(B) 行程的中心點速度最大，加速度為零

(C) 行程的中心點速度最大，加速度也最大

(D) 行程的兩端速度最大，加速度為零   【107】

(     ) 10. 有一帶制動器，其緊邊張力為100 N，鬆邊張力為30 N，若鼓輪的直徑為200 mm，角速度為1 rad / s，則制動器的制動功率為多少瓦特(W)？ 【104】

(A) 7   (B) 14   (C) 7000    (D) 14000

(　 　) 11. 一平面凸輪驅動滾子從動件作直線運動，若壓力角變小，則從動件下列敘述何者正確？  【103】

(A) 直線運動方向推力變小，摩擦力變小

(B) 直線運動方向推力變小，摩擦力變大

(C) 直線運動方向推力變大，摩擦力變小

(D) 直線運動方向推力變大，摩擦力變大

(　 　)12. 凸輪設計時，下列何種凸輪只能設定半周的工作曲線，而另半周之工作曲線必須由前者決定？

(A) 面凸輪     (B) 反凸輪

(C) 隆起凸輪   (D) 等寬凸輪

(　 　) 13. 有關鼓式制動器與碟式制動器的敘述何者正確？

(A) 碟式制動器散熱能力較差          【102】

(B) 鼓式制動器作動時會產生自動鎖緊作用

(C) 鼓式制動器利用鉗夾夾住煞車盤產生煞車作用

(D) 碟式制動器利用煞車靴向外擴張產生煞車作用

(　 　)14. 兩相嚙合之外接正齒輪，主動輪之齒數為40 齒，模數為12，兩輪中心距離為600mm，則從動輪齒數(T2 )為多少齒及節圓直徑(D2 )為多少mm？ 【108】

(A) T2=30；D2=360    (B) T2=50；D2=600

(C) T2=60；D2=720    (D) T2=80；D2=960

(　 　)15.下列有關傳統汽車差速器輪系敘述，何者正確？

(A) 汽車直行時，差速器內的行星輪沒有自轉運動

(B) 左輪打滑空轉時，右輪也會隨著打滑空轉

(C) 左輪與右輪的轉速和等於行星臂的轉速

(D) 汽車右轉時，右輪轉速高於左輪轉速  【106】

(　   ) 16. 如圖( 五 ) 所示，給予一施力P，可以維持平衡，若不計其摩擦損失，則此滑車組的機械利益為多少？

(A)1/6                【105】

(B) 6

(C)1/26

(D) 26                圖 ( 五 )

(　 　) 17. 如圖 ( 六 )所示之滑車組與槓桿，若兩裝置的物重W相同且施力 F 也相同，則a / b 的值應為多少？【104】

(A) 1 / 2

(B) 2

(C) 1 / 4

(D) 4       圖(六)

(　 　)18. 一惠斯頓差動滑車定滑輪之大輪直徑25 cm，小輪直徑20 cm，摩擦損失20 %，若施力30N，則最大可吊起重物為多少N？ 【107】

(A) 300     (B) 240     (C) 180      (D) 120

(　 　)19. 兩嚙合之外接正齒輪，模數為5，轉速比為2：1，輪軸中心距為225 mm，若小齒輪之輪齒作用角為18，則該對齒輪的接觸率 ( contact ratio ) 為何？【100】

(A) 1.5    (B) 1.6    (C) 1.7    (D) 1.8

(　 　) 20. 下列何者四連桿機構可用於汽車車輪轉向機構？

(A) 雙搖桿機構    (B) 曲柄搖桿機構

(C) 平行相等曲柄  (D) 不平行相等曲柄

(　 　) 21.圖(七)所示之間歇運動機構，若主動輪轉速為240 rpm，則從動輪的運動週期為多少秒？【100】

(A) 0.1    (B) 0.5

(C) 1      (D) 2

(　   ) 22. 一間歇正齒輪機構，主動輪為不完全齒，每迴轉一圈可使從動輪旋轉30°，若從動輪有48 齒，則下列何者為主動輪的齒數？ 【103】

(A) 1    (B) 4    (C) 8    (D) 12

(　 　)23. 間歇運動機構主動件的運動方式，下列敘述何者正確？                                【107】

(A) 凸輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動

(B) 棘輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動

(C) 日內瓦機構可由搖擺運動而產生間歇運動

(D) 擒縱器可由迴轉運動而產生間歇運動

(　   ) 24. 某四連桿機構的固定桿、主動桿、浮桿及從動桿的長度分別為 6cm、3cm、4cm 及4cm，則此機構為：

(A) 等腰連桿機構    (B) 曲柄搖桿機構

(C) 雙曲柄機構      (D) 雙搖桿機構

(　 　) 25.圖( 八 )為一曲柄搖桿機構之示意圖，若曲柄AB 長30 cm，搖桿CD 長80 cm，兩軸中心距AD長100 cm，則連桿BC 之尺寸 ( cm ) 應在下列何種範圍內？

(A) 150 > BC > 50

(B) 180 > BC > 60

(C) 120 > BC > 40

(D) 210 > BC > 70

圖 ( 八 )