| 市立新北高工108學年度第2學期 補考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 黃嘉桂 | 審題教師 | 陳文德 | 年級 | 三 | 科別 | 製圖科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

單選題（每題4分，共100分）：

1.【 　 】經常溫冷加工之黃銅，往往在使用中會破裂，此現象稱為 
(A) 溫裂　(B) 季裂　(C) 碎裂　(D) 時效

2.【 　 】銅礦中若含銅量在 即有開採的價值
(A) 1～2%　(B) 2～3%　(C) 5～10%　(D) 10～15%

3.【 　 】海將黃銅為冷作黃銅之一種，係加入1%之 而改良之
(A) 錫　(B) 鉛　(C) 鋁　(D) 鐵

4.【 　 】孟慈合金為 ，強度佳，又耐磨，鑄鍛均易
(A) 鎳鉻合金　(B) 鎳錳合金　(C) 銅鋅合金　(D) 鎳鋁合金

5.【 　 】各國用於鑄造硬幣之合金屬於 
(A) 鉻銅合金　(B) 錳銅合金　(C) 鎳銅合金　(D) 錫銅合金

6.【 　 】地球上儲存量最多的金屬元素為 
(A) 金　(B) 鐵　(C) 鋁　(D) 銀

7.【 　 】所謂鑄鋁是指 
(A) 鋁矽合金　(B) 鋁銅合金　(C) 鋁鎂合金　(D) 鋁錳合金

8.【 　 】鋁熱劑是 
(A) 鋁和鎂之混合物　(B) 鋁與硫之混合物　(C) 鋁與氧化鐵之混合物　(D) 鋁與銅之混合物

9.【 　 】鋁合金經固溶處理後，可使其增加 
(A) 可鑄性　(B) 強度與硬度　(C) 可鍛性　(D) 塑性

10.【 　 】巴氏合金的主要成分為 
(A) 錫　(B) 鋅　(C) 銅　(D) 銻

11.【 　 】下列金屬中熔點最低的是？ 
(A) 鐵　(B) 鉛　(C) 錫　(D) 鋅

12.【 　 】罐頭容器常以 鐵皮製造
(A) 鍍鋅　(B) 鍍銅　(C) 鍍錫　(D) 鍍鎳

13.【 　 】鋁合金之退火處理，係置於      冷卻
(A) 水中　(B) 空氣中　(C) 爐中　(D) 鹽水中

14.【 　 】可作乾電池電極材料的是 
(A) 錫　(B) 鉍　(C) 鋅　(D) 鐵

15.【 　 】鎳易在高溫下，被 氣體侵蝕而變脆
(A) 矽　(B) 硫　(C) 磷　(D) 錫

16.【 　 】一般金之合金中，常加入何種金屬，以提高強度硬度？ 
(A) 銀及銅　(B) 鉬及鈷　(C) 鉛及銻　(D) 鋁及鎳

17.【 　 】白合金是屬於 合金
(A) Au-Cu　(B) Au-Ag-Cu　(C) Au-Ni-Cu-Zn　(D) Au-Ni

18.【 　 】用於天秤之好材料是 
(A) 鉑銥合金　(B) 金銀合金　(C) 銅鎳合金　(D) 鋅銀合金

19.【 　 】鈦在882°C以下時，為 
(A) BCC之 相　(B) HCP之 相　(C) HCP之 相　(D) BCC之 相

20.【 　 】鎳鐵合金中，何者在常溫附近之彈性係數幾乎不變 銅
(A) Invar　(B) Elinvar　(C) Monel　(D) Platinite

21.【 　 】金屬腐蝕的最主要原因是 
(A) 純粹化學上　(B) 電氣化學上　(C) 細菌之腐蝕　(D) 純粹物理上

22.【 　 】PH值愈大，則電氣化學腐蝕愈 
(A) 快　(B) 慢　(C) 一樣　(D) 不一定

23.【 　 】造成隙縫腐蝕的主因是 所造成
(A) 賈凡尼電池　(B) 濃淡電池　(C) 鈍化　(D) 應力集中

24.【 　 】金屬表面氧化產生層膜後，對腐蝕性的影響是 
(A) 保護內層組織，阻止繼續腐蝕　(B) 加速腐蝕的進行　(C) 視所處的環境而異　(D) 對腐蝕毫無影響

25.【 　 】鋼鐵防鏽採用鍍層處理，其效果最佳者為 
(A) 鍍鋅法　(B) 鋅化法　(C) 鍍鎘法　(D) 鍍鉻法