|  | 市立新北高工108學年度第2學期 補考試題; 班別; 甲 乙 丙; 座號; 電腦卡作答. 科 目; 電子電路; 命題 教師; 范綱憲; 審題 教師; 龔彥丞; 年級; 三; 科別; 電機; 姓名; 是. |  |
| --- | --- | --- |

選擇題     共25題    (共100分)

(   )1.	脈波之週期為5ms，脈波寬度時間為3ms，工作週期為？(A)80%    (B)60%    (C)40%    (D)20%

(   )2.	下列積體電路，何者的元件數目最多？(A)ULSI    (B)MSI    (C)LSI    (D)VLSI

(   )3.	在矽半導體材料中掺入五價雜質的目的是

(A)降低矽晶體的導電性    (B)增加電洞的數目    (C)增加自由電子的數目    (D)產生少數載子

(   )4.	全波整流電路之直流輸出電壓，為半波整流電路的(A)倍    (B)倍    (C)倍    (D)2倍

(   )5.	箝位電路至少應包括下列那些元件？

(A)二極體、電感、電阻    (B)電阻、電容、電感    (C)二極體、電阻、電容    (D)繼電器、電阻、電感

(   )6.	共射極組態電晶體，若α範圍由0.98減少為0.95，則β的變動量為(A)增加99   (B)增加30   (C)減少30    (D)減少49

(   )7.	PNP電晶體若欲工作在順向主動區，則(A)基射接面需順偏，基集接面需順偏    (B)基射接面需順偏，基集接面需逆偏    (C)基射接面需逆偏，基集接面需順偏    (D)基射接面需逆偏，基集接面需逆偏

(   )8.	電晶體作為放大器使用時，下列敘述何者正確？(A)電晶體的C極不可當作輸入端，而E極不可當作輸出端    (B)電晶體的C極不可當作輸入端，而B極不可當作輸出端    (C)電晶體的B極不可當作輸入端，而C極不可當作輸出端    (D)電晶體的E極不可當作輸入端，而B極不可當作輸出端

(   )9.	如下圖之電路，假設，則？(A)1mA    (B)3mA    (C)5mA    (D)7mA

(   )10.	如下圖交流等效電路，？(A)    (B)    (C)    (D)

(   )11.	有一三級串接放大電路，各級電壓增益分別為40、125、200，試求其總增益為多少分貝？
(A)60dB    (B)120dB    (C)235dB    (D)365dB

(   )12.	下列哪項敘述不符合直接耦合電路的特性？(A)各級放大電路間沒有電容、變壓器或其他元件作為耦合電路    (B)各級的直流偏壓工作點會相互影響    (C)達靈頓（Darlington）放大電路屬於直接耦合電路    (D)低頻響應不良

(   )13.	已知某放大器高頻截止頻率為100kHz，低頻截止頻率為1kHz，則其頻寬為？(A)1kHz  (B)99kHz  (C)100kHz  (D)101kHz

(   )14.	符號代表下列哪一種元件？(A)P通道JFET    (B)增強型NMOS    (C)增強型PMOS    (D)空乏型NMOS

(   )15.	已知N通道JFET工作於夾止飽和區，而其，，飽和電流，求輸出電流？
(A)0mA    (B)1mA    (C)1.6mA    (D)2mA

(   )16.	下列何者是工作於飽和區的N通道增強型FET的輸出-輸入關係圖？
(A)   (B)  (C)    (D)

(   )17.	下列哪一種電路的虛接地特性成立？
(A)輸出未飽和的反相放大電路    (B)輸出飽和的反相放大電路    (C)比較器    (D)樞密特觸發電路

(   )18.	如下圖所示之電路，其主要功能是作為(A)電壓放大器    (B)峰值檢出器    (C)電壓隨耦器    (D)方波產生器

(   )19.	如下圖所示的電路功能為何？(A)波形整型電路    (B)單穩態電路    (C)無穩態電路    (D)非反相放大電路

(   )20.	如下圖電路，輸出波形頻率為何？(A)    (B)    (C)    (D)

(   )21.	下圖是韋恩電橋振盪電路，若R = 1kΩ，C = 0.1μF，R1 = 5kΩ，要產生穩定振盪，輸出波形頻率 =？
(A)4.6kHz    (B)3.6kHz    (C)2.6kHz    (D)1.6kHz

(   )22.	如右圖電路，二極體為理想二極體，電流I約為  (A)0mA  (B)1mA   (C)2mA   (D)3mA

(   )23.	下列那一個電路不是正確的達靈頓電路？(A)    (B)    (C)    (D)

(   )24.	如下圖電路，求=？(A)0.4mA/V    (B)0.8mA/V    (C)1mA/V    (D)2mA/V

(   )25.	某一差訊放大器之差模增益=200，共模增益=0.2，則共模拒斥比CMRR多少？
(A)20dB    (B)30dB    (C)40dB    (D)60dB