| 市立新北高工108學年度第2學期 補考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件原理 | 命題 教師 | 黃嘉桂 | 審題教師 | 羅曉鈞 | 年級 | 二 | 科別 | 製圖科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題（每題2.5分，共100分）：

（　　　）1.利用擺動件作有規律、有節奏之擺動，有效的阻止與縱脫棘輪之機件稱為　(A)千斤頂棘輪機構　(B)摩擦棘輪　(C)擒縱器　(D)反向運動機構

【課本練習題.】

（　　　）2.橢圓規為　(A)牽桿機構　(B)等腰連桿機構　(C)等曲柄機構　(D)肘節機構　的應用

【課本練習題】

（　　　）3.間歇運動　(A)主、從動軸均等速迴轉　(B)主動軸是等速迴轉，從動軸是間歇迴轉　(C)從動軸是等速迴轉，主動軸是間歇迴轉　(D)從、主動軸均為間歇迴轉

【隨堂測驗.】

（　　　）4.下列四連桿機構中，何者能將連續旋轉運動轉變為週期搖擺運動？　(A)曲柄搖桿機構　(B)雙曲柄機構　(C)雙搖桿機構　(D)平行等曲柄機構

【099年歷屆試題.】

（　　　）5.若有一滑車機構之機械利益為4，欲吊起40N之重物，且不計摩擦損失，則需施力　(A)10N　(B)40N　(C)44N　(D)160N

【隨堂講義.】

（　　　）6.下列何種連桿機構為司羅氏(Scott-Russel)直線運動機構的基本構型？　(A)雙滑塊機構　(B)擺動滑塊曲柄機構　(C)迴轉滑塊曲柄機構　(D)往復滑塊曲柄機構

【102年歷屆試題.】

（　　　）7.下列各種機構，何者不能作間歇運動？　(A)凸輪機構　(B)日內瓦機構　(C)擒縱器　(D)萬向接頭

【課本練習題.】

（　　　）8.差動滑車大輪半徑為R，小輪半徑為r，作用力為F，則可舉起之重量W為　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）9.惠斯登差動滑車，二定滑輪之直徑分別為400mm 與300mm，若不計摩擦損失，則機械利益為何？　(A)6　(B)8　(C)9　(D)12

【課本練習題.】

（　　　）10.在日內瓦機構中，從動輪的徑向溝槽數目愈多，則此從動輪在主動輪轉一圈的時間內，其運動時間與靜止時間的比值愈接近：　(A)0　(B)無窮小　(C)1　(D)無窮大

【106年歷屆試題.】

（　　　）11.如欲改進錨形擒縱器，使其週期確實，則應使用　(A)有擺擒縱器　(B)不擺擒縱器　(C)單擺擒縱器　(D)旋擺擒縱器

【隨堂講義.】

（　　　）12.一惠斯登差動滑車組，定滑輪之大輪直徑60mm，小輪直徑40mm，機械效率為60％。若施力50N，則可拉起重物若干N？　(A)180　(B)210　(C)300　(D)410

【課本練習題.】

（　　　）13.機械利益　(A)恆大於1　(B)恆小於1　(C)恆等於1　(D)以上均可能

【課本練習題】

（　　　）14.如圖之起重滑車組，欲吊升2100N的重物W，則施力F為若干？（不計摩擦損失）
(A)200N　(B)300N　(C)400N　(D)500N

【隨堂講義.】

（　　　）15.下列何種機構不能產生間歇運動？　(A)棘輪機構　(B)日內瓦機構　(C)凸輪機構　(D)牽桿機構

【隨堂講義.】

（　　　）16.可得到絕對直線運動之機構為　(A)蔡氏直線運動機構　(B)饒氏直線運動機構　(C)瓦特氏直線運動機構　(D)司羅氏直線運動機構

【隨堂講義.】

（　　　）17.曲柄式鉋床切削角220°，回程角140°，則切削時間約為回程時間的　(A)1.6倍　(B)2.6倍　(C)3.6倍　(D)4.6倍

【課本練習題.】

（　　　）18.機構連桿裝置中，能繞固定軸做迴轉運動者稱為曲柄，而僅做擺動運動者稱為　(A)連桿　(B)搖桿　(C)頂桿　(D)平桿

【隨堂講義.】

（　　　）19.下列何種機構常應用於拉緊電線、排球網及網球網的繩索？　(A)擒縱器　(B)日內瓦機構　(C)間歇齒輪　(D)棘輪

【101年歷屆試題.】

（　　　）20.具有4槽之日內瓦機構，從動輪每迴轉一圈，則主動輪轉動　(A)圈　(B)圈　(C)4圈　(D)3圈

【課本練習題.】

（　　　）21.以F之施力，承載W之負荷，則稱為　(A)機械利益　(B)彈性係數　(C)摩擦係數　(D)速度比

【隨堂測驗.】

（　　　）22.如圖為中國式絞盤，若D為300mm，d=250mm，R=150mm，物重1600kg，則需施力
(A)200kg　(B)133.3kg　(C)100kg　(D)66.7kg

【隨堂測驗.】

（　　　）23.在曲柄搖桿裝置中，若搖桿的長度為曲柄的2倍，則當曲柄迴轉1次時，搖桿擺動　(A)次　(B)次　(C)1次　(D)2次

【隨堂測驗.】

（　　　）24.設差動滑車大輪直徑為D，小輪直徑為d，如吊重為W，則應施力　(A)　(B)　(C)　(D)

【隨堂測驗.】

（　　　）25.下列何者係變更主動軸迴轉方向以達往復運動之目的？　(A)周轉輪系式　(B)電磁開關　(C)凸輪　(D)齒輪與小齒條　的反向運動機構

【隨堂測驗】

（　　　）26.一急回機構，其回程角為120°，往復一次共需30秒，則回歸行程為若干秒？　(A)5　(B)10　(C)15　(D)20

【課本練習題.】

（　　　）27.如圖為中國式絞盤，若D為0.4m，d＝0.2m，R＝0.15m，則其機械利益為
(A)3　(B)4　(C)5　(D)6

【隨堂講義.】

（　　　）28.下列何種機構係產生反向運動之應用？　(A)擒縱器　(B)間歇齒輪　(C)汽車變向輪系　(D)無聲棘輪

【隨堂測驗.】

（　　　）29.有一西班牙滑車組，施加2kN之力可將重物以平均每秒1公尺之速率升起，若不計算摩擦損失，則消耗之功率為多少kW？　(A)2　(B)4　(C)6　(D)8

【課本練習題.】

（　　　）30.單體定滑輪　(A)力比大於1　(B)速比大於1　(C)可改變運動方向但不省力　(D)若不計摩擦力及重量，力比為2

【課本練習題.】

（　　　）31.一個六分割的日內瓦機構，若主動輪等速轉360度，需要3秒，則在此期間，從動輪暫停多少秒？　(A)2.5　(B)2　(C)1.5　(D)1

【104年歷屆試題.】

（　　　）32.有關日內瓦輪機構的敘述，下列何者正確？　(A)為一種分度裝置上常用的機構　(B)僅能產生 90°轉動的間歇運動　(C)常用於牛頭鉋床急回機構之設計　(D)是一種由往復運動而產生間歇運動的機構

【105年歷屆試題.】

（　　　）33.如圖所示機構，原動件（小齒輪）等速旋轉，則從動件運動方式可為

(A)不會動　(B)往復運動　(C)直線運動後停止不動　(D)上下搖擺運動

【課本練習題.】

（　　　）34.如圖所示之曲柄搖桿機構，下列各條件中哪一個是錯誤的？

(A)＋＋＞　(B)＋＋＞　(C)＋－＜　(D)－＋＜

【課本練習題.】

（　　　）35.碎石機是應用下列何種機構？　(A)相等曲柄機構　(B)滑塊曲柄機構　(C)牽桿機構　(D)肘節機構

【課本練習題.】

（　　　）36.如圖所示之動滑車，若不計磨損，則其機械利益為

(A)0.5　(B)1　(C)1.5　(D)2

【隨堂講義.】

（　　　）37.間歇運動其主動件的運動方式，下列敘述何者正確？　(A)凸輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動　(B)棘輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動　(C)日內瓦機構可由搖擺運動而產生間歇運動　(D)擒縱器可由迴轉運動而產生間歇運動

【107年歷屆試題.】

（　　　）38.下列何種連桿機構常被用於腳踏式縫紉機由踏板到繩輪的傳動？　(A)曲柄搖桿機構　(B)滑塊曲柄機構　(C)雙曲柄機構　(D)雙搖桿機構

【102年歷屆試題.】

（　　　）39.下列何者機構，常應用於鐘錶內以控制指針準確指出時間？　(A)日內瓦機構　(B)擒縱器　(C)棘輪機構　(D)間歇齒輪機構

【099年歷屆試題.】

（　　　）40.中國式絞盤之手柄愈長，則機械利益　(A)愈小　(B)愈大　(C)無關　(D)視情況而定