- 操作電動吊車應注意哪些事項？(五項)

(1) 操作前應瞭解電動吊車的結構性能，熟悉安全操作規範，且不得超載使用。

(2) 不允許將負荷長時間停在空中，以防止機件發生永久性變形及其他事故。

(3) 需定期檢查及潤滑，以提高操作時的安全性。

(4) 操作中若有卡住現象，應立即切斷電源進行檢查源。

(5) 工作完畢後應將吊鉤上升到離地面2m 以上的高度．並切斷電源。

- 鋼索依搓撚的方向可分為哪幾種？(五種)

正規Z 撚法(左旋撚)、

正規S 撚法(右旋撚)

順向Z 撚法

順向S 撚法

混合撚法

- 鏈條具有哪些優點？(四項)

(1) 由於鏈條係與鏈輪相嚙合，不會有滑動的問題。

(2) 鏈輪直徑可以較小，以縮小傳動機構的尺寸。

(3) 因鏈條為金屬所製成，所以鏈條受熱及濕氣之影響較少。

(4) 鏈條的撓性較鋼索佳，斷裂拉力也較大。

- 簡述架空搬運的優點。(五項)

(1) 可依工廠的作業需求，自由選擇輸送路線。

(2) 能利用頂部空間，以增加工廠的有效作業空間。

(3) 常用於裝配線之零件供給，適合大量生產及固定生產線之搬運。

(4) 不會阻礙工廠內的通路。

(5) 可提升工廠的自動化作業。

(6) 設備費用比較低廉。

- 比較橋型起重機與架空移動起重機的差異性。(三項)

(1) 橋型起重機一般裝置於室外，不受建築物限制，可自由選定大小；而架空移動起重機一般裝置於室內。

(2) 橋型起重機的主樑是裝置於左右兩側的支腳上，而架空移動起重機的主樑是裝置於建築物左右兩側的軌道上。

(3) 橋型起重機在地面上需鋪設軌道，在左右兩側的支腳下方裝設台車輪，可使橋架起重機在地面的軌道上移動；而架空移動起重機的的軌道是裝於建築物上。

- 比較軸流水輪機與法式水輪機之差異性。

軸流水輪機與法式水輪機最大的差異在水流方向，法式水輪機之水流係導葉輪引導後，由動葉輪之四周流入，再由軸向流出；而軸流水輪機之水流係由導葉輪引導，且轉向90後，再由軸向流入動葉輪，也由軸向流出。

- 某水力發電廠的水輪機在進行發電時，其體積效率90%、水力效率92%及機械效率88%，求該水輪機的效率？

水輪機的效率Lth＝ηv × ηh × ηm

＝0.9 × 0.92 × 0.88 ＝0.728＝72.8%

- 簡述迴轉式真空泵之工作特性？(四項)

- 迴轉式真空泵可以直接在大氣壓力下工作

- 其工作壓力範圍約760～103 torr

- 抽氣速率約50～3000L/min

- 轉速約1000～2000rpm。

- 複合動力車具有哪些優點？(五項)

(1)減少對石化燃料的依賴。

(2)減少排氣污染。

(3)減少產生溫室效應。

(4)起步較圓滑較順暢。

(5)運轉較安靜。

(6)增加能源利用率。

- 太陽能電池具有哪些優點？(五項)

(1)不會出現能源危機。

(2)不會產生排氣污染。

(3)不會產生固態廢物。

(4)不會出現溫室效應。

(5)具有永久使用性